# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  中海油田服务股份有限公司天津分公司分析楼扩建项目

建设单位(盖章)：中海油田服务股份有限公司天津分公司

编制日期：      二〇二六年五月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中海油田服务股份有限公司天津分公司分析楼扩建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈新林 | 联系方式 |  | 18902183931 |
| 建设地点 | 天津市塘沽海洋高新技术开发区海川路1581号 |  |  |  |
| 地理坐标 | （东经 117 度 37 分 26.292 秒，北纬 39 度 4 分 51.424 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7320工程和技术研究和试验发展 |  | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展；98专业实验室、研发（试验）基地；其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 √扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / |  | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 0（无固定资产投资） |  | 环保投资（万元） | 0 |
| 环保投资占比（%） | / |  | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | √否 是： |  | 用地面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 《天津滨海高新区海洋科技园控制性详细规划修编》 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《天津滨海高新区海洋科技园控制性详细规划修编环境影响报告书》； 规划环评召集审查机关：天津市滨海新区生态环境局； 规划环评审查文件名称：《关于天津滨海高新区海洋科技园控制性详细规划修编环境影响报告书的复函》； 规划环评审查文件文号：津滨环函[2020]4号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 根据《天津市滨海高新区海洋科技园控制性详细规划修编》(2019-2025)，天津滨海高新区海洋科技园规划面积44.7km2，规划四至：东至京山线铁路，西至唐津高速公路，北至港城大道、北环铁路、京津高速，南至京津塘高速公路。 本项目选址位于中国天津市塘沽海洋高新技术开发区海川路1581号，属于天津滨海高新区海洋科技园规划范围内，项目所在用地性质为工业用地，天津滨海高新区海洋科技园功能和产业定位：“产城一体、创新集聚、绿色生态、品质卓越”集居住、商业、办公、信息产业开发于一体的高新科技园区。互联网+、大数据、云计算等为代表的新一代信息技术的现代制造业及信息服务。园区禁止新建扩建钢铁、建材、焦化、有色等行业高污染类型项目，严禁石化、化工等项目以及与园区产业导向不符合的“限制类产业”。本项目不属于园区禁止类产业，符合《天津市滨海高新区海洋科技园控制性详细规划修编》（2019-2025）。 2、规划环境影响评价符合性分析 依据《天津滨海高新区海洋科技园控制性详细规划修编环境影响报告书》及审查意见（津滨环函[2020]4号），天津滨海高新区海洋科技园发展战略：立足国际视野，建设世界一流产城融合示范区；发挥区位和品牌优势，整合资源，实现与周边城市功能联动发展；是国家关于开发区向城市综合功能区转型的相关政策。以高端化、融合化、智能化与研发型、总部型、服务型相结合的“三化三型”为导向，构建以生产性服务业和新一代信息技术产业为特色产业，以生活性服务业为支撑的“2+1”产业体系。生产性服务业重点发展科技金融、研发设计、创业孵化、节能环保服务、总部经济和专业科技服务等产业业态；互联网+、大数据、云计算等为代表的新一代信息技术的现代制造业及信息服务产业业态；生活性服务业重点发展现代商贸、园区配套服务等产业业态。对照《天津滨海高新区海洋科技园控制性详细规划修编环境影响报告书》中列出的园区内环境准入限制方向，本项目符合性分析详见下表。 - 本项目与规划环评修编中准入清单对比分析 管控类型; 管控单元; 准入清单; 本项目情况; 符合性. 污染物排放管控; 水环境工业污染重点管控区; 1、禁止新建不符合国家产业政策的“十五小”项目以及其他严重污染水环境的生产项目； 2、禁止污染物中含有难处理有毒有害物质，废水经预处理达不到标准限值要求，对环境的影响较大的工业项目； 3、禁止不符合总量控制要求的企业入区。; 1、本项目属于扩建项目，行业类别为技术研究和试验发展不属于产业政策的“十五小”项目以及其他严重污染水环境的生产项目； 2、本项目排放的水污染物不含难以处理的有毒有害物质，废水达标排放，本项目不属于对环境影响较大的工业项目。 3、本项目废水排放严格执行总量控制指标要求。; 符合. 大气环境高排放重点管控区; 1、禁止新改扩不符合园区产业定位的工业项目;禁止不符合总量控制要求的企业入 区； 2、禁止建设污染物中含有难处理有毒有害物质，对环境的影响较大的工业项目； 3、禁止建设不能满足国家及地方排放标准、不能满足防护距离要求的项目； 4、禁止新建燃用煤、重油等高污染燃料的工业锅炉，非集中管网覆盖地区的锅炉需使用清洁能源。; 1、本项目行业类别为技术研究和试验发展，符合园区产业定位，本项目废气排放严格执行总量控制指标要求； 2、本项目排放的大气污染物不含难以处理的有毒有害物质，废气达标排放，本项目不属于对环境影响较大的工业项目。 3、本项目各污染物达标排放，周边环境敏感点，本项目满足国家及地方排放标准、防护距离要求； 4、本项目不涉及燃用煤、重油等高污染燃料的锅炉。; 符合. 土壤环境风险管控区; 1、用于居住、学校、医院、养老等项目开发的地块需经风险评估，如需进行修复治理，达标后方可使用； 2、危险废物集中处置 项目不得入区。; 本项目不涉及; 符合. 生态环境敏感区域; 生态保护红线区; 1、在生态保护红线区内，实施严格的保护措施，禁止建设污染环境、破坏生态的项 目； 2、园区开发建设活动应减少生态空间的挤占，不得占用生态红线区，合理布局基础设施建设，加强园区生活环境管理。; 1、本项目不涉及占用天津市生态保护红线。 2、本项目不涉及; 符合. 资源开发利用效率要求; 高污染燃料禁燃区; 禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。; 本项目不涉及使用燃料。; 符合. 清洁生产与循环利用; 1、禁止建设资源能源 消耗高的工业项目； 2、入区项目生产工艺、装备技术水平等应满足清洁生产标准要求。; 1、本项目行业类别为技术研究和试验发展，不属于资源能源消耗高的工业项目 2、本项目不涉及生产; 符合. 综上可知，本项目不属于园区禁止准入行业，符合《天津滨海高新区海洋科技园控制性详细规划修编环境影响报告书》相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 依据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2023年12月27日国家发展和改革委员会令第7号公布），本项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类项目；本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466 号）范围内。 综上，本项目符合国家产业政策。 - 与天津市生态环境分区管控要求的符合性分析 根据《天津市生态环境准入清单市级总体管控要求》(2024年12月2日发布)，具体分析如下： - 本项目与天津市生态环境准入清单市级总体管控要求符合性分析 管控类型; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1、优先保护生态空间。生态保护红线按照国家、天津市有关要求进行严格管控。 2、优化产业布局。加快钢铁、石化等高耗水高排放行业结构调整，推进钢铁产业“布局集中、产品高端、体制优化”，调整优化不符合生态环境功能定位的产业布局，相关建设项目须符合国家及市级产业政策要求。 3、严格环境准入。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃（不含光伏玻璃）、电解铝、氧化铝、煤化工等产能；限制新建涉及有毒有害大气污染物、对人居环境安全造成影响的各类项目，已有污染严重或具有潜在环境风险的工业企业应责令关停或逐步迁出。严控新建不符合本地区水资源条件高耗水项目，原则上停止审批园区外新增水污染物排放的工业项目。除已审批同意并纳入市级专项规划的项目外，垃圾焚烧发电厂、水泥厂等原则上不再新增以单一焚烧或协同处置等方式处理一般固体废物的能力。禁止新建燃煤锅炉及工业炉窑，除在建项目外，不再新增煤电装机规模。永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。 4、生态建设协同减污降碳。强化国土空间规划和用途管制，科学推进国土绿化行动，不断增强生态系统自我修复能力和陆地碳汇功能。推进海洋生态保护修复，加快岸线整治修复，因地制宜实施退养还滩、退围还湿等工程，恢复和发展海洋碳汇。提升城市水体自然岸线保有率。强化生态保护监管，完善自然保护地、生态保护红线监管制度，落实不同生态功能区分级分区保护、修复、监管要求。; 1、本项目不涉及生态红线，符合国家、天津市管控要求要求。 2本项目不属于钢铁、石化等高耗水高排放行业，符合相关产业政策。 3、本项目不涉及 4、本项目不涉及; 符合. 污染物排放管控; 1、实施重点污染物替代。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换要求。新建项目严格执行相应行业大气污染物特别排放限值要求，按照以新带老、增产减污、总量减少的原则，结合生态环境质量状况，实行重点污染物（氮氧化物、挥发性有机物两项大气污染物和化学需氧量、氨氮两项水污染物）排放总量控制指标差异化替代。 2、严格污染排放控制。25 个重点行业全面执行大气污染物特别排放限值；火电、钢铁、石化、化工、有色（不含氧化铝）、水泥、焦化行业现有企业以及在用锅炉，执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。推进燃煤锅炉改燃并网整合，整改或淘汰排放治理设施落后无法稳定达标的生物质锅炉。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。建立管理台账，以石化、化工、煤电、建材、有色、煤化工、钢铁、焦化等行业为重点，全面梳理拟建、在建、存量高耗能高排放项目，实行清单管理、分类处置、动态监控。到 2030 年，单位地区生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 65%以上。 3、强化重点领域治理。深化工业园区水污染防治集中治理，确保污水集中处理设施达标排放，园区内工业废水达到预处理要求，持续推动现有废水直排企业污水稳定达标排放。严格入海排污口排放控制。继续加快城镇污水处理设施建设，全市建成区污水基本实现全收集、全处理。全面防控挥发性有机物污染，控制机动车尾气排放，无组织排放。加强农村环境整治，推进畜禽、水产养殖污染防控。控制农业源氨排放。强化天津港疏港交通建设，深化船舶港口污染控制。严格落实禁止使用高排放非道路移动机械区域的规定。强化固体废物污染防治。全面禁止进口固体废物，推进电力、冶金、建材、化工等重点行业大宗固体废弃物综合利用，有序限制、禁止部分塑料制品生产、销售和使用，推广使用可降解可循环易回收的替代产品，持续推动生活垃圾分类工作。大力推进生活垃圾减量化资源化。加强生活垃圾分类管理。实现原生生活垃圾“零填埋”。加强塑料污染全链条治理，整治过度包装，推动生活垃圾源头减量。推进污水资源化利用。到 2025 年，全市固体废物产生强度稳步下降，固体废物循环利用体系逐步形成。到 2025 年，城市生活垃圾分类体系基本健全，城市生活垃圾资源化利用比例提升至 80%左右。到 2030 年，城市生活垃圾分类实现全覆盖。 4、加强大气、水环境治理协同减污降碳。加大 PM2.5 和臭氧污染共同前体物 VOCs、氮氧化物减排力度，选择治理技术时统筹考虑治污效果和温室气体排放水平。强化 VOCs 源头治理，严格新、改、扩建涉 VOCs 排放建设项目环境准入门槛，推进低 VOCs 含量原辅材料的源头替代。; 1、本项目总量实行倍量替代 2、本项目不属于重点行业，挥发性有机物特别排放限值执行别排放限值。 3、本项目为研发实验，符合相关要求。 4、运营期强化VOCs 源头治理，使用低 VOCs 含量原辅材料，挥发性有机废气采用“活性炭吸附装置”进行处理。; 符合. 环境风险防控; 1、加强优先控制化学品的风险管控。重点防范持久性有机污染物、汞等化学品物质的环境风险，研究推动重点环境风险企业、工序转移，新建石化项目向南港工业区集聚。严格涉重金属项目环境准入，落实国家确定的相关总量控制指标，新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目实施“等量替代”或“减量替代”。严防沿海重点企业、园区，以及海上溢油、危险化学品泄漏等环境风险。 2、严格污染地块用地准入。实行建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录中的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。 3、加强土壤污染源头防控。动态更新土壤、地下水重点单位名录，实施分级管控，开展隐患排查整治。 4、加强地下水污染防治工作，防控地下水污染风险。完成全市地下水污染防治分区划定。2024 年底前完成地下水监测网络建设，开展地下水环境状况调查评估、解析污染来源，探索建立地下水重点污染源清单。 5、加强土壤、地下水协调防治。推进实现疑似污染地块、污染地块空间信息与国土空间规划“一张图”，新（改、扩）建涉及有毒有害物质、可能造成土壤污染的建设项目，严格落实土壤和地下水污染防治要求，重点企业定期开展土壤及地下水环境自行监测、污染隐患排查。 6、加强生物安全管理。加强外来入侵物种防控，开展外来入侵物种科普和监测预警，强化外来物种引入管理。; 1、本项目涉及的风险物质为实验用的化学试剂，量比较小，在采取有针对性的环境风险防范措施，并在风险事故发生后，及时采取相应应急措施以及应急预案的基础上，环境风险可防控。 2、项目加强土壤污染源头防控，强化风险管控，防治土壤污染，实验室防腐、防渗，加强全厂一般工业固体废物及危险废物暂存间管理。 3、本项目不涉及 4、本项目不涉及 5、本项目不涉及; 符合. 资源利用效率要求; 1、严格水资源开发。严守用水效率控制红线，提高工业用水效力，推动电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工等高耗水行业达到用水定额标准。促进再生水利用，逐步提高沿海钢铁、重化工等企业海水淡化及海水利用比例；具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准新增取水许可。 2、推进生态补水。实施生态补水工程，积极协调流域机构，争取外调生态水量，合理调度水利工程，不断优化调水路径，充分利用污水处理厂达标出水，实施河道、水库、湿地生态环境补水。以主城区和滨海新区为重点加强再生水利用，优先工业回用、市政杂用、景观补水、河道湿地生态补水和农业用水等。保障重点河湖生态水量（水位）达标，维持河湖基本生态用水 3、强化煤炭消费控制。削减煤炭消费总量。 4、推动非化石能源规模化发展，扩大天然气利用。巩固多气源、多方向的供应格局，持续提高电能占终端能源消费比重，推动能源供给体系清洁化低碳化和终端能源消费电气化。坚持集中式和分布式并重，加快绿色能源发展。大力开发太阳能，有效利用风资源，有序开发中深层水热型地热能，因地制宜开发生物质能。持续扩大天然气供应，优化天然气利用结构和方式。支持企业自建光伏、风电等绿电项目，实施绿色能源替代工程，提高可再生资源和清洁能源使用比例。支持企业利用余热余压发电、并网。支持企业利用合作建设绿色能源项目、市场化交易等方式提高绿电使用比例，探索建设源网荷储一体化实验区。“十四五”期间，新增用能主要由清洁能源满足，天然气占能源消费总量比重达到国家及市级目标要求；非化石能源比重力争比 2020 年提高 4 个百分点以上。; 1、本项目不属于电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工等高耗水行业。 2、本项目不涉及 3、本项目不涉及 4、本项目不涉及; 符合. 3、本项目与天津市滨海新区生态环境分区管控要求的符合性分析 根据天津市滨海新区生态环境局发布的《滨海新区生态环境准入清单(2024年版)》。 本项目位于天津滨海高新区海洋科技园，属于“重点管控单元-产业园区”，本项目与滨海新区重点管控类单元管控要求符合性分析如下： - 本项目与滨海新区生态环境分区管控要求符合性分析 管控类型; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间 布局 约束; 1. 生态保护红线按照国家、天津市有关要求进行严格管控；生态保护红线内自然保护地 核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。; 本项目不占用生态红线。; 符合. 2. 生态保护红线内除允许的对生态功能不造成破坏的有限人为活动外，规定范围内的国 家重大项目确需占用生态保护红线的，按照国家有关规定办理用地用海用岛审批。占用生态保护红线的国家重大项目，应当严格落实生态环境分区管控要求，依法开展环境影响评价。; 本项目不占用生态红线。; 符合. 3. 生态建设协同减污降碳。强化国土空间规划和用途管制，科学推进国土绿化行动，不断增强生态系统自我修复能力和陆地碳汇功能。; 本项目位于天津市塘沽海洋高新技术开发区，用地性质为工业用地，符合《天津市国土空间总体规划(2021-2035年)》划定的“三区三线”管控要求。; 符合. 4. 加强对滨海湿地的管理和保护，严格管控围填滨海湿地，逐步恢复自然湿地、滩涂。; 本项目不涉及; 符合. 5. 严格执行国家产业政策和准入标准，实行生态环境准入清单制度，禁止新建、扩建高污染工业项目。; 本项目不属于高污染项目; 符合. 6. 严格执行国家关于淘汰严重污染生态环境的产品、工艺、设备的规定，推动落后产能退出。; 本项目不涉及严重污染生态环境的产品、工艺、设备; 符合. 7. 严格项目准入门槛要求，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，大力发展高端精细化学品和化工新材料，提升产业链整体竞争力。; 本项目不属于“两高一低”项目; 符合. 8. 除与其他行业生产装置配套建设的危险化学品生产项目外，新建石化化工项目原则上 进入南港工业区，推动石化化工产业向南港工业区集聚。; 本项目属于研发试验，不属于危险化学品制造行业; 符合. 9. 天津港保税区临港化工集中区、大港石化产业园区和中国石油、中国石化现有在津石化化工产业聚集区控制发展，除改扩建、技术改造、安全环保、节能降碳、清洁能源以及依托所在区域原材料向下游消费端延伸的化工新材料等项目外，原则上不再安排其他石化化工项目。实施上述项目需同时满足以下条件：一是符合国家产业政策；二是在认定的化工园区范围内；三是采用安全、先进的生产工艺；四是不增加化工园区重点监管的危险化学品（氢气除外）产品产量且不增加危险化学品（氢气除外）外输总量；五是不扩大按照《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》确定的化工园区外部安全防护距离。; 本项目不涉及; 符合. 10. 在严控化工园区数量、提高发展质量的基础上，按照产业上下游一体化发展思路，将中国石油和中国石化现有在津石化化工产业聚集区纳入南港工业区，实行规范化、一体化管理。; 本项目不涉及; 符合. 11. 严把“两高”项目环境准入关，严格环评审批。建立“两高”项目管理台账，实行清单管理。严格实施“两高”项目节能审查，对不符合政策要求、违规审批、未批先建、批建不符、超标用能排污的“两高”项目，坚决叫停。; 本项目不属于“两高”项目; 符合. 12. 建立管理台账，以石化、化工、煤电、建材、有色、煤化工、钢铁、焦化等行业为重点，全面梳理拟建、在建、存量高耗能高排放项目，实行清单管理、分类处置、动态监控。; 本项目不属于石化、化工、煤电、建材、有色、煤化工、钢铁、焦化等行业; 符合. 13. 严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃（不含光伏玻璃）、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严格执行煤电、石化、煤化工等产能控制政策。; 本项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃（不含光伏玻璃）、电解铝、氧化铝、煤化工; 符合. 14. 严格涉重金属项目环境准入，落实国家确定的相关总量控制指标，新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目实施“等量替代”或“减量替代”。; 本项目为研发实验类项目，不属于涉重金属重点行业; 符合. 15. 除已审批同意并纳入市级专项规划的项目外，垃圾焚烧发电厂、水泥厂等原则上不再新增以单一焚烧或协同处置等方式处理一般固体废物的能力。; 本项目不涉及; 符合. 16. 按照国家产业结构调整指导目录要求，推动淘汰热轧窄带生产线，推动砖瓦、炭素企业实施转型升级或退出，鼓励独立热轧企业转型升级。; 本项目不涉及; 符合. 17. 禁止新建、扩建制浆造纸、制革、染料、农药合成等严重污染水环境的生产项目。; 本项目不属于制浆造纸、制革、染料、农药合成等严重污染水环境的项目; 符合. 18. 光伏发电项目选址应当避让耕地、生态保护红线、历史文化保护线、特殊自然景观价值和文化标识区域、天然林地等；涉及自然保护地的，还应当符合自然保护地相关法规和政策要求。新建、扩建光伏发电项目，一律不得占用永久基本农田、Ⅰ级保护林地。; 本项目不涉及; 符合. 污染物排放管控; 19. 按照以新带老、增产减污、总量减少的原则，结合生态环境质量状况，实行重点污染 物（氮氧化物、挥发性有机物两项大气污染物和化学需氧量、氨氮两项水污染物）排放总量控制指标差异化替代。; 本项目不涉及重点污染物排放; 符合. 20. 加大PM2.5和臭氧污染共同前体VOCs、氮氧化物减排力度，选择治理技术时统筹考 虑治污效果和温室气体排放水平。; 本项目实验过程采用通风橱收集废气，杜绝无组织排放。根据报告工程分析，本项目废气均可达标排放。; 符合. 21. 落实国家控制氢氟碳化物排放行动方案，加快使用含氢氯氟烃生产线改造，逐步淘汰 氢氯氟烃使用。; 本项目不涉及; 符合. 22. 推进直排废水接入污水处理厂。完善污水集中处理设施和配套管网建设，强化工业集聚区水污染治理在线监控和智能化监管。; 本项目实验清洗废水依托分析楼现有污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终进入污水处理厂进行处理。; 符合. 23. 加大力度推进管网雨污分流改造和雨污混接点改造，加强污水处理厂增容扩建与配套管网建设，实现城镇污水应收尽收。; 本项目所在基地雨污分流; 符合. 24. 深入推进重点行业强制性清洁生产审核，制定重点行业绩效分级工作实施方案，对照 国家重污染绩效分级指南 B 级及以上标准，实施企业提升改造工程。; 本项目不属于重点行业; 符合. 25. 对全区及汇入富营养化湖库的河流实施总氮排放控制，总磷超标的河流实施总磷排放控制。; 本项目不涉及; 符合. 26. 加强 PM2.5和 O3协同控制，强化新建项目、煤炭、工业、扬尘、移动源“五控”治气，加大以电代煤、以电代油力度。; 本项目不涉及; 符合. 27. 进一步提高燃煤机组排放控制水平，积极推动实施煤电企业协商减排机制。; 本项目不涉及; 符合. 28. 深度治理燃煤锅炉。保留的燃煤锅炉结合实际情况，具备条件的，实施改燃、并网、关停，不具备条件的，确保主要大气污染物稳定达到超低排放水平。; 本项目不涉及; 符合. 29. 对以煤为原料的工业炉窑实施改燃治理，确实不具备改燃条件的，参照燃煤锅炉稳定 达到超低排放水平。; 本项目不涉及; 符合. 30. 鼓励全区直燃机低氮改造。; 本项目不涉及; 符合. 31. 加强无组织排放管控。全面落实国家《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822 -2019）及相关工业污染物排放标准特别控制要求。石化、化工行业严格按照排放标准要求开展泄漏检测与修复（LDAR）工作。; 本项目实验过程采用通风橱收集废气，杜绝无组织排放。根据工程分析预测结果，本项目废气均可达标排放。; 符合. 32. 在确保入海河流稳定消除劣 V 类的同时，强化入海排口管控、海水养殖污染防治、港口船舶污染防治“一管两治”。; 本项目不涉及; 符合. 33. 强化电力、石化、建材等行业减污降碳协同治理，推动电力、化工、石化、建材等行业实施碳排放强度和碳排放总量双控制度。; 本项目不属于电力、化工、石化、建材等行业; 符合. 34. 加强交通噪声污染防治，对噪声敏感建筑物集中区等区域采取隔声屏障、建筑物隔声和限行、禁鸣等综合防治措施。加强建筑施工噪声污染监管，实施城市建筑施工环保公告制度，推进噪声自动监测系统对建筑施工进行实时监督。; 本项目不涉及; 符合. 35. 组织全区公共煤电机组科学制定脱硝催化剂再生或更换计划，确保治理设施稳定高效运行。; 本项目不涉及; 符合. 36. 完善农村生活污水处理设施运维长效机制，提升农村生活污水处理效率。; 本项目不涉及; 符合. 37. 推进农用地重金属污染防治，严格重金属排放监管，开展涉镉等重金属行业企业排查。; 本项目不涉及; 符合. 38. 大力推进生活垃圾减量化资源化。加强生活垃圾分类管理。加强塑料污染全链条治理， 整治过度包装，推动生活垃圾源头减量。; 本项目不涉及; 符合. 39. 推进燃煤锅炉改燃并网整合，整改或淘汰排放治理设施落后无法稳定达标的生物质锅炉。; 本项目不涉及; 符合. 40. 强化固体废物污染防治。全面禁止进口固体废物，推进电力、冶金、建材、化工等重点行业大宗固体废弃物综合利用，有序限制、禁止部分塑料制品生产、销售和使用，推广使用可降解可循环易回收的替代产品。; 本项目为研发试验项目; 符合. 41. 严格入海排污口排放控制。设置入海排污口或者向海域排放陆源污染物的，应当符合海洋功能区划和海洋环境保护规划。向海域排放陆源污染物的种类、数量和浓度等，必须严格执行国家或者本市规定的标准和有关规定。; 本项目不涉及; 符合. 42. 全面淘汰国三及以下排放标准中重型柴油货车、采用稀薄燃烧技术的国四及以下排放标准燃气货车。; 本项目不涉及; 符合. 43. 新增和更新的公交车全部为新能源汽车。更新巡游出租汽车和新增网络预约出租汽车全部使用符合规定的新能源汽车。新增和更新的城市物流配送车全部使用新能源车。大力推进洗扫车、洒水车和中小型垃圾车新能源化，积极稳妥建设新能源重型垃圾车运输场景。重点区域作业环卫车全面使用新能源车辆。推动政府投资项目、国有企业项目带头使用新能源渣土运输、预拌混凝土运输车辆。; 本项目不涉及; 符合. 44. 严格执行机动车强制报废标准和车辆安全环保检验要求，依法依规淘汰符合强制报废标准的老旧汽车。停止使用国三及以下排放标准环卫作业车辆、邮政快递车辆。强化排放检验，对燃气货车严格按标准采用简易工况法检测，淘汰采用稀薄燃烧技术的国四及以下排放标准燃气货车。; 本项目不涉及; 符合. 45. 推进高排放非道路移动机械淘汰更新或升级改造，允许具备改造条件的、残值较高的国二及以前排放标准机械自愿更换满足国四排放标准的发动机。; 本项目不涉及; 符合. 46. 着力实施挥发性有机物污染治理提升行动。深入开展低（无）VOCs 原辅材料替代； 持续推进工业领域 VOCs 综合治理。; 本项目实验试剂产生的VOCs经通风橱收集后由活性炭吸附装置进行处理，均可达标排放; 符合. 47. 深入开展锅炉炉窑综合整治。实施工业炉窑清洁能源替代，不再新增煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。; 本项目不涉及; 符合. 48. 持续优化调整货物运输结构。大宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船。; 本项目不涉及; 符合. 49. 加强涉 VOCs 重点行业全流程管控。实施储罐废气和装载工序废气综合治理，开展泄漏检测与修复工作。开展油品储运销环节油气回收系统专项检查，对汽车罐车密封性能定期检测。; 本项目不属于VOCs 重点行业; 符合. 50. 继续按照国家优先控制化学品名录及有关要求，严格限制高风险化学品的生产、使用，进一步实施淘汰替代。; 本项目不涉及高风险化学品的生产、使用; 符合. 51. 强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染。加强重金属风险管控，加快实施重金属污染物总量控制。; 本项目不涉及; 符合. 环境风险防控; 52. 严格相关项目环评审批，对高风险的化学品生产企业及工业集聚区、危险废物处置场、 垃圾填埋场等区域要采取措施加强防渗处理。; 本项目不涉及; 符合. 53. 实施建设用地准入管理，持续更新建设用地土壤污染风险管控和修复名录，确保建设用地开发利用符合土壤环境质量要求。将有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、农药等可能造成土壤污染的行业企业以及污水处理厂、垃圾填埋场、危险废物处置场、工业集聚区等涉及关停、搬迁的，纳入建设用地土壤污染状况调查和风险评估。; 本项目不涉及; 符合. 54. 对列入风险管控和修复名录中的建设用地地块，实施风险管控措施要包括地下水污染防治的内容；实施修复的地块，修复方案应包括地下水污染修复的内容。; 本项目不涉及; 符合. 55. 将生态环境风险防范纳入常态化管理。落实基于环境风险的产业准入策略，鼓励发展低环境风险产业，完善化工、石化等重大风险源企业突发环境事件风险防控措施。; 本项目在落实各项污染防治措施的前提下，风险可防控; 符合. 56. 重点防范持久性有机污染物、新化学物质等化学物质的环境风险，严格履行化学品国际公约要求。严格涉重金属项目的环境准入，加强涉重金属行业污染防控，严格执行重金属污染物排放标准。继续实施重金属污染物总量控制制度，落实国家确定的相关总量控制指标。; 本项目为研发实验类项目，严格履行化学品国际公约要求，分析楼采取了防腐防渗措施，在落实各项污染防治措施的前提下，风险可防控; 符合. 57. 生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。; 本项目化学试剂置于试剂柜中，地面防渗，避免土壤受到污染; 符合. 58. 建设和运行污水集中处理设施、固体废物处置设施，应当依照法律法规和相关标准的要求，采取措施防止土壤污染。; 本项目依托现有污水处理站，污水处理站已进行防渗措施，防止土壤污染; 符合. 59. 实行建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录中的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。; 本项目不涉及; 符合. 60. 加强优先控制化学品的风险管控，重点防范持久性有机污染物、汞等化学品物质的环境风险。; 为研发实验类项目，严格履行化学品国际公约要求，分析楼采取了防腐防渗措施，在落实各项污染防治措施的前提下，风险可防控; 符合. 61. 新（改、扩）建涉及有毒有害物质、可能造成土壤污染的建设项目，严格落实土壤和地下水污染防治要求，重点企业定期开展土壤及地下水环境自行监测、污染隐患排查。; 本项目采取地面防渗措施避免土壤及地下水受到污染; 符合. 62. 防范集中式污染治理设施周边土壤污染，加强工业固体废物堆存场所管理，对可能造成土壤污染的行业企业和关停搬迁的污水处理厂、垃圾填埋场、危险废物处置场、工业集聚区等地块，开展土壤污染状况调查和风险评估。; 本项目不涉及; 符合. 63. 实施危险化学品企业安全整治，对于不符合安全生产条件的企业坚决依法关闭。; 本项目不涉及; 符合. 64. 推进“两重点一重大”生产装置、储存设施可燃气体和有毒气体泄漏检测报警装置、紧急切断装置、自动化控制系统的建设完善，涉及国家重点监管的危险化工工艺装置必须 实现自动化控制，强化本质安全。; 本项目不涉及; 符合. 65. 加强危险货物道路运输安全监督管理，提升危险货物运输安全水平。; 本项目不涉及; 符合. 66. 强化工矿企业土壤污染源头管控。严格防范工矿企业用地新增土壤污染。实施重点行业企业分类分级监管，推动高风险在产企业健全完善土壤污染隐患排查制度和工作措施。鼓励企业因地制宜实施防腐防渗及清洁生产绿色化改造。加强企业拆除活动污染防治现场检查，督促企业落实拆除活动污染防治措施。; 本项目不涉及; 符合. 资源利用效率; 67. 落实最严格水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控行动，加强重点领域节水，强化节水约束性指标管理，严格落实水资源开发利用总量、用水效率和水功能区限制纳污总量“三条红线”。; 本项目不涉及; 符合. 68. 优化工业企业用水结构，积极推进海水淡化与综合利用，把海水淡化水纳入现有水资源体系统一配置。; 本项目不涉及; 符合. 69. 强化水资源节约利用。加强再生水、雨洪、淡化海水等非传统水源的开发利用。; 本项目不涉及; 符合. 70. 政府投资建筑和大型公共建筑执行高星级绿色建筑标准。; 本项目不涉及; 符合. 71. 扩大新能源和可再生能源开发利用规模和比重，构建多元化能源供应体系，促进能源结构的优化调整。; 本项目不涉及; 符合. 72. 在高污染燃料禁燃区内，新建、改建、扩建项目禁止使用煤和重油、渣油、石油焦等高污染燃料。高污染燃料禁燃区内已建的燃煤电厂和企业事业单位及其他生产经营者使用高污染燃料的锅炉、窑炉，应当按照市或者区人民政府规定的期限改用天然气等清洁能源、并网或者拆除，国家另有规定的除外。; 本项目不涉及; 符合. 73. 禁燃区内燃用生物质燃料在满足高污染燃料组合分类管控要求的同时，应符合国家和本市大气污染物排放标准相关规定。Ⅱ类禁燃区内保留的燃煤锅炉应符合国家及本市管控要求。; 本项目不涉及; 符合. 74. 能源、工业、交通、建筑等重点领域，以及钢铁、建材、有色、化工、石化、电力等重点行业，应当采取措施控制和减少碳排放，符合国家和本市规定的碳排放强度要求，并且不得超过规定的碳排放总量控制指标。; 本项目不涉及; 符合. 75. 石化化工行业加快推动减油增化。; 本项目不涉及; 符合. 76. 推动城镇污水处理节能降耗，提高处理效率。; 本项目不涉及; 符合. 77. 持续提高电能占终端能源消费比重，推动能源供给体系清洁化低碳化和终端能源消费电气化。; 本项目各实验设备均使用电力; 符合. 78. 鼓励工业节水技术推广和应用，按照《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录》，围绕钢铁、石化化工等重点行业企业，加快国家鼓励的先进节水技术、工艺和装备推广应用。; 本项目不属于钢铁、石化化工等重点行业企业; 符合. 79. 保障河湖生态流量。合理存蓄雨洪水、充分利用再生水，加快完善水系连通工程，保障重点河湖生态基流。; 本项目不涉及; 符合. 80. 严格取水审批管理，地下水取水实行区域总量控制和年度用水计划管理。除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水，为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，为开展地下水监测、勘探、试验少量取水的情形外，在地下水禁止开采区内禁止取用地下水。除以上规定的情形外，在地下水限制开采区内禁止新增取用地下水，并逐步削减地下水取水量；以上规定的情形消除后，应当立即停止取用地下水。; 本项目不涉及; 符合. 81. 严控新增地下水地源热泵工程，现有地下水地源热泵工程运行期间要做到等量回灌，运行期结束后要严格控制回扬水量。; 本项目不涉及; 符合. 82. 坚决控制化石能源消费。合理控制煤炭消费总量，深入推进煤炭清洁高效利用。; 本项目不涉及; 符合. 83. 严控新上耗煤项目，对确需建设的耗煤项目，严格实行煤炭减量替代。; 本项目不涉及; 符合. 84. 支持石化化工领域企业自建光伏、风电等绿电项目，实施绿色能源替代工程，提高可再生资源和清洁能源使用比例。支持企业利用余热余压发电、并网。支持企业利用合作建设绿色能源项目、市场化交易等方式提高绿电使用比例，探索建设源网荷储一体化实验区。; 本项目不涉及; 符合. - 本项目与重点管控单元（产业园区）生态环境准入清单的符合性分析 维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 重点管控单元（工业园区）. 空间 布局 约束; 1. 执行市级总体管控要求和滨海新区区级管控要求。 2. 新建项目符合各园区相关发展规划。 3. 涉及天津市双城中间绿色生态屏障区的产业园区应当依据《天津市绿色生态屏障管控地区管理若干规定》进行管理；按照《天津市双城中间绿色生态屏障区规划（2018—2035年）》 中的二级管控区、三级管控区进行空间布局优化与调整。; 1.本项目执行市级总体管控要求和滨海新区区级管控要求。 2. 根据前述分析，本项目符合园区发展规划要求。 3.本项目不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 4. 执行市级总体管控要求和滨海新区区级管控要求。 5. 推进电子行业企业工业废水分质处理。石化、印染等重点行业企业和化工园区，按照规定加强初期雨水排放控制，先处理后排放。 6. 雨污混接串接点及时发现及时治理，建成区基本消除污水管网空白区。 7. 强化工业集聚区水污染治理在线监控、智能化等监管，确保污水集中处理设施达标排放。 8. 以工业涂装、包装印刷和电子等行业企业为重点开展排查，制定低（无）VOCs 含量原辅材料推广工作方案，推动低（无）VOCs 含量原辅材料使用比例明显提升。工业涂装企业应当使用低 VOCs 含量的涂料。 9. 加强石化化工行业挥发性有机物（VOCs）综合治理，全面控制 VOCs 无组织排放。 10. 推进工业绿色升级，聚焦信息技术应用创新、集成电路、车联网、生物医药、新能源、新材料、高端装备、汽车和新能源汽车、绿色石化、航空航天等产业链，推动战略性新兴产业、高技术产业发展，加快构建绿色低碳工业体系，推广产品绿色设计，推进绿色制造，促进资源循环利用。 11. 加强工业领域恶臭异味治理，持续督促指导工业园区、产业集群开展“一园一策”和“一 企一策”恶臭异味治理。 12. 强化氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理，建立重点工业源大气氨排放及氨逃逸清单，有序推进燃煤电厂、钢铁、垃圾焚烧等行业氨逃逸防控。 13. 实施企业污染深度治理。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。持续推进全市废气排放旁路情况排查，定期更新旁路清单，重点涉气企业逐步取消烟气和含 VOCs 废气 旁路，因安全生产需要无法取消的，安装在线监控系统及备用处置设施。 14. 加快推动港口、机场、铁路货场、物流园区、工矿企业、建筑工地机械更新替代。基本淘汰国一及以前排放标准非道路移动机械。 15. 推进工业固体废弃物分类收集、分类贮存，防范混堆混排，为资源循环利用预留条件。 16. 深化船舶大气污染防治。加快老旧船舶更新改造，发展新能源和清洁能源动力船舶。 17. 推进港口低碳设备应用，推进码头岸电设施建设，加快新能源和清洁能源大型港口作业机械、水平运输等设备的推广应用。; 4.本项目执行市级总体管控要求和滨海新区区级管控要求。 5.本项目不涉及。 6.本项目不涉及。 7.本项目不涉及。 8.本项目不涉及。 9.本项目不属于石化化工行业。 10.本项目不涉及。 11.本项目实验过程使用少量有机试剂，有机废气有异味，经通风橱收集后经活性炭装置处理达标排放。 12.本项目不涉及。 13.本项目不涉及。 14.本项目不涉及。 15.本项目危险废物依托现有危废暂存间暂存后，定期交有资质单位进行处理。 16.本项目不涉及。 17.本项目不涉及。; 符合. 环境风险防控; 18. 执行市级总体管控要求和滨海新区区级管控要求。 19. 动态更新增补土壤污染重点监管单位名录，督促土壤污染重点监管单位全面落实土壤污染防治义务，预防新增土壤污染。 20. 防范集中式污染治理设施土壤污染，加强工业固体废物堆存场所管理。 21. 完善环境风险防控体系，强化生态环境应急管理体系建设，严格企业突发环境事件应急预案备案制度，加强环境应急物资储备。 22. 加强工业企业拆除活动、暂不开发利用地块土壤污染风险管控。 23. 加强石油、化工、有色金属等行业腾退地块的污染风险管控，落实优先监管地块清单管理。; 18.本项目执行市级总体管控要求和滨海新区区级管控要求。 19.本项目不涉及。 20.本项目依托现有污水处理站及固废暂存间，污水处理站及固废暂存间已采取了防渗措施防止土壤地下水污染。 21.本项目建立了风险防控体系，本项目建成后根据实际情况对现有应急预案进行修编并进行备案。 22.不项目不涉及。 23.本项目不涉及。; 符合. 资源利用效率; 24. 执行市级总体管控要求和滨海新区区级管控要求。 25. 落实水资源刚性约束制度。加强工业节水减排、城镇节水降损，推进污水资源化利用和淡化海水利用。 26. 提高工业用水效率，推进工业园区用水系统集成优化。 27. 积极推动区域和建筑、企业、工业园区、社区等重点领域开展低碳（近零碳排放）试点示范建设工作。; 24.本项目执行市级总体管控要求和滨海新区区级管控要求。 25.本项目不涉及。 26.本项目不涉及。 27.本项目不涉及。; 符合. 综上，本项目符合天津市滨海新区生态环境分区管控要求。 4、与《天津市国土空间总体规划 2021-2035 年》符合性分析 根据《天津市国土空间总体规划(2021-2035年)》划定的“三区三线”管控要求：（1）严守耕地和永久基本农田保护红线。各区政府应将已划定的耕地和永久基本农田落到地块、落实责任、上图入库、建档立卡，严守粮食安全底线。耕地和永久基本农田保护红线一经划定，未经批准不得擅自调整。优先保护城市周边永久基本农田和优质耕地，严格实施耕地用途管制。严格落实耕地占补平衡，确保耕地总量不减少、质量不降低。符合法定条件的国家能源、交通、水利、军事设施等重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须充分论证其必要性和合理性，并严格履行审批程序。（2）加强生态保护红线管理。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，国家另有规定的，从其规定;自然保护地核心保护区外，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，除满足生态保护红线管控要求外，还应符合相应法律法规规定。加强生态保护红线实施情况的监督检查，强化各部门数据和成果实时共享，提升空间治理现代化水平。（3）严格城镇开发边界管理。城镇开发边界一经划定原则上不得调整,确需调整的按照相关程序执行。城镇开发边界内，各类建设活动严格实行用途管制，按照规划用途依法办理有关手续。在落实最严格的耕地保护、节约集约用地和生态环境保护等制度的前提下，结合城乡融合、区域一体化发展和旅游开发等合理需要，在城镇开发边界外可规划布局有特定选址要求的零星城镇建设用地，并按照“三区三线”管控和城镇建设用地用途管制要求，纳入国土空间规划“一张图”严格实施监督。涉及的新增城镇建设用地纳入城镇开发边界扩展倍数统筹核算，等量缩减城镇开发边界内的新增城镇建设用地，确保城镇建设用地总规模和城镇开发边界扩展倍数不突破。 本项目建设地点为天津市塘沽海洋高新技术开发区海川路1581号，位于城镇开发边界范围以内，不涉及基本农田保护红线、生态保护红线，符合《天津市国土空间总体规划(2021-2035年)》“三区三线”的管控要求。本项目在“三条控制线图”中位置见附图。 5、与《天津市滨海新区国土空间总体规划（2021-2035 年）》符合性分析 根据《天津市滨海新区国土空间总体规划（2021-2035 年）》，到2035年，滨海新区耕地保有量不低于30.43万亩，其中永久基本农田保护面积不低于25.46万亩；生态保护红线面积不低于627.10平方千米；城镇开发边界面积控制在951.30平方千米以内；单位地区生产总值建设用地使用面积下降不少于40%；用水总量依据天津市下达指标确定。明确自然灾害风险重点防控区域，划定洪涝、地震等风险控制线以及绿地系统线、水体保护线、历史文化保护线和基础设施保护线，落实国土安全韧性等各类安全保障空间，全面锚固高质量发展的空间底线。本项目位于天津市塘沽海洋高新技术开发区海川路1581号，属于城镇发展区，符合天津市国土空间总体规划。 《天津市滨海新区国土空间总体规划》（2021-2035 年），融入京津冀区域空间保护和发展格局，衔接全市国土空间总体格局，构建“一屏一带蓝绿交融，一核两翼组团发展”的滨海新区国土空间总体格局。落实乡村振兴战略，因地制宜、绿色发展，构建“三区五类五集群”的农业农村发展格局。加强生态安全与区域生态格局相衔接，构建以重要生态片区为基础、生态廊道及生物多样性保护网络为纽带、核心生态斑块为节点的“一屏一带三区五廊道”生态格局。科学引导城镇空间协调发展，形成以“滨城”核心区为引领，南北两翼副城带动，多组团支撑，街镇特色化发展的高质量城镇空间格局。坚持陆海统筹、科学开发，严格保护生态空间，优化海洋产业布局，形成协调发展的陆海一体空间发展新格局。完善文化保护格局，延续历史文脉，塑造多层次魅力城乡风貌特色。积极发挥天津港带动作用，促进滨海新区内外联动，建设便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量综合立体交通体系。以支撑构建国土空间总体格局为重点，保障重大基础设施的用地用海需求，构建空间统筹、安全可靠、智慧高效、绿色低碳的现代化基础设施体系。促进建设用地节约集约利用，加强城镇存量空间盘活，分区分类推进城市更新，加强农村土地综合整治。 本项目不涉及耕地和永久基本农田保护红线，不涉及占用生态保护红线，位于城镇开发边界内，符合《天津市滨海新区国土空间总体规划》（2021-2035 年）。本项目与天津市滨海新区国土空间规划控制线位置关系图见附图。 6、与天津双城中间绿色生态屏障区符合性分析 根据《天津巿加强滨海新区与中心城区中间地带规划管控建设绿色生态屏障实施细则》(规管控字(2018]264号)、《天津市双城中间绿色生态屏障区生态环境保护专项规划〈2018-2035年)》等文件，天津市双城中间绿色生态屏障区位于中心城区和滨海新区之间,涉及津南区、滨海新区，对双城中间绿色生态屏障区提出“双城生态屏障、津沽绿色之洲”的建设定位以及区域分区管控,将屏障区分为一级管控区、二级管控区和三级管控区，其中一级管控区主要包括生态廊道地区和田园生态地区等，二级管控区主要包括示范小城镇、示范工业园区等，三级管控区主要包括现状开发建设比较成熟、未来重点以内涵式发展为主的地区。 本项目距离双城中间绿色生态屏障区约5km，不在绿色生态屏障管控地区内，符合绿色生态屏障管控要求。本项目与屏障区规划范围的位置关系见附图。 7、与现行环保政策符合性分析 根据《天津市人民政府办公厅关于印发天津市空气质量持续改善行动实施方案的通知》（津政办发[2024]37号）、生态环境部等七部门联合印发《京津冀美丽中国先行区建设行动方案》文件要求，本次评价对项目建设情况进行环保政策符合性分析，具体内容详见下表。 - 相关符合性分析表 序号; 《天津市人民政府办公厅关于印发天津市空气质量持续改善行动实施方案的通知》（津政办发[2024]37号）; 本项目情况; 符合性. 项目; 要求. 1; 加快推动产业结构优化升级; 本项目不属于高耗能、高排放项目，严格落实国家及本市产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、煤炭消费减量替代、污染物排放区 域削减、碳排放 达峰目标等相关要 求，采用清洁运输方式。建设项目要按照区域污染物削减要求，实施等量或减量替代。; 本项目不属于高耗能、高排放项目，严格落实国家及本市产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减、碳排放 达峰目标等相关要求，采用清洁运输方式。建设项目要按照区域污染物削减要求，实施等量或减量替代。; 符合. 2; 推进VOCs全过程综合整治; 持续加大工业涂装、包装印刷和电子等行业低（无）VOCs 含量原辅材料替代力度，持续推进地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志使用低（无）VOCs含量涂料。加强涉VOCs重点行业全流程管控。持续推进涉VOCs企业治理设施升级改造。; 本项目不属于涂装、包装印刷和电子等行业重点行业。本项目实验过程产生的VOCs经通风橱收集后由活性炭装置处理后达标排放。; 符合. 序号; 《京津冀美丽中国先行区建设行动方案》; 本项目情况; 符合性. 项目; 要求. 1; 以更高标准打好蓝天保卫战; 完善秋冬季长时间大范围污染过程区域联动减排机制，联动应对中重度污染天气，实施重污染天气差异化生产调控。开展重点行业环保绩效提升行动，完成钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。加快淘汰高排放机动车、非道路移动机械。持续实施噪声污染防治行动。加强大气面源综合治理及消耗臭氧层物质、氢氟碳化物管理; 本项目不属于钢铁、水泥、焦化行业，项目实施重污染天气差异化生产调控。产区无高排放机动车、非道路移动机械，厂界噪声达标排放。项目产生的废气全部有组织排放。; 符合. 2; 全域推进“无废城市”建设。; 深化“无废城市”协同共建，打造“无废细胞”。参与建设全国性再生资源利用网络，强化固体废物联控联治，推进构建危险废物全过程风险防控监管体系，开展难处理危险废物利用处置技术研发和应用。开展新污染物环境治理，建立健全新污染物环境调查监测体系。; 本项目含重金属的废物作为危险废物在危废间暂存后交有资质的单位进行处理，本项目危险废物暂存、运输满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）的有关要求。一般固体废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 中海油田服务股份有限公司天津分公司（以下简称“中海油服公司”）成立于2001年12月26日，是一家拥有30多年海上作业经验的综合性、一体化油田服务供应商。该公司的服务涉及石油和天然气勘探、开发、生产的各个阶段，业务分为“钻井服务、油井服务、船舶服务、物探勘察服务”四大板块。 中海油田服务股份有限公司天津分公司天津研发产业基地北区位于天津市塘沽海洋高新技术开发区海川路1581号，北临华山道，南临万荣大道，西临海川路，东临西中环快速，总占地面积263706.9m2，总建筑面积194185.26m2。现有主要建设内容为4个生产车间（油技生产车间、油生生产车间、物探电缆车间、油化生产车间）、1个物供中心库房、2个综合实验楼（1座工业综合实验楼、1座岩芯库实验楼）、1个分析楼、1个数据中心、以及附属配套设施（1座食堂、燃气调压柜、变电站和门卫房）。该基地主要进行零部件维修及研发工作，不涉及产品生产。目前，基地内的分析楼主要用于开展油田生产实验（油生实验）与油田化学实验（油化实验）。其中，油生实验主要涉及原油性质分析，例如四组分测定、蜡含量检测等，为油田制定差异化开采方案提供关键依据；油化实验则侧重于对材料的过筛性、配伍性等进行模拟测试，以保障其满足现场作业要求。 为应对海洋石油业务持续拓展与现场作业标准不断提升的需求，中海油田服务股份有限公司天津分公司依托现有分析楼设施，拟建设分析楼扩建项目，依托现有实验设备，通过增加实验频次，在不新增实验类别的前提下，油生实验新增对原油类性质检测以及化学驱物质筛选测试能力，油化实验新增对水泥浆检测、含油沾染物、钻完井液，以及钻井材料的性能检测能力。 本项目所依托的分析楼主体为四层建筑，北部为油化实验室，南部为油生实验室。分析楼各层设置多个单独房间用于实验。本项目所依托实验室具体情况如下： （1）油生实验室 本项目依托现有实验设备，通过增加作业频次，在不新增实验类别的前提下，新增对原油类性质检测以及化学驱物质筛选测试能力，此部分新增实验量主要集中在油生实验室二层和四层进行。其中，二层检测项目包括原油类性质检测，涉及的实验包括四组分分析实验、原油含蜡分析实验、原油蒸馏实验；四层检测目的是在室内模拟油田地面集输系统的工况，筛选出可提高原油类采收率的化学驱物质，涉及的实验主要为化学驱类实验。与本项目有关的油生实验室实验室如下： - 与本项目有关的油生实验室实验室情况一览表 名称; 本项目涉及的实验室; 实验室功能; 备注. 二层; 213分析实验室; 馏分的测定; 依托. 218分析实验室; 原油四组分、含蜡量的测定; 依托. 225分析实验室; 原油预处理，原油脱水; 依托. 四层; 407配液室; 配制不同化学驱药剂，主要为表面活性剂; 依托. 411化学驱类实验室; 通过室内研究，揭示化学驱替机理，筛选和优化化学剂体系，并为现场应用提供可靠的设计方案和参数预测，最终实现最大化原油采收率。; 依托. （2）油化实验室 本项目依托现有实验设备，通过增加作业频次，在不新增实验类别的前提下，新增对水泥浆检测、含油沾染物、钻完井液，以及钻井材料的性能检测能力，此部分新增实验量主要集中在油化实验室一至四层进行。本项目涉及的实验主要包括固井实验、固相仪测定实验、钻完井液实验、基础测试实验。 与本项目有关的油化实验室实验室如下： - 与本项目有关的油化实验室实验室情况一览表 名称; 本项目涉及的实验室; 实验室功能; 备注. 一层 （固井实验）; 102强度实验室、104常规性能及稠化实验室; 水泥浆性能测试，测试项目包括稠化时间测定、流变性能测定，以及滤失量测定。; 依托. 二层 （固相仪测定实验）; 209实验室; 含油沾染物性能测试，测试项目包括含水量、含油量等. 213实验室. 三层 （钻完井液实验）; 307配浆实验室; 钻完井液的配制. 308水分析实验室、309高温实验室、310常规性能实验室、311高压实验室; 钻完井液性能测试，包括密度、粘度和切力、滤失量、水油和固相含量、闪点、倾点、灼烧残渣量等. 四层 （基础测试实验）; 408元素分析实验室、409光谱分析实验室、410水质分析实验室、411色谱分析实验室; 钻井材料物质元素检测，包含C、H、O、N、S、TOC、无机阴阳离子等. 2、工程内容 本项目具体工程内容如下表所示。 - 本项目工程组成一览表 工程名称; 具体说明; 备注. 主体工程; 分析楼; 主体为四层建筑，占地面积为3957.48m2，建筑面积为20255.69m2，高度为21.9m，建筑呈“C”型，北部为油化实验室，南部为油生实验室。分析楼各层设置多个单独房间，用作办公室或者实验室等。 本项目油生实验涉及油生实验室二层及四层实验室，油化实验涉及油化实验室一至四层实验室。本项目利用原有实验设备进行实验，不增加实验种类，仅增加实验数量及工作时间。; 依托. 储运工程; 化学品间; 本项目原辅材料存放于分析楼内现有化学品间。; 依托. 危废暂存间; 本项目新增危险废物暂存依托现有危废暂存间。油化实验室和油生实验室各有一座危废暂存间，其中油化危废间面积10.42m2，位于油化实验室三层东南侧；油生危废间面积10.42m2，位于油生实验室二层东侧。; 依托. 辅助工程; 食堂; 依托基地现有食堂。; 依托. 公用工程; 给水; 本项目不新增生活用水，本项目实验用水由市政供水管网提供。; 依托. 排水; 本项目产生的实验废水依托分析楼现有污水处理系统处理达标后经基地DW04总排污口排入市政污水管网，最终排入新河污水处理厂。; 依托. 供电; 采用市政10kV环网供电，依托基地现有变电站，变电站总装机容量为32200kVA。; 依托. 制冷; 本项目依托现有风冷式多联机空调系统。; 依托. 供热; 依托基地现有采暖系统，市政集中供热。; 依托. 环保工程; 废气; 本项目实验过程产生的有机废气依托现有通风橱进行收集。其中，油生实验产生的有机废气经收集后依托现有活性炭装置（2#和4#活性炭装置）处理后经依托现有2根25m高排气筒P4-2和P4-4排放；油化实验产生的有机废气经收集后依托现有活性炭装置（5-7#活性炭装置）处理后依托现有1根25m排气筒P4-5排放。; 依托. 废水; 本项目产生的实验废水依托分析楼油生、油化现有污水处理系统处理达标后经基地DW04总排污口排入市政污水管网，最终排入新河污水处理厂。; 依托. 噪声; 实验均依托现有设备，现有设备均采用低噪声设备; 依托. 固体废物; 本项目新增固体废物主要包括废水泥浆、灼烧残渣、废包装物（废纸箱、废塑料袋等）、废水基钻井液、废普通试剂及样品、破损实验器皿、滴管等、废化学试剂、废试剂瓶、实验废液、实验器皿及实验仪器初次清洗废水、沾染废物（含有机溶剂、油类等）、废活性炭、污泥、含油泥浆、废油桶。其中废水泥浆、灼烧残渣、废包装物（废纸箱、废塑料袋等）、废水基钻井液、废普通试剂及样品、破损实验器皿、滴管等为一般固体废物。废化学试剂、废试剂瓶、实验废液、实验器皿及实验仪器的初次清洗废水、沾染废物（含有机溶剂、油类等）、废活性炭、污泥、含油泥浆、废油桶为危险废物。一般工业固体废物交由一般工业固废处置利用单位回收处理，危险废物依托现有危废暂存间存储，定期交有资质单位进行处理。; 依托现有危废暂存间. 本项目主要工程内容依托现有工程的可行性分析详见下表。 - 本项目主要依托工程可行性分析一览表 依托的工程内容; 内容及可行性分析; 备注. 分析楼; 本项目依托现有分析楼开展实验，总体实验类型维持现有的“油生实验”和“油化实验”两类，依托现有实验设备，通过增加作业频次，在不新增实验类别的前提下，新增检测实验能力。实验室目前实行一班制，每班工作8小时，原实验室实际日均实验时间约为4.5小时，本次扩建后，日均实验时间将增加至6小时，仍在一班制的工作时间范围内。; 依托可行. 废气处理措施; 根据工程分析，本项目所依托的活性炭箱风速满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）要求，废气经活性炭装置处理后达标排放，本项目建成后，依托活性炭箱活性炭的更换频次不发生变化。活性炭装置具备可依托性。; 依托可行. 危废暂存间; 本项目依托分析楼现有油生危废暂存间和油化危废暂存间进行暂存，危废暂存间建筑面积均为10.42m2，危险废物贮存方式采用托盘贮存，危险废物在危废间的贮存周期为半个月，油生现有工程合计已使用面积约6m2，剩余空间面积约4.42m2，本项目危险废物占地面积约1.5m2；油化现有工程合计已使用面积约6.5m2，剩余空间面积约3.92m2，本项目危险废物占地面积约1.6m2现有危废暂存间剩余面积可满足本项目的存储需求。; 依托可行. 3、实验方案 本项目依托现有分析楼，在不新增实验类别的前提下，依托现有实验设备，通过增加作业频次，在不新增实验类别的前提下，新增对原油类性质检测、化学驱物质筛选测试能力，以及水泥浆检测、含油沾染物、钻完井液，以及钻井材料的性能检测能力。本项目涉及的新增实验数量如下所示。 - 本项目实验方案一览表 检测对象; 实验能力（批次/a）; 实验类型; 检测项目; 涉及楼层. 现有工程; 本项目增加; 本项目建成后. 油生实验; 原油类; 300; 500; 800; 四组分分析实验、原油含蜡分析实验、原油蒸馏实验; 四组分（饱和烃、芳香烃、胶质、沥青质）、含蜡量、馏分; 二层. 化学驱物质; 300; 500; 800; 化学驱类实验; 孔隙体积、渗透率等; 四层. 油化实验; 水泥浆检测; 6000; 7000; 13000; 固井实验; 密度、稠化时间、流变性能、滤失量、压力测试等; 一层. 含油沾染物; 150; 150; 300; 固相仪测定实验; 含水量、含油量等; 二层. 钻完井液; 3000; 5000; 8000; 钻完井液实验; 密度、粘度和切力、滤失量、水油和固相含量、闪点、倾点、灼烧残渣等; 三层. 钻井材料; 150; 150; 300; 基础测试实验; C、H、O、N、S、TOC、无机阴阳离子等; 四层. - 本项目实验样品一览表 实验类别; 实验种类; 样品; 样品来源; 剩余样品去向; 实验后的样品去向. 油化实验; 固井实验; 水泥浆; 外购原料自配; 配置后的剩余水泥浆作为一般固废处理; 一般固废处理. 钻完井液; 钻完井液; 由施工现场提供给实验室; 水基钻井液作为一般固废处理，含油钻完井液作为危废; 水基钻井液作为一般固废处理，含油和含沥青钻完井液作为危废. 含油沾染物监测; 开采过程中产生的含油废物; 自配或送样; 未用完的样品，油基钻井液按危险废物处理，水基钻井液按一般固废处理; 作为危废处理. 钻井材料检测（元素检测）; 现场施工需要用到的各种材料; 外部委托送样; 一般废弃物作为一般固废处理，含有有机试剂的配液按照危险废弃物处理; 含有有机试剂的配液和废液作为危废处理. 油生实验; 原油脱水; 原油; 外部送样; 无需配置，不产生未使用原油废样; 分离后的水和油做其他实验用，剩余不用的作为危废处理. 四组分; 脱水后的石油; 原油脱水制得; 作为危废; 作为危废. 含蜡分析; 脱水后的石油; 原油脱水制得; 作为危废; 作为危废. 原油蒸馏; 原油; 外部送样; 无需配置，不产生未使用原油废样; 蒸馏后的水和油做其他实验用，剩余不用的作为危废处理. 化学驱实验; 原油; 外部送样; 作为危废; 作为危废. 5、主要设备及仪器 本项目依托现有实验设备及测试仪器，不新增。本项目所依托的实验设备具体如下： - 本项目依托的主要设备一览表 类别; 序号; 设备名称; 数量 (台/套); 位置; 备注. 油生实验; 1; 恩氏蒸馏装置; 1; 213分析实验室; 依托现有. 2; 四组分测定装置; 1; 218分析实验室. 3; 石油四组分测定仪; 1; 218分析实验室. 4; 含蜡测定仪; 1; 218分析实验室. 5; 便携式原油电脱水装置; 1; 225分析实验室. 6; 化学驱类实验装置; 1; 411化学驱类实验室. 7; 天平; 2; 218分析实验室. 油化实验; 1; 高温高压养护釜; 3; 102强度室. 2; UCA静胶凝强度测试仪; 4; 102强度室. 3; 压力测试机; 2; 102强度室. 4; 岩心实验流动仪; 1; 102强度室. 5; 动态岩心失水仪; 1; 102强度室. 6; 常压水浴箱; 8; 102强度室. 7; 激光粒度仪; 1; 102强度室. 8; 高温高压稠化仪; 8; 104性能及稠化室. 9; 常压稠化仪; 4; 104性能及稠化室. 10; 流变仪; 4; 104性能及稠化室. 11; 高温高压失水仪; 3; 104性能及稠化室. 12; 高温高压稠化仪; 3; 206B实验室. 13; 瓦林搅拌器; 1; 206B实验室. 14; 常压稠化仪; 1; 206B实验室. 15; 高温高压失水仪; 1; 206B实验室. 16; UCA静胶凝强度测试仪; 1; 206B实验室. 17; 变频高速搅拌器; 17; 206B实验室. 18; 高温高压失水仪(固井); 1; 206B实验室. 19; 五联固相含量测定仪; 1; 209实验室. 20; 水浴合成实验装置; 3; 211实验室. 21; 红外测油仪; 1; 213实验室. 22; 水浴合成实验装置; 3; 211实验室. 23; 瓦林搅拌器; 7; 213实验室. 24; 红外测油仪; 1; 213实验室. 25; 电子天平; 4; 三层各实验室. 26; 搅拌器; 11. 27; 透明运动粘度测定仪; 1. 28; 五轴高温滚子加热箱; 2. 29; 极压润滑仪; 2. 30; 高温高压失水仪; 6. 31; 粘度计; 5. 32; 全自动凝点倾点测定仪; 1. 33; 真空干燥箱; 1. 34; 全自动开口闪点仪; 1. 35; 超声波清洗机; 1. 36; 离子分析仪; 1. 37; 数显加热水浴锅; 1. 38; 多联中压失水仪; 1. 39; 密度计; 3. 40; 电热干燥箱; 1. 41; 闭口闪点仪; 1. 42; 分光光度计; 1. 43; 激光粒度仪; 1. 44; 浊度仪; 1. 45; 破乳电压仪; 1. 46; 粘滞系数仪; 1. 47; 渗透封堵仪; 1. 48; 零渗透失水仪; 1. 49; 真空干燥箱; 1. 50; 三维静音振动筛分仪; 1. 51; 固相仪; 1. 52; 台式恒温振荡器; 1. 53; 线性膨胀仪; 1. 54; 马弗炉; 1. 55; 稠化仪; 6. 56; 静胶凝强度测试仪; 1. 57; 强度养护箱; 2. 58; 油井水泥压力实验机; 1. 59; 油浴合成实验装置; 2; 407实验室. 60; 流变仪; 1; 407实验室. 61; 气相色谱-质谱联用仪; 1; 409光谱分析实验室. 62; 液质联用仪; 2; 409光谱分析实验室、411色谱分析实验室. 63; 高效液相色谱仪; 1; 411色谱分析实验室. 64; 气相色谱仪; 2; 411色谱分析实验室. 65; 凝胶色谱仪; 1; 411色谱分析实验室. 66; 离子色谱仪; 1; 411色谱分析实验室. 67; 元素分析仪; 1; 411色谱分析实验室. 68; 总有机碳分析仪; 1; 411色谱分析实验室. 69; 同步热分析仪; 1; 411色谱分析实验室. 6、主要实验材料 根据《关于生产和使用消耗臭氧层物质建设项目管理有关工作的通知》（环大气[2018]5号）和《市环保局关于加强涉及消耗臭氧层物质建设项目管理工作的通知》（津环保气函[2018]235号）要求。本项目所使用的原辅材料均不涉及《中国受控消耗臭氧层物质清单》（生态环境部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部公告2011年44号）文件中所列物质。 - 本项目实验材料消耗情况一览表 序号; 名称; 类别; 年用量（kg）; 最大存储量; 形态; 包装规格; 备注. 现有工程; 本项目新增; 建成后全厂. 原油样品; 油生、油化实验; 480; 768; 1248; 20瓶; 液体; 500mL/瓶; 样品. 氯化钠; 油生实验; 11.1; 17.83; 28.93; 2瓶; 固体; 500g/瓶; 配海水. 氯化钾; 1.9; 2.98; 4.88; 1瓶; 固体; 500g/瓶; 配海水. 氯化镁; 1.9; 2.98; 4.88; 1瓶; 固体; 500g/瓶; 配海水. 氯化钙; 2.25; 3.6; 5.85; 1瓶; 固体; 500g/瓶; 配海水. 碳酸氢钠; 1.4; 2.34; 3.74; 1瓶; 固体; 500g/瓶; 配海水. 碳酸钠; 1.12; 1.81; 2.93; 1瓶; 固体; 500g/瓶; 配海水. 硫酸钠; 0.94; 1.5; 2.44; 1瓶; 固体; 500g/瓶; 配海水. 柠檬酸; 0.09; 0.15; 0.24; 1瓶; 固体; 500g/瓶; 清洗. 中性氧化铝; 0.38; 0.6; 0.98; 1瓶; 固体; 500g/瓶; 四组份实验. 无水乙醇; 42.50; 68; 110.5; 10瓶; 液体; 500mL/瓶; 清洗、配液. 二甲苯; 8.13; 13; 21.13; 2瓶; 液体; 500mL/瓶; 清洗. 石油醚; 21.88; 35; 56.88; 10瓶; 液体; 500mL/瓶; 清洗. 无水煤油; 30.00; 48; 78; 1桶; 液体; 25L/桶; 清洗. 甲苯; 2.19; 3.5; 5.69; 1瓶; 液体; 500mL/瓶; 清洗、四组份实验. 正庚烷; 2.19; 3.5; 5.69; 1瓶; 液体; 500mL/瓶; 四组份实验水. 水泥; 油化实验; 576.92; 923.08; 1500; 100袋; 固体; 15kg/袋; 固井实验. 降失水剂; 201.92; 323.08; 525; 280瓶; 液体/固体; 2L/甁. 缓凝剂; 123.46; 197.54; 321; 168瓶; 液体; 2L/甁. 分散剂; 39.62; 63.38; 103; 60瓶; 液体; 2L/甁. 防气窜增强剂; 14.86; 23.78; 38.64; 15瓶; 固体; 2L/甁. 胶乳稳定剂; 80.77; 129.23; 210; 112瓶; 液体; 2L/甁. 交联稳定剂; 40.38; 64.62; 105; 56瓶; 液体; 2L/甁. 消泡剂; 101.54; 162.46; 264; 168瓶; 液体; 2L/甁. 隔离剂; 11.00; 17.6; 28.6; 13瓶; 固体; 2L/甁. 冲洗液; 10.77; 17.23; 28; 15瓶; 液体; 2L/甁. 工业氯化钾; 15.38; 24.62; 40; 2桶; 固体; 10kg/桶; 钻完井液实验. 无水Na2CO3; 5.77; 9.23; 15; 10瓶; 固体; 500g/瓶. MgO; 0.06; 0.09; 0.15; 2瓶; 固体; 500g/瓶. 无水CaCL2; 2.12; 3.38; 5.5; 2瓶; 固体; 500g/瓶. 石英砂; 1.92; 3.08; 5; 2瓶; 固体; 500g/瓶. 氧化锌; 0.01; 0.01; 0.02; 2瓶; 固体; 500g/瓶. MgCL2; 2.12; 3.38; 5.5; 2瓶; 固体; 500g/瓶. 氯化铵; 0.58; 0.92; 1.5; 2瓶; 固体; 500g/瓶. NaHCO3; 0.96; 1.54; 2.5; 2瓶; 固体; 500g/瓶. CaCO3; 1.44; 2.31; 3.75; 2瓶; 固体; 500g/甁. 碘; 23.08; 36.92; 60; 10瓶; 固体; 100g/甁. 碘化钾; 0.29; 0.46; 0.75; 2瓶; 固体; 500g/甁. Na2S2O3•5H2O; 0.29; 0.46; 0.75; 2瓶; 固体; 500g/甁. 变色硅胶; 7.21; 11.54; 18.75; 10瓶; 固体; 500g/甁. 无水硫酸钠; 1.44; 2.31; 3.75; 5瓶; 固体; 500g/甁. NaCL; 132.69; 212.31; 345; 50瓶; 固体; 500g/甁. NaCL（基准试剂）; 11.54; 18.46; 30; 20瓶; 固体; 500g/甁. 草酸钠（基准试剂）; 4.33; 6.92; 11.25; 10瓶; 固体; 500g/甁. 草酸; 2.88; 4.62; 7.5; 10瓶; 固体; 500g/甁. 四苯硼钠; 0.87; 1.38; 2.25; 10瓶; 固体; 500g/甁. 四苯硼钾; 0.29; 0.46; 0.75; 5瓶; 固体; 500g/甁. 糊精; 0.29; 0.46; 0.75; 5瓶; 固体; 500g/甁. 酚酞; 1.15; 1.85; 3; 10瓶; 固体; 100g/甁. 铬黑T; 11.25; 18; 29.25; 50瓶; 固体; 100g/甁. 钙试剂; 4.04; 6.46; 10.5; 20瓶; 固体; 100g/甁. 亚甲基蓝; 141.35; 226.15; 367.5; 50瓶; 固体; 500g/甁. 甲基橙; 0.40; 0.65; 1.05; 10瓶; 固体; 100g/甁. 盐酸羟胺; 0.87; 1.38; 2.25; 10瓶; 固体; 500g/甁. EDTA固体; 1.44; 2.31; 3.75; 10瓶; 固体; 500g/甁. 0.05M EDTA溶液; 0.87; 1.38; 2.25; 5瓶; 液体; 500mL/甁. EDTA标准溶液; 0.29; 0.46; 0.75; 5瓶; 液体; 500mL/甁. 靓蓝二磺酸钠; 0.23; 0.37; 0.6; 1瓶; 固体; 500g/甁. 甲酸钾; 19.23; 30.77; 50; 20瓶; 液体; 500mL/甁. 三乙醇胺; 0.38; 0.62; 1; 2瓶; 液体; 500mL/甁. 正辛醇; 0.15; 0.23; 0.38; 1瓶; 液体; 500mL/甁. 丙二醇正丙基醚; 3.46; 5.54; 9; 5瓶; 液体; 500mL/甁. 硫酸镁; 1.44; 2.31; 3.75; 1瓶; 固体; 500g/甁. 氢氧化钙; 2.88; 4.62; 7.5; 1瓶; 固体; 500g/甁. 柠檬酸; 0.58; 0.92; 1.5; 1瓶; 固体; 500g/甁. 硝酸银溶液; 115.38; 184.62; 300; 10瓶; 液体; 500mL/甁. 双氧水溶液; 57.69; 92.31; 150; 10瓶; 液体; 500mL/甁. 白油; 14.42; 23.08; 37.5; 5桶; 液体; 15L/桶. 正己烷; 8.65; 13.85; 22.5; 5瓶; 液体; 500mL/甁. 环己烷; 0.19; 0.31; 0.5; 1瓶; 液体; 500mL/甁. 乙醇; 144.23; 232; 376.23; 10瓶; 液体; 500mL/甁. 丙酮; 2.88; 4.62; 7.5; 2瓶; 液体; 500mL/甁. 甲醇; 57.69; 92.31; 150; 5瓶; 液体; 500mL/甁. 乙腈; 37.50; 60; 97.5; 5瓶; 液体; 500mL/甁. 磷酸氢二钠; 0.87; 1.38; 2.25; 5瓶; 固体; 500g/甁. 磷酸二氢钠; 0.87; 1.38; 2.25; 5瓶; 固体; 500g/甁. 石油醚; 1.92; 3.08; 5; 1瓶; 液体; 500mL/甁. 白油; 115.38; 184.62; 300; 1桶; 液体; 25L/桶; 基础测试实验. 氢氧化钠; 2.88; 4.62; 7.5; 1瓶; 固体; 500g/瓶; 基础测试实验. 氢氧化钙; 2.88; 4.62; 7.5; 1瓶; 固体; 500g/瓶; 基础测试实验. 氯化钙; 5.77; 9.23; 15; 1瓶; 固体; 500g/瓶; 基础测试实验. 十二烷基磺酸钠; 8.65; 13.85; 22.5; 1瓶; 固体; 500g/瓶; 基础测试实验. 硅酸钠; 2.88; 4.62; 7.5; 1瓶; 液体; 500mL/瓶; 基础测试实验. 六水合氯化铁; 2.88; 4.62; 7.5; 1瓶; 固体; 500g/瓶; 基础测试实验. 丙三醇; 1.44; 2.31; 3.75; 1瓶; 液体; 500mL/瓶; 基础测试实验. 乙醇; 2.88; 4.62; 7.5; 1瓶; 液体; 500mL/瓶; 基础测试实验. 油酸; 2.88; 4.62; 7.5; 1瓶; 液体; 500mL/瓶; 基础测试实验. 二乙烯三胺; 1.44; 2.31; 3.75; 1瓶; 液体; 500mL/瓶; 基础测试实验. 马来酸酐; 1.44; 2.31; 3.75; 1瓶; 液体; 500mL/瓶; 基础测试实验. 氯化铁; 2.88; 4.62; 7.5; 1瓶; 固体; 500g/瓶; 基础测试实验. 氯化亚铁; 14.42; 23.08; 37.5; 1瓶; 固体; 500g/瓶; 基础测试实验. 柠檬酸; 14.42; 23.08; 37.5; 1瓶; 固体; 500g/瓶; 基础测试实验. 九水合硅酸钠; 14.42; 23.08; 37.5; 1瓶; 固体; 500g/瓶; 基础测试实验. 聚丙烯酰胺; 2.88; 4.62; 7.5; 1瓶; 固体; 500g/瓶; 基础测试实验. 聚合硫酸铁; 2.88; 4.62; 7.5; 1瓶; 固体; 50kg/袋; 基础测试实验. 氯化铝; 5.77; 9.23; 15; 1瓶; 固体; 500g/瓶; 基础测试实验. 正己烷; 20.19; 32.31; 52.5; 1瓶; 液体; 500ml/瓶; 红外测油实验. 无水硫酸钠; 8.65; 13.85; 22.5; 1瓶; 固体; 500g/瓶; 红外测油实验. 碳酸钠; 23.08; 36.92; 60; 1瓶; 固体; 500g/瓶; 基础测试实验. 交联淀粉; 11.54; 18.46; 30; 1瓶; 固体; 1kg/瓶; 基础测试实验. 改性淀粉降滤失剂; 2.88; 4.62; 7.5; 1瓶; 固体; 1kg/瓶; 基础测试实验. 高粘聚阴离子纤维素; 5.77; 9.23; 15; 1瓶; 固体; 1kg/瓶; 基础测试实验. 低粘聚阴离子纤维素; 14.42; 23.08; 37.5; 1瓶; 固体; 1kg/瓶; 基础测试实验. 提切降滤失剂; 11.54; 18.46; 30; 1瓶; 固体; 1kg/瓶; 基础测试实验. 沥青树脂防塌剂; 8.65; 13.85; 22.5; 1瓶; 固体; 1kg/瓶; 基础测试实验. 页岩稳定剂; 11.54; 18.46; 30; 1瓶; 固体; 1kg/瓶; 基础测试实验. 水基润滑抑制剂; 5.77; 9.23; 15; 1瓶; 固体; 1kg/瓶; 基础测试实验. 高分子页岩稳定剂; 8.65; 13.85; 22.5; 1瓶; 固体; 1kg/瓶; 基础测试实验. 黄原胶; 5.77; 9.23; 15; 1瓶; 固体; 1kg/瓶; 基础测试实验. 防泥包润滑剂; 5.77; 9.23; 15; 1瓶; 固体; 1kg/瓶; 基础测试实验. 钻井液用润滑剂; 20.19; 32.31; 52.5; 1瓶; 液体; 1L/瓶; 基础测试实验. 重晶石粉; 576.92; 923.08; 1500; 1瓶; 固体; 40kg/桶; 基础测试实验. 泥饼增韧改良剂; 8.65; 13.85; 22.5; 1瓶; 固体; 1kg/瓶; 基础测试实验. 油基钻井液合成基础油; 3.46; 5.54; 9; 1瓶; 液体; 20L/桶; 基础测试实验. 油基钻井液矿物基础油; 4.33; 6.92; 11.25; 1瓶; 液体; 20L/桶; 基础测试实验. 油基泥浆碱度调节剂; 2.88; 4.62; 7.5; 1瓶; 固体; 1kg/瓶; 基础测试实验. 油基泥浆辅乳化剂; 5.19; 8.31; 13.5; 1瓶; 液体; 1L/瓶; 基础测试实验. 油基泥浆主乳化剂; 3.75; 6; 9.75; 1瓶; 液体; 1L/瓶; 基础测试实验. 油基钻井液降滤失剂; 4.33; 6.92; 11.25; 1瓶; 固体; 1kg/瓶; 基础测试实验. 油基钻井液用防塌封堵剂; 4.33; 6.92; 11.25; 1瓶; 固体; 1kg/瓶; 基础测试实验. 油基泥浆提粘剂; 4.33; 6.92; 11.25; 1瓶; 液体; 1L/瓶; 基础测试实验. 沥青树脂防塌剂; 4.33; 6.92; 11.25; 1瓶; 固体; 1kg/瓶; 基础测试实验. 油基乳化封堵剂; 5.77; 9.23; 15; 1瓶; 液体; 1L/瓶; 基础测试实验. 碳酸钙; 4.33; 6.92; 11.25; 1瓶; 固体; 1kg/瓶; 基础测试实验. 氯化钠; 43.27; 69.23; 112.5; 1瓶; 固体; 1kg/瓶; 基础测试实验. 氯化钾; 34.62; 55.38; 90; 1瓶; 固体; 1kg/瓶; 基础测试实验. 膨润土; 72.12; 115.38; 187.5; 1瓶; 固体; 1kg/瓶; 基础测试实验. 乙醇; 30.8; 49.2; 80; 2瓶; 液体; 500mL/瓶; 基础测试实验. 正己烷; 23; 37; 60; 2瓶; 液体; 500mL/瓶; 基础测试实验. 乙腈; 30; 48; 78; 2瓶; 液体; 500mL/瓶; 基础测试实验. 甲醇; 31; 48; 79; 2瓶; 液体; 500mL/瓶; 基础测试实验. - 实验主要原辅材料理化性质一览表 序号; 物料; 理化性质. 1; 二甲苯; 成份：二甲苯大于75%，乙基苯＜25%，无色至淡黄色液体，有芳香气味，熔点＜-25℃，密度/相对密度(水=1)：ρ(20)0.860-0.864g/mL，沸点、初沸点、沸程(℃)：137-144℃/760mmHg，闪点(℃)：77℉/25℃. 2; 甲苯; 成份：甲苯100%，外观与性状：无色至淡黄色液体，有类似苯的芳香气味，具强折光性，熔点/凝固点(℃)：-95℃，沸点、初沸点、沸程(℃)：109-111℃/760mmHg，闪点(℃)：39.2℉/4℃，密度/相对密度(水=1)：ρ(20)0.865-0.870g/mL，. 3; 甲烷磺酸; 成份：甲烷磺酸100%，外观与性状：无色至淡黄色至淡棕色液体或白色至淡棕色低熔点固体，易吸湿，熔点/凝固点(℃)：17-20℃，沸点、初沸点、沸程(℃)：167℃/10mmHg、122℃/1mmHg，密度/相对密度(水=1)：ρ(20)1.478-1.486g/mL，蒸汽压(kPa)：0.112hPa在80℃0.224hPa在90℃，闪点(℃)：372.2℉/189℃，爆炸上限%（V/V）：24.3%（V）. 4; 硫酸钠; 成份：硫酸钠100%，外观与性状：无色或白色结晶性颗粒或颗粒状粉末，无气味，有苦味，具吸湿性，熔点/凝固点(℃)：844-888℃，密度/相对密度(水=1)：ρ(20)2.70g/mL，pH：5.0-9.2(50g/L,H2O,25℃). 5; 氯化钙; 成份：氯化钙100%，外观与性状：白色固体、颗粒或多孔性熔块，具强吸湿性，熔点/凝固点(℃)：772℃，pH：8-10(100g/L,H2O,20℃)，沸点、初沸点、沸程(℃)：>1600℃. 6; 氯化钾; 成份：氯化钾100%，外观与性状：无色长棱形、立方形结晶或白色结晶性固体，有苦咸味，具吸湿性，熔点/凝固点(℃)：773℃，密度/相对密度(水=1)：ρ(20)1.98g/mL，pH：5.5-8.0(50g/L,H2O,20℃)，沸点、初沸点、沸程(℃)：1413℃/760mmHg. 7; 氯化镁; 成份：氯化镁100%，外观与性状：无色单斜结晶或白色粉末，无气味，有苦咸味，易吸湿，熔点/凝固点(℃)：117℃(dec.)，密度/相对密度(水=1)：ρ(20)1.569g/mL，pH：4.5-7.0(50g/L,H2O,20℃). 8; 氯化钠; 成份：氯化钠100%，外观与性状：无色至白色立方体结晶，熔点/凝固点(℃)：801℃，pH：5-9(50g/L,H2O,20℃)，沸点、初沸点、沸程(℃)：1461℃/760mmHg，密度/相对密度(水=1)：ρ(20)2.17g/mL，蒸汽压(kPa)：1.33hPa（865℃）. 9; 柠檬酸; 成份：柠檬酸100%，无色的半透明结晶、白色颗粒或白色结晶性固体，无气味，味极酸，微有潮解性，熔点/凝固点(℃)：135-152℃，pH：<7，密度/相对密度(水=1)：ρ(20)1.542g/mL，自燃温度(℃)：1010（粉末），爆炸上限%（V/V）：2.29kg/m³，爆炸下限%（V/V）：0.28kg/m³. 10; 氢氧化钠; 成份：氢氧化钠100%，外观与性状：白色干燥颗粒、块、棒或薄片，无气味，具强引湿性，熔点/凝固点(℃)：318-323℃。pH：14(50g/L,H2O,20℃)，密度/相对密度(水=1)：ρ(20)2.13g/mL，蒸汽压(kPa)：<24.00hPa（20℃），4.00hPa（37℃）. 12; 三氯化铁; 成份：三氯化铁100%，熔点/凝固点(℃)：306℃(dec.)，pH：1(200g/L,H2O,20℃)，密度/相对密度(水=1)：ρ(20)2.9g/mL，蒸汽压(kPa)：<1hPa（20℃）1hPa在194℃. 13; 石油醚; 成份：石油醚100%，外观与性状：无色至淡黄色液体，具有特殊臭味，易挥发，密度/相对密度(水=1)：ρ(20)0.627-0.630g/mL(30-50℃)、0.640-0.656(40-60℃)、0.661-0.664g/mL(50-70℃)、0.660-0.680g/mL(60-80℃)、0.705-0.730g/mL(90-100℃)、0.720-0.745g/mL(100-140℃)，沸点、初沸点、沸程(℃)：30-140℃/760mmHg，蒸汽压(kPa)：25.8psi（55℃）、闪点(℃)：-40℉/＜-40℃、爆炸上限%（V/V）：7.5%（V）、爆炸下限%（V/V）：1.2%（V）. 14; 碳酸钠; 成份：碳酸钠100%，外观与性状：白色固体或细颗粒，无气味，有碱味，具吸湿性，熔点/凝固点(℃)：854℃，pH：11.5(50g/L,H2O,25℃)，沸点、初沸点、沸程(℃)：1600℃/760mmHg(dec.)，密度/相对密度(水=1)：ρ(20)2.53g/mL，. 15; 碳酸氢钠; 成份：碳酸氢弹100%，外观与性状：白色结晶性固体，无气味，味咸，熔点/凝固点(℃)：270℃(dec.)，密度/相对密度(水=1)：ρ(20)2.22g/mL，pH：7.9-8.6(50g/L,H2O,20℃). 16; 煤油; 成份：煤油100%，外观与性状：无色至淡黄色液体，有类似汽油味，密度/相对密度(水=1)：ρ(25)0.8g/mL，蒸汽压(kPa)：0.31hPa（20℃），沸点、初沸点、沸程(℃)：175-325℃/760mmHg，闪点(℃)：≤140℉/≤60℃，爆炸上限%（V/V）：5%（V），爆炸下限%（V/V）：0.7%（V）. 17; 无水乙醇; 成份：乙醇100%，外观与性状：无色至淡黄色液体，微有特臭，味灼烈，有酒香，易挥发，熔点/凝固点(℃)：-114℃，密度/相对密度(水=1)：ρ(20)0.789-0.793g/mL，蒸汽压(kPa)：5.8（20℃），分解温度：243.1，自燃温度(℃)：363，pH：7.0(10g/L,H2O,20℃)，沸点、初沸点、沸程(℃)：78℃/760mmHg，临界压力：6.38，闪点(℃)：53.6℉/12℃，爆炸上限%（V/V）：19，爆炸下限%（V/V）：3.3. 18; 乙酸钠; 成份：乙酸钠100%，外观与性状：白色至类白色结晶性固体，略带醋酸味，易吸湿，熔点/凝固点(℃)：324℃(dec.)，密度/相对密度(水=1)：ρ(20)1.52g/mL，pH：7.5-9.0(50g/L,H2O,25℃)，沸点、初沸点、沸程(℃)：>400℃(dec.)，闪点(℃)：>482℉/>250℃，. 19; 正庚烷; 成份：正庚烷100%，外观与性状：无色至淡黄色液体，有似汽油气味，易挥发，无荧光，对空气敏感，熔点/凝固点(℃)：-91℃，密度/相对密度(水=1)：ρ(20)0.682-0.688g/mL，蒸汽压(kPa)：6.36（25℃），分解温度：201.7，自燃温度(℃)：215，沸点、初沸点、沸程(℃)：97-98℃/760mmHg，临界压力：1.62，闪点(℃)：30.2℉/-1℃，爆炸上限%（V/V）：6.7，爆炸下限%（V/V）：1.1. 20; 氧化铝; 成份：氧化铝100%，外观与性状：白色无定形粉末，无气味，无味，质极硬，易吸潮而不潮解，熔点/凝固点(℃)：2050℃，密度/相对密度(水=1)：ρ(20)3.94g/mL，pH：5-8(100g/L,H2O,20℃)，沸点、初沸点、沸程(℃)：2980℃/760mmHg. 21; 交联稳定剂; 成份：烷基酚聚氧乙烯醚30-40%，外观及性状：无色透明液体；溶解性：溶于水；沸点、初沸点和沸程(℃)：100；密度(g/cm³)/或相对密度：1.05（±0.05）. 22; 消泡剂; 成份：磷酸三丁酯30-80%，外观及性状：无色液体；熔点/凝固点(℃)：-30；密度（g/cm³）/或相对密度：0.88（±0.02）；闪点 (℃)：＞93℃。. 23; 降失水剂; 成份：聚乙烯醇7~8%，外观及性状：无色液体，分解温度(℃)：200；溶解性：易溶；易燃性：不可燃；密度（g/cm³）/或相对密度：1.05（±0.02）. 24; 酚酞; 成份：酚酞≤100%，外观与性状：白色至微带黄色的结晶性固体，无气味。 气味：无臭 。熔点/凝固点(℃)：258-264℃。密度/相对密度(水=1)：ρ(20)1.296g/mL。溶解性：溶于乙醇，略溶于乙醚，极微溶于氯仿、几乎不溶于水，溶于稀碱溶液呈深红色。. 25; 盐酸羟胺; 成份：氯化羟胺（盐酸羟胺）100%。外观与性状：无色结晶白色或类白色结晶性固体，具吸湿性，对空气敏感。pH：2.5-3.5(50g/L,H2O,20℃)。熔点/凝固点(℃)：151-159℃(dec.)。密度/相对密度(水=1)：ρ(20)1.67g/mL。溶解性：易溶于水，溶于醇、甘油，不溶于、醚。. 26; 乙二胺四乙酸（EDTA）; 外观与性状：白色或类白色结晶性固体，无气味，熔点/凝固点(℃)：248-252℃(dec.)；pH：4-5(50g/L,H2O,20℃). 27; 三乙醇胺; 外观与性状：无色至淡黄色粘稠状液体或低熔点固体，微有氨的气味，极易吸湿，对空气和光敏感。熔点/凝固点(℃)：17-22℃。pH：10.5(15g/L,H2O,20℃)。密度/相对密度(水=1)：ρ(30)1.120-1.130g/mL。沸点、初沸点、沸程(℃)：190-193℃/5mmHg、360℃/760mmHg(dec.)。闪点(℃)：365℉/185℃。溶解性：能与水、乙醇、甲醇和丙酮混溶，溶于氯仿、二氯甲烷，微溶于乙醚、苯和四氯化碳。. 28; 正辛醇; 外观与性状：无色至淡黄色油状液体，有特殊芳香气味，熔点/凝固点(℃)：-16℃ 沸点、初沸点、沸程(℃)：193-196℃/760mmHg；密度/相对密度(水=1)：ρ(20)0.824-0.829g/mL ；蒸汽密度(空气=1)：4.48；蒸汽压(kPa)：0.13（54℃） 燃烧热(kJ/mol)：5275.2。闪点(℃)：177.8℉/81℃；自燃温度(℃)：272.78. 29; 过氧化氢（30%）; 成份：过氧化氢27.5-60%，水＜40%；外观与性状：无色至淡黄色液体，无气味或有类似臭氧的臭气；pH：2-4(H2O,20℃)；熔点/凝固点(℃)：-33to-26℃；沸点、初沸点、沸程(℃)：108℃/760mmHg；密度/相对密度(水=1)：ρ(20)1.1008g/mL(27.5%)、1.107-1.115g/mL(29-31%)、1.132g/mL(35%)、1.153g/mL(40%)、1.1958g/mL(50%)、 1.218g/mL(55%)、1.240g/mL(60%)；闪点(℃)：224.6℉/107℃；溶解性：与水混溶，溶于醇、醚，不溶于苯、石油醚. 30; 正乙烷; 外观与性状：无色至淡黄色液体，有汽油味，极易挥发；熔点/凝固点(℃)：-95℃；沸点、初沸点、沸程(℃)：69℃/760mmHg；闪点(℃)：-7.6℉/-22℃；溶解性：能与乙醇、乙醚和氯仿混溶，溶于丙酮，几乎不溶于水. 31; 乙醇; 外观与性状：无色液体，有酒香；熔点（℃）：-114.1；相对密度（水=1）：0.79；沸点℃：78.3；相对蒸气密度（空气=1）：1.59；闪点（℃）：12 爆炸上限%（V/V）：19.0；爆炸下限%（V/V）：3.3；引燃温度（℃）：363；燃烧热(kJ/mol)：1365.5；溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂. 32; 丙酮; 外观与性状：无色至淡黄色液体，有芳香气味，具辛辣甜味，极易挥发；熔点/凝固点(℃)：-94℃；pH：5-6(395g/L,H2O,20℃)；密度/相对密度(水=1)：ρ(20)0.789-0.793g/mL；沸点、初沸点、沸程(℃)：56℃/760mmHg；闪点(℃)：1.4℉/-17℃；溶解性：与水混溶，混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂. 33; 甲醇; 外观与性状： 无色透明液体，有刺激性气味。熔点(℃)： -97.8；自燃温度(℃)： 464；爆炸下限(%)： 6；爆炸上限(%)： 36.5；饱和蒸气压(kPa)： 12.3 (20℃)；燃烧热(KJ/mol)： -723；沸点(℃)： 64.7；闪点(℃)： 12 (CC); 12.2 (OC)；相对密度(水=1)：0.79；溶解性： 溶于水，可混溶于醇类、乙醚等多数有机溶剂。. 34; 环己烷; 外观与性状： 无色透明液体，有刺激性气味；熔点(℃)： 6. 47；沸点(℃)： 80.7；闪点(℃)： -18 (CC)；相对密度(水=1)：0.78；自燃温度(℃)： 245；燃烧热(KJ/mol)： -3919.6；爆炸下限(%)： 1.3；爆炸上限(%)： 8.4；饱和蒸气压(kPa)： 12.7(20℃). 35; 乙腈; 外观与性状：无色至淡黄色液体，有似乙醚气味，易吸湿；熔点/凝固点(℃)：-48℃；沸点、初沸点、沸程(℃)：80-82℃/760mmHg；密度/相对密度(水=1)：ρ(20)0.780-0.785g/mL；闪点(℃)：35.6℉/2℃；溶解性：能与水、乙醚、甲醇、丙酮、氯仿、四氯化碳、氯化乙烯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酰胺溶液和许多不饱和烃混溶，不能与饱和烃混溶. 7、公用工程 （1）给水 本项目不新增人员，无新增生活用水，本项目新增油生实验室用水、油化实验室用水。 ①新增油生实验室用水 新增油生实验室用水主要为实验器皿的清洗废水，分多次清洗，首先用自来水清洗，自来水清洗用水量为0.2m³/d，50m3/a，最后用纯水清洗，纯水清洗用水量为0.1m3/d，25m3/a。纯水制备依托现有纯水制备设备，采用反渗透工艺制备纯水，水源为自来水。 ②新增油化实验用水 新增油化实验室用水主要包括配制用水、分析检测用水、分析检测用的实验器皿清洗、其他实验器皿及实验仪器（搅拌器、稠化仪、流动仪等）的清洗等。 - 其中固井实验配制用水为每次实验200-500mL不等，使用自来水，新增用水量约为1.5m3/a，0.006m³/d； - 配置钻完井液用水为每次实验200-500mL不等，使用外购蒸馏水，新增用水量约为2m3/a，0.008m³/d； - 基础测试实验配置样品溶液用水采用自来水，用量约2000L次本项目新增实验量150次，则新增自来水用水量为300m3/a，1.2m³/d； - 基础实验中的分析检测用水对水质有高的要求，需要使用超纯水做为稀释剂，本项目外购蒸馏水，依托现有超纯水仪制备（RO渗透膜）超纯水，超纯水仪无废水产生。新增蒸馏水用量为75m3/a，0.3m³/d； - 分析检测用的实验器皿清洗采用超纯水，其中首次清洗用水量为0.2m³/d，50m3/a，后续清洗用水量为0.05m3/d，12.5m3/a。首次清洗废水作为危废处理，后续清洗废水排入油化污水处理站进行处理后排入市政污水管网； - 其他实验器皿及实验仪器（搅拌器、稠化仪、流动仪等）的清洗均使用自来水，搅拌器的搅拌釜可拆卸进行清洗，稠化仪及流动仪均沿物流管路注入自来水进行清洗。首次清洗废水作为危废处理，后续清洗废水排入油化污水处理站进行处理后排入市政污水管网。首次清洗用水量为0.3m³/d，75m3/a，后续清洗用水量为0.1m3/d，25m3/a。 - 本项目用水情况详见下表。 - 本项目新增用水情况一览表 - 实验室; - 用水项目; - 日用水量（m3/d）; - 年用水量（m3/a）; - 用水来源. - 油生实验室; - 实验器皿清洗; - 0.2; - 50; - 自来水. - 0.1; - 25; - 纯水（反渗透工艺制备纯水，水源为自来水）. - 油化实验; - 固井实验配制用水; - 0.006; - 1.5; - 自来水. - 配置钻完井液用水; - 0.008; - 2; - 外购蒸馏水. - 基础测试实验配置用水; - 1.2; - 300; - 自来水. - 基础实验分析检测用水; - 0.3; - 75; - 外购蒸馏水通过超纯水仪制备超纯水. - 分析检测用的实验器皿清洗; - 首次清洗0.2; - 50. - 后续清洗0.05; - 12.5. - 其他实验器皿及实验仪器（搅拌器、稠化仪、流动仪等）的清洗; - 首次清洗0.3; - 75; - 自来水. - 后续清洗0.1; - 25. 综上，本项目新增自来水用量为451.5m3/a，新增纯水25m3/a，纯水装置的制备率为70%，则制备纯水用自来水35.71m3/a（0.1429m3/d），排浓水经油生污水处理站处理后排入市政管网。外购蒸馏水用量为139.5m3/a。 （2）排水 本项目排水系统依托现有排水管网，实验过程中样品配制用水进入样品中，实验实验后产生的实验废液均作为危废处理。油生实验器皿初次清洗废水作为危废处理，后续清洗废水经油生污水处理站处理后排入市政污水管网。油化实验的实验器皿及实验仪器（搅拌器、稠化仪、流动仪等）初次清洗废水作为危废处理，后续清洗废水经油化污水处理站处理后排入市政污水管网。 具体排放情况如下表所示。 - 本项目新增排水情况一览表 - 实验室; - 用水项目; - 日用水量（m3/d）; - 日排水量（m3/d）; - 年排水量（m3/a）; - 去向. - 油生实验室; - 实验器皿清洗; - 初次清洗0.2; - 0; - 0; - 作为危废处置. - 后续清洗0.1; - 0.09; - 22.5; - 油生污水处理站. - 纯水设备; - 0; - 0.0429; - 35.71; - 油生污水处理站. - 油化实验; - 固井实验配制用水; - 0.006; - 0; - 0; - 实验废液作为危废处置. - 配置钻完井液用水; - 0.008; - 0; - 0. - 基础测试实验配置用水; - 1.2; - 0; - 0. - 基础实验分析检测用水; - 0.3; - 0; - 0. - 分析检测用的实验器皿清洗; - 首次清洗0.2; - 0; - 0; - 作为危废处置. - 后续清洗0.05; - 0.045; - 11.25; - 油化污水处理站. - 其他实验器皿及实验仪器（搅拌器、稠化仪、流动仪等）的清洗; - 首次清洗0.3; - 0; - 0; - 作为危废处置. - 后续清洗0.1; - 0.09; - 22.5; - 油化污水处理站. 油生实验室和油化实验室的排水分别排入各自污水处理站进行处理后经DW04总排口排入市政污水管网，最终排入新河污水处理厂。油生实验室和油化实验室的废水排水系数取0.9。油生实验室的排水量为0.09m3/d，22.5m3/a。油化实验室的排水量为0.135m3/d，33.75m3/a。 - 本项目水平衡图 单位：m³/d 注：红线为本项目涉及环节，括号内为本项目新增情况。 - 本项目建成后全厂水平衡图 单位：m³/d （3）供电 采用市政10kV环网供电，依托基地现有变电站，变电站总装机容量为32200kVA。 （4）供热、制冷 制冷：本项目依托现有中央空调系统。 供热：依托现有供热系统，采用市政集中供热。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员主要是从公司内部调剂，不新增。扩建前后均实行一班制，每班工作8小时，年工作250d，仅昼间工作，做色谱分析时，色谱分析设备需24小时运行。现状实验不饱和，实际工作中，同种类型实验可对多个样品同时进行同一项目的实验或者对多个样品进行不同项目的实验（如抗压性、强度、流动性等不同项目）。因此本项目建成后不新增人员、设备、工时的情况下，可以达到增加实验量的目的。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 本项目依托分析楼进行油生实验、油化实验。 1、油生实验 本项目依托现有实验设备，通过增加作业频次，在不新增实验类别的前提下，新增对原油类性质检测以及化学驱物质筛选测试能力，此部分新增实验量主要集中在油生实验室二层和四层进行。其中，二层检测项目包括原油类性质检测，涉及的实验包括四组分分析实验、原油含蜡分析实验、原油蒸馏实验；四层检测目的是在室内模拟油田地面集输系统的工况，筛选出可提高原油类采收率的化学驱物质，涉及的实验主要为化学驱类实验。各个实验具体如下： - 四组分分析实验 原油主要由饱和烃、芳香烃、胶质和沥青质四部分组成，原油品质不同主要是因为这四种成分的含量比不同，因此对于这四种成分的测定可以判定石油井下石油的品质。 - 四组分分析实验工艺流程及产污节点示意图 具体工艺简述如下： 1）原油脱水 将含水油样（原油类样品）倒入便携式原油电脱水装置中的密闭小罐中（约5L），在110℃中电加热脱水3小时，得到含油地层水和不含水油样。该实验单次实验样品总体积约5L，加热过程电脱水装置中的密闭小罐中进行，自然冷却后从顶部油相取样口取出脱水后的油样（在密闭罐内）。 后续实验在取油样时可能有部分轻质组分挥发，该过程在通风橱内完成，少量挥发的有机废气G1经通风橱收集由2#活性炭装置处理后依托现有排气筒P4-2排放；实验废液S1，作为危废定期交有资质单位处置。 2）四组分分离 原油脱水后，进行四组分（饱和烃、芳香烃、胶质、沥青质）分离实验。四组分分离实验基于“溶剂极性差异”与“吸附-洗脱平衡”，沥青质因不溶于低碳烷烃（如正庚烷）可通过沉淀分离，剩余“脱沥青质油”则借助氧化铝柱层析，用不同极性溶剂依次洗脱分离出非极性的饱和分、弱极性的芳香分与强极性的胶质。四组分分离主要使用四组分测定装置进行分离，四组分测定装置主要由回流装置、抽提装置、蒸馏装置、氧化铝吸附柱四部分组成，四组分实验过程均在通风橱内进行。具体流程如下： ①沥青质分离：在通风橱内取0.5~1.0g预处理原油样品溶于装有正庚烷（油样：正庚烷 = 1:20）的三角瓶1中，然后与通风橱内的回流装置相连，在回流装置中回流1小时后静置冷却沉淀12小时。然后将上部清液慢慢地倒入装有滤纸的漏斗中，剩余的少量溶液和沉淀摇动并倒入滤纸，然后用30mL 60℃~70℃的热正庚院分多次洗涤瓶中残留物，洗涤液亦倒入滤纸中。全部滤液收集于通风橱内抽提装置的烧瓶中，将滤纸放入抽提装置抽提1小时。抽提后的溶液在通风橱内的蒸馏装置上蒸馏浓缩得到浓缩液1（用于其他组分分离）。其中，蒸馏装置自带冷凝回收装置回收蒸发出的正庚烷。该过程产生的挥发的有机废气G2经通风橱收集由2#活性炭装置处理后依托现有排气筒P4-2排放。 ②收集沥青质：将上述滤纸放入装有60mL甲苯的抽提装置中抽提1小时，抽提后的溶液在蒸馏装置上蒸馏浓缩得到浓缩液2（含沥青质浓缩液），蒸馏装置自带冷凝回收装置回收蒸发出的甲苯。该过程产生的挥发的有机废气G3经通风橱收集由2#活性炭装置处理后依托现有排气筒P4-2排放。 ③其他组分分离：将500℃活化8小时的氧化铝装入内径1.1cm总长95cm的吸附柱（吸附柱恒温60℃），倒入30mL正庚烷润湿吸附柱。把浓缩液1倒入吸附柱；再倒入80mL正庚烷、80mL甲苯、40mL甲苯-乙醇溶液（体积比1:1）、40mL甲苯、40mL乙醇（上一种溶剂完全进入氧化铝后再加入下一种溶剂），吸附柱上口用双联球加压，使吸附柱出口液体流出速度保持在2~3mL/min，吸附柱出口用锥形瓶收集流出的液体，当流出液变色时更换锥形瓶，最终得到三种组分（含油正庚烷的饱和烃，含有甲苯的芳香烃，含有乙醇、甲苯的胶质）。三种溶液分别在蒸馏装置上蒸馏浓缩（蒸馏装置带冷凝管冷凝回收蒸发出来的溶剂）得到浓缩液3、4、5（饱和烃、芳香烃、胶质浓缩液）。该过程产生的挥发的有机废气G4经通风橱收集由2#活性炭装置处理后依托现有排气筒P4-2排放。 ④干燥：将装有饱和烃、芳香烃、胶质、沥青质浓缩液的四个锥形瓶（或烧瓶）在石油四组分测定仪自带的真空干燥设备中进行110℃干燥，干燥时间1小时（真空泵出口连接通风橱，脱除的溶剂蒸汽排入通风橱中），干燥后在试验台上进行天平称重，即可计算出四组分在原油中的质量百分含量。该过程产生的挥发的有机物废气G5经通风橱收集由2#活性炭装置处理后依托现有排气筒P4-2排放。 上述实验涉及正庚烷、甲苯、乙醇等诸多溶剂，原油脱水、四组分分离实验操作均在通风橱中进行。实验过程中产生废弃污染物分类收集：沥青质分离阶段，正庚烷回流、抽滤及洗涤过程中，会产生过量正庚烷母液、洗涤用废正庚烷等液体废物，以及沾染沥青质和正庚烷的废滤纸、砂芯漏斗清洗残液等固体废物；柱层析阶段，洗脱结束后拆解柱子时，会产生废正庚烷、废甲苯、废甲苯-乙醇混合液等挥发性有机液体废物，还有吸附了油分、无法再生的废氧化铝固体废物（沾染废物）；后处理阶段，真空烘干过程中，会产生正庚烷、甲苯、乙醇等溶剂挥发的有机废气，以及残留的溶剂底液、沾染油分的称量纸（沾染废物）与烧杯清洗残液等。实验产生的有机废气经通风橱收集由2#活性炭装置处理后依托现有排气筒P4-2排放。 - 原油含蜡量分析实验 蜡含量也是影响原油品质的一个因素，因此为确定原油品质，蜡含量的测试是必要的。 G6-G10:有机废气；S6:实验废液；S7:含沾染废物 - 原油含蜡量分析实验工艺流程及产污节点示意图 工艺简述： 1）原油脱水、沥青质分离：原油脱水、沥青质分离使用四组分测定装置进行脱水及沥青质分离。实验流程与四组分相同，此处不再赘述。沥青质分离步骤产生的含有过滤介质的滤纸将用于收集沥青质使用。原油脱水、沥青质分离过程分别产生挥发的有机废气G6和G7，经通风橱收集由2#活性炭装置处理后依托现有排气筒P4-2排放。该过程会产生危险废物实验废液S6，暂存于危废间，定期交有资质的单位处置。 2）蜡分离：将500℃活化8小时的氧化铝装入内径1.1cm总长95cm的吸附柱（吸附柱恒温60℃），倒入20mL石油醚润湿吸附柱。浓缩液1用10mL石油醚稀释倒入吸附柱，再用10mL石油醚分三次清装浓缩液1的洗容器，清洗液导入吸附柱中；再倒入60mL甲苯吸附柱上口用双联球加压，使吸附柱出口液体流出速度保持在2~3mL/min，吸附柱出口用锥形瓶收集流出的液体，直到出口无液体流出为止。然后锥形瓶接蒸馏装置，蒸馏浓缩（蒸馏装置带冷凝管冷凝回收蒸发出来的溶剂）得到含有油蜡的浓缩液。该过程产生的挥发的有机废气G8经通风橱收集由2#活性炭装置处理后依托现有排气筒P4-2排放。 3）浓缩：将装有油蜡浓缩液的锥形瓶放在真空干燥设备中进行110℃干燥，干燥时间1小时（真空干燥设备位于试验台上，真空泵出口连接通风橱，脱除的溶剂蒸汽排入通风橱中）得到油蜡。该过程产生的挥发的有机废气G9经通风橱收集由2#活性炭装置处理后依托现有排气筒P4-2排放。 4）析蜡：在通风橱内向油蜡中加入甲苯-丙酮溶液（体积比1:1），倒入含蜡测定仪，再用10mL上述甲苯-丙酮溶液清洗容器，洗液倒入含蜡测定仪中。含蜡测量仪降温至-20℃，搅拌30min，用真空泵抽滤析出蜡，再倒入20mL冷却至-20℃的甲苯-丙酮溶液（比例同上），洗涤过滤漏斗。用100mL温度30~40℃的石油醚溶解过滤出的蜡。含蜡的石油醚溶液在蒸馏装置上蒸馏浓缩（蒸馏装置带冷凝管冷凝回收蒸发出来的石油醚），浓缩液在110℃真空干燥设备内干燥1小时（真空泵出口连接通风橱，脱除的溶剂蒸汽排入通风橱中），用天平称重，即可计算出蜡在原油中的质量百分含量。该过程产生的挥发的有机废气G10经通风橱收集由2#活性炭装置处理后依托现有排气筒P4-2排放。 原油含蜡量实验产生的废气均由通风橱收集，实验过程中产生的有机废气经通风橱收集由2#活性炭装置处理后依托现有排气筒P4-2排放。实验过程中产生的沾染废物（沾染油分的称量纸），作为危废处置。 （3）原油蒸馏实验 G11-G12:有机废气 - 原油蒸馏实验工艺流程及产污节点示意图 工艺简述： 先取100mL代表性原油样品，注入清洁干燥的蒸馏烧瓶中，检查恩氏蒸馏装置的密封性（确保蒸馏烧瓶、冷凝管、接收器连接紧密），将蒸馏烧瓶置于加热源（如电热套）上，缓慢升温；当第一滴馏出液从冷凝管末端滴入接收器时，记录此时的温度为初馏点，随后按标准要求（如每馏出10%体积分数）记录对应馏出温度，直至馏出液达到90%体积分数时记录终馏点，实验结束后停止加热，冷却装置并用100mL石油醚清分3次洗烧瓶。 蒸馏烧瓶加热初期原油中轻组分（如低碳烷烃、烯烃）油少量，蒸馏过程中未完全冷凝的烃类尾气从蒸馏装置缝隙或接收器敞口处逸出，实验结束后冷却阶段蒸馏烧瓶、冷凝管敞口时残留烃类的挥发，以及若用溶剂（如石油醚）清洗仪器时溶剂的挥发。 整个实验过程位于通风橱内，蒸馏过程及蒸馏后蒸馏烧瓶清洗过程产生有机废气G11和G12经通风橱收集由2#活性炭装置处理后依托现有排气筒P4-2排放。 - 化学驱类实验 - 化学驱类实验装置由注入系统、恒温箱、岩心系统、采出计量系统和数据采集系统组成。该装置具备多种实验功能，包括气驱、水驱、气水交替驱、化学驱、泡沫驱模拟，能够满足多种流体注入要求，能够在采出端进行气液分离，并对气体流量进行计量。 G13:有机废气；S8-S11:实验废液 - 化学驱类实验工艺流程及产污节点示意图 具体工艺简述如下： 1）岩样清洗、烘干 对于单相流动评价实验，岩样按SY/T 5336标准洗油至亲水状态；若进行两相流动评价，则应根据油藏润湿性选择清洗剂：已知亲水时采用200mL酒精-甲苯（体积比1:1）清洗，已知油湿时采用200mL高标号溶剂汽油清洗，润湿性未知时需先清洗至亲水后再用原油恢复原始润湿性。清洗完成后使用实验台上的电烘箱进行烘干（电烘箱自带集气管道），温度控制在60℃~65℃，烘48h后，每8h称量一次，两次称量的差值小于10mg时，记下岩样的实测质量。岩心清洗烘干过程产生有机废气G13，岩洗过程在通风橱内进行，电烘干箱自带集气管道，产生有机废气经通风橱和集气管收集后由4#活性炭装置净化后依托现有排气筒P4-4排放。清洗会产生实验废液S8，作为危险废物暂存于危废间，定期交危废处置单位。 2）抽真空加压饱和 将已清洗、烘干并称取干重后的岩样置于加压饱和容器中，启动真空泵对系统进行抽真空；在维持真空状态下，打开饱和流体阀门，将20000mg/L的氯化钠盐水缓慢注入容器直至完全浸没岩样；随后关闭真空泵及相关阀门，切换至高压泵逐步加压至设定压力，并在该高压条件下持续浸泡40小时以上。该过程在试验台上进行操作，会产生有高盐实验废液S9，作为危险废物暂存于危废间，定期交危废处置单位。 3）测定孔隙体积 从饱和容器中取出加压饱和后的待测岩样，称量岩样的湿重，测定饱和液的密度。根据已测得的岩样干重，计算饱和样品的孔隙体积。该过程在试验台上进行操作。 4）液测渗透率 将饱和后的岩心装入岩心夹持器内，连接装置流程，加环压2-5MPa，将岩心驱替装置预热至现场地层温度；以实验速度恒速注地层水（或地层模拟水），至压力稳定，记录压力，计算水相渗透率。该过程在试验台上进行操作。 5）注入驱替药剂 使用合适的实验速度向岩心中恒速注入驱油药剂（一般为表面活性剂）2PV，记录压力稳定，将岩心驱替装置在现场地层温度恒温老化一定时间。该过程会产生实验废液S10，作为危险废物暂存于危废间，定期交危废处置单位。该过程在试验台上进行操作。 6）再次液测渗透率 然后以实验速度恒速注地层水（或地层模拟水），至压力稳定，记录压力，计算渗透率变化率，最终找出适合施工底层的化学驱物质。该过程会产生实验废液S11，作为危险废物暂存于危废间，定期交危废处置单位。 - 仪器设备及器皿清洗 - W1:初次清洗废水；W2:后续清洗废水 - 油生实验器皿清洗工艺流程及产污节点示意图 - 油生实验使用的实验器皿，使用后用初次清洗使用自来水，初次清洗废水作为危废，暂存与油生危废间，定期交危废处置单位进行处理，后续使用纯水清洗，后续清洗废水排入油生污水处理站处理后排入市政污水管网。 2、油化实验 本项目依托现有实验设备，通过增加作业频次，在不新增实验类别的前提下，新增对水泥浆检测、含油沾染物、钻完井液，以及钻井材料性能检测能力，此部分新增实验量主要集中在油化实验室一到四层进行。本项目涉及的实验包括固井实验、固相仪测定实验、钻完井液实验、基础测试实验。各个实验具体如下： - 固井实验 水泥的稠化时间、流变性能、滤失量、压力都会影响对深水固井的安全施工及后续工作产生影响。固井实验主要是对水泥上述性能的测试，为现场施工提出科学依据。 S12-S15:废水泥浆样品 - 固井实验工艺流程及产污节点示意图 1）配制混合水、称量水泥样品：基础水样分为淡水和海水。使用电子天平按照实验配方称取基础物质（实验配方所要求的外加剂和水样）至搅拌浆杯中，称量的水泥样品单独放置。 2）配制水泥浆：将搅拌浆杯放置在瓦林搅拌器下进行搅拌15s，在15s内将水泥灰倒入浆杯中继续搅拌35s。 3）密度测定：完成搅拌后的钻完井液加入密度计泥杯中，放置密度计上进行密度测度测量，直接读取水泥浆密度值。 4）水泥浆稠化时间测定 首先将密度测定好的水泥浆装入浆杯并密封，然后将浆杯（顶部设有搅拌叶片）放入高温高压稠化釜内，稠化釜设定符合井下工况的温压程序；随后仪器按程序同步升温和加压，同时搅拌叶片持续旋转模拟泵送剪切，全程实时采集温度、压力及反映浆体稠度的扭矩数据；最终系统自动生成稠度-时间曲线，并精确判定稠化时间。该过程会产生废水泥浆样品S7，废水泥浆样品作为一般固废处理。 5）水泥浆流变性能实验、水泥浆滤失量测定 ①水泥浆常压养护实验 首先将密度测定好的水泥浆倒入常压稠化仪浆杯中，安放电位计，然后放置浆杯于常压稠化仪中，启动电机，常压搅拌养护水泥浆约20min。 ②水泥浆流变性能实验 首先将常压养护后的水泥浆样倒入旋转粘度计配套测量杯；设置转速为3 rpm，缓慢垂直提升测量杯直至浆体液面与转子标示刻度线平齐，随即固定测量杯位置，记录当前浆体温度；随后依次切换转速档位（依次为3、6、30、60、100、200、300、200、100、60、30、6、3 rpm），各档位稳定旋转10秒后读取并记录仪器示数；全流程在5分钟内完成，最终获得表征水泥浆流变特性的完整测试数据。该过程会产生废水泥浆样品S8，废水泥浆样品作为一般固废处理。 ③水泥浆滤失量测定 将常压养护后的水泥浆样品倒入高温高压滤失仪的滤失筒内，然后把滤网放入滤失筒，关闭滤失筒上、下阀杆，确保密封。连接高压气源管线（氮气瓶），开启气瓶总阀，通过气体调节阀和浆杯进气阀杆，向滤失筒内缓慢设定压力，直至保持压力稳定，打开失水阀杆，同时启动计时器，开始滤失实验，用标准量筒收集滤出的液体，实验结束后准确测量并记录滤液总体积，即为滤失量。该过程会产生废水泥浆样品S9，废水泥浆样品作为一般固废处理。 6）压力测试 将密度测定好的水泥浆倒入试模中，然后将试模放入常压养护箱中，记录放入试模时间。养护一段时间之后，取出试模，放入27℃±3℃的冷却水浴中冷却，冷却过后，将水泥石块放在抗压机上进行压力测试，记录数据，完成实验。该过程会产生废水泥浆样品S10，废水泥浆样品作为一般固废处理。 该实验过程使用少量水泥，每次使用时用量小药勺在包装中取出，放入天平称量，每次用量极少，几乎不会有粉尘产生，因此本项目不再进行定量分析。固井实验会产生固体废物废水泥浆样品。 - 钻完井液实验 本实验主要研究钻完井液在油气田开发过程中的性能表现，包括其流变性能、稳定性能等关键参数。通过对钻井液进行系统性的实验分析，揭示钻井液在不同地质条件下的适用性，以及其在提高钻井效率、降低成本、保护环境等方面的作用。实验结果将为钻井液配方优化和现场应用提供科学依据。 G14-G16:有机废气；S16:实验废液；S17:灼烧残渣 - 钻完井液的测定工艺流程及产污节点示意图 工艺简述： 1）钻完井液配制：分为水基钻完井液配制和非水基钻完井液配制，水基钻完井液配制基础物质为海水，非水基钻完井液配制基础物质为白油。使用量筒称取250-320ml基础物质，导入至搅拌浆杯中，再放置在变频高速搅拌器上进行搅拌。在使用称量纸在电子天平上分别称取一定质量的氢氧化钠（0.2-0.8g，称量至加入烧杯溶解时间2min）、有机土、淀粉、抑制剂、堵漏剂、提切剂、润滑剂等，在将称量纸置入浆杯沿着液面依次缓慢加入，直至全部溶解，完成钻完井液的配制，配制时间60-80min。非水基钻完井液（油基钻完井液）搅拌、加料全程在通风厨内进行，有机废气G14经通风橱收集后经现有5-7#活性炭装置处理后，依托现有排气筒P4-5排放。 2）钻完井液陈化：提前预热五轴热滚炉（100-200℃），将配制完成的钻完井液加入500mL陈化罐中，时间2min/罐，盖好陈化罐盖子，使用扳手将盖子固定，陈化罐在密闭状态下放入五轴热滚炉中热滚16小时。非水基钻完井液在加入陈化罐时，会有微量烷烃类气体挥发，非水基钻完井液在加入陈化罐时在通风厨内进行，有机废气G15经通风橱收集后经现有5-7#活性炭装置处理后，依托现有排气筒P4-5排放。 3）性能测试 完成陈化的钻完井液由陈化罐中取出，冷却至室温后打开，倒入搅拌杯中，高速搅拌5 min，用于各个测试性能，包括密度、粘度和切力、滤失量、水油和固相含量、闪点、倾点、灼烧残渣等，该过程产生的有机废气G15经通风橱收集后经现有5-7#活性炭装置处理后，依托现有排气筒P4-5排放，该过程产生的实验废液S16作为危废处置，灼烧残渣S17作为一般固废处理。 检测项目及检测方法详见下表： - 检测项目一览表 序号; 检测项目; 检测方法; 备注. 1; 密度; (1) 用淡水校准钻井液加压密度计。 (2)在加压密度计 样品杯中注满钻井液（约200mL），盖上杯盖，加压密度计加压挤出钻井液中的气体，并读取钻井液密度。; /. 2; 粘度和切力; 将钻井液注入样品杯中（约350mL），固定样品杯使样品液面至外筒刻度线。分别调节转速为600、300、6、3，读取表盘上的数，计算粘度和切力; /. 3; 低温低压滤失量; 将钻井液注入样品杯中至刻度线（约350mL），连接压力管线，调节压力为100psi，记录30min的滤失量; /. 4; 高温高压滤失量; 将钻井液注入样品杯中至刻度线（约200mL），连接压力管线，将样品加热到指定温度，调节工作压力为500psi，记录30min的滤失量; 在通风厨内进行. 5; 水、油和固相含量; 在蒸馏器中加热已知体积的水基钻井液样品（约20mL）,使液相组分蒸发，然后使之冷凝并收集在带刻度的接收器内，从接收器上的刻度读取液相体积，计算出固相体积; 在通风厨内进行. 6; 闪点; 将样品倒入样品杯中至刻度线（约100mL），对闪点仪进行参数设置，仪器开始扫描闪点，实验结束读取闪点温度; /. 7; 倾点; (1) 在试管中加入适量样品，插入温度计，放入倾点测试仪中。 (2) 当样品温度达到高于预期倾点9℃时，将试管充分倾斜以确定样品是否流动。 (3) 从第一次观察样品流动性开始，温度每降低3℃，都应观察样品的流动性。 (4) 当试管倾斜而样品不流动时，应立即将试管放置于水平位置5s，并观察样品表面，如果显示出有任何移动，应立即将试管放回浴中，待再降低1℃时，重新观察样品流动性。 (5) 按此方法继续操作，直至将试管置于水平位置5s，试管中的样品不流动，记录此时得到的温度计读数即为倾点。; 在通风厨内进行. 8; 灼烧残渣; (1) 称取3g样品，置于已在X℃±50℃恒重的、规定的坩埚或蒸发皿中，在电热炉上缓缓加热直至样品完全无烟生成，即灰化定毕。 (2) 冷却，然后移入马弗炉中，设置灼烧温度及时间，灼烧至恒重，待炉温降至300℃以下时，转移至干燥器中，冷却至室温，称重，计算出灼烧残渣。; 在通风厨内进行，马弗炉自带集气管. （3）含油沾染物检测--固相仪测定实验 G17-G18:有机废气 - 固相仪测定实验工艺流程及产污节点示意图 工艺简述： 1）样品准备：将所测样品及溶剂白油准备好，然后分别倒入通风厨内固相仪的泥杯中，大概需要10-50ml样品(不同的型号仪器有所差别)，完成5个蒸馏装置组装，时间需要20min，放入固相仪中，接通电源，开始加热。该过程会产生少量有机废气G17，经通风橱收集后经现有5-7#活性炭装置处理后，依托现有排气筒P4-5排放。 2）样品蒸馏：将固相仪安装好后，接通电源，开始加热，在蒸馏口下方放置一个10ml量筒，收集蒸馏液体。预计蒸馏需要45-60min。在蒸馏过程中可能产生一些气味。蒸馏完成后，读取量筒中水相和油相体积，记录书记。该过程会产生少量有机废气G18，经通风橱收集后经现有5-7#活性炭装置处理后，依托现有排气筒P4-5排放。 （4）钻井材料检测 钻井材料物质元素检测主要包括C、H、O、N、S、TOC、无机阴阳离子等。 G19-G20:有机废气;S18实验废液 - 钻井材料物质元素检测流程及产污节点图 工艺流程如下表所示，具体如下： - 检测流程一览表 工艺流程; 涉及溶剂; 使用设备; 收集方式. 1.配制过滤流动相、溶剂及样品溶液。每次实验用移液枪量取溶剂材料，配制溶剂（根据样品情况选择配制5%的甲醇或5%乙腈或 5%正己烷）与样品溶液，分别放入相应试剂瓶。; 乙腈、甲醇、正己烷; 移液枪; 配制溶剂与样品处理在通风橱中进行。. 2、样品检测。根据方法设定运行程序，测试样品，产生的废弃溶剂与流动相自动进入废液瓶中收集。; 乙腈、甲醇、正己烷; 液相色谱、气相色谱、液质联用、气质联用仪; 测试过程中在试验台上进行。. 3、实验结束。做完检测实验后，使用淋洗溶液冲洗管路，需要对使用过的烧杯等进行清洗，产生实验废液。由于玻璃器皿上残留有乙腈或甲醇或正己烷，清洗前在通风厨中放置2小时以上，待玻璃器皿上残留的溶剂挥发完后，从通风橱拿到水槽进行清洗。; 乙腈、甲醇、正己烷; /; 与配制实验在同一个通风厨内进行。. （5）仪器设备及器皿清洗 - W3:初次清洗废水；W4:后续清洗废水 - 油化实验设备仪器及器皿清洗工艺流程及产污节点示意图 - 油化实验使用的实验器皿及实验仪器，使用后用需要进行清洗，基础实验中分 - 析检测用的实验器皿清洗采用超纯水，首次清洗废水作为危废处理，后续清洗废水排入油化污水处理站进行处理后排入市政污水管网；其他实验器皿及实验仪器（搅拌器、稠化仪、流动仪等）的清洗均使用自来水。首次清洗废水作为危废处理，后续清洗废水排入油化污水处理站进行处理后排入市政污水管网。 上述各污染物产生工序及治理情况如下表所示。 - 本项目废气产污环节及治理情况一览表 产污环节; 污染物; 收集方式; 处理措施; 排气筒. 油生实验室. 四组分分析、原油含蜡量分析、原油蒸馏、化学驱实验; TRVOC、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯; 通风橱/烘干箱自带管道; 依托现有2#、4#活性炭吸附装置; 依托现有排气筒P4-2、P4-4排放. 油化实验室. 钻完井液实验、含油沾染物检测、固相仪测定实验、钻井材料检测; TRVOC、非甲烷总烃、甲醇; 通风橱; 依托现有5-7#活性炭吸附装置; 依托现有排气筒P4-5排放. - 本项目废水产生节点及去向情况一览表 废水产生节点; 编号; 废水名称; 去向. 实验器皿及部分仪器设备清洗; W1、W2; 实验器皿; 作为危险废物，交有资质单位处理. W3、W4; 实验器皿及部分仪器设备清洗废水（含重金属的除外）; 分别依托油生污水处理站和油化污水处理站处理达标后，排入市政污水管网. - 噪声产生及治理情况一览表 噪声产生点位; 分布位置; 治理措施. 依托实验设备; 分析楼内各实验室; 选用低噪声设备，建筑隔声. 依托环保设施风机; 分析楼楼顶; 选用低噪声设备. - 本项目固废产生及去向情况一览表 固废产生点位; 固废名称; 产生周期; 固废种类; 去向. 化学分析; 废水泥浆; 每天; 一般固废; 交由一般工业固废处置利用单位回收处理. 烧灼残渣; 每天. 废包装物（废纸箱、废塑料袋等）; 每天. 废水基钻井液; 每天. 废普通试剂及样品; 每天. 破损实验器皿、滴管等; 每天. 废化学试剂; 每天; 危险废物; 交有资质单位处理. 废试剂瓶; 每天. 实验废液; 每天. 沾染废物（含有机溶剂、油类等）; 每天. 废活性炭; 每天. 污泥; 每天. 含油泥浆; 每天. 废油桶; 每天. 实验仪器清洗; 实验器皿及实验仪器的初次清洗废水; 每天. |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 中海油田服务有限公司已履行的环保手续见下表。 - 现有工程环保手续履行情况 项目名称; 批复情况; 验收情况. 中海油天津研发产业基地建设项目北区工程建设项目; 津高新审（海）环准[2016]2号; 2019年7月和2023年2月，分两阶段完成验收. 中海油天津研发产业基地蓝白领公寓建设项目; 津高新审（海）环准[2016]1号; 2023年2月完成验收. 中海油田股份有限公司天津分公司物探车间扩建项目; 津高新审建审[2023]78号; 2023年5月完成第一阶段验收，未验收的2台注塑机不再建设. 中海油天津研发产业基地蓝白领公寓燃气锅炉扩建项目; 津高新审建审[2024]88号; 2025年9月完成验收. 油化实验室废气排放口改造项目; 备案号：20251201000700000062; /. 中海油田服务股份有限公司天津分公司物探车间电缆维修项目; 津高新审建审[2026]21号; 在建. 以上现有工程环保手续完备。且现有工程实际建设情况与环保手续内容相同，生产规模、建设内容、工艺流程及污染防治措施等无变动情况。 - 现有工程油生、油化实验量 - 现有工程分析楼中进行油生实验和油化实验，现有实验最大规模如下所示。 - 分析楼现有实验量 检测对象; 实验能力（批次/a）; 实验类型. 油生实验; 原油类; 500; 四组分分析实验、原油含蜡分析实验、原油蒸馏实验. 气体分析实验; 500; 天然气组分含量实验. 气驱实验; 300; 气驱类实验. 热采驱替类实验; 200; 热水或蒸汽的参数获得不同的采油效果. 酸岩反应动力类实验; 200; 酸对岩石的溶蚀效率实验. 化学驱物质; 300; 化学驱类实验. 油化实验; 水泥浆检测; 6000; 固井实验. 含油沾染物; 450; 红外法含油量检测实验、固相仪测定实验. 钻完井液; 4000; 钻完井液实验各类实验. 钻井材料; 400; 基础测试实验、絮凝压滤实验、电感耦合等离子发射光谱仪金属离子测定. 3、现有工程总量情况 建设单位现有工程污染物排放总量因子主要包括废气中的VOCs、颗粒物、SO2和NOx以及废水中的COD、氨氮、总磷、总氮。现有工程污染物环评批复排放总量及实际排放量情况如下： - 现有工程污染物排放量汇总表 单位：t/a 项目; 废气; 废水. 颗粒物; VOCs; SO2; NOx; CODcr; 氨氮; 总磷; 总氮. 中海油天津研发产业基地建设项目北区工程建设项目[1]; 环评批复总量; /; /; /; /; 32.1; 2.25; /; /. 环评预测总量; /; 0.134; /; /; /; /; 0.51; 4.5. 现有实际排放量; /; 0.075; /; /; 19.463; 0.386; 0.249; 0.613. 中海油天津研发产业基地蓝白领公寓建设项目[2]; 环评批复总量; /; /; 0.315; 1.848; 4.4; 0.4; /; /. 环评预测总量; 0.147; /; /; /; /; /; 0.79; 6.94. 现有实际排放量; 0.06; /; 0.04; 0.39; 2.65; 0.19; 0.56; 5.51. 中海油田股份有限公司天津分公司物探电缆车间扩建项目[3]; 环评批复总量; /; 0.0034; /; /; /; /; /; /. 环评预测总量; /; /; /; /; /; /; /; /. 现有实际排放量; /; 0.002; /; /; /; /; /; /. 中海油天津研发产业基地蓝白领公寓燃气锅炉扩建项目[4]; 环评批复总量; /; /; 0.23; 0.44; 0.004; 0.0002; /; /. 环评预测总量; 0.084; /; /; /; /; /; 0.0001; 0.0005. 现有实际排放量; 0.084; /; 0.23; 0.44; 0.0027; 0.0003288; 0.0001; 0.0005. 合计; 环评批复总量; /; /; 0.545; 2.288; 36.504; 2.6502; /; /. 环评预测总量; 0.231; 0.1374; /; /; /; /; 1.3001; 11.4405. 现有实际排放量; 0.144; 0.077; 0.27; 0.83; 22.1157; 0.576329; 0.8091; 6.1235. 注：[1]总氮、总磷总量根据物探电缆车间扩建项目环评给出；VOCs批复总量环评未体现，按照环评预测量给出；实际排放量数据来源验收检测报告。 [2] COD、氨氮、SO2数据来源于环评批复，环评批复未批复总磷、总氮的总量，已批复的环评中未进行总磷、总氮的总量核算，本次总磷、总氮环评批复量按照标准核算值计算，环评批复中未批复颗粒物及氮氧化物环评批复量，按环评预测值给出。实际排放量数据来源验收检测报告。 [3] VOCs批复总量来源于环评及其批复，实际排放量数据来源验收检测报告 [4] 批复总量数据来源于环评及其批复，实际排放量数据来源于验收检测报告，其中总磷、总氮实际数据验收中未给出，按照环评数据给出。 根据上表可知，公司现有工程污染物实际排放量未超过环评批复中污染物允许排放量。 4、现有工程基本情况 中海油田服务股份有限公司天津分公司天津研发产业基地北区位于天津市塘沽海洋高新技术开发区海川路1581号，北临华山道，南临万荣大道，西临海川路，东临西中环快速，总占地面积263706.9m2，总建筑面积194185.26m2。现有主要建设内容为4个生产车间（油技生产车间、油生生产车间、物探电缆车间、油化生产车间）、1个物供中心库房、2个综合实验楼（1座工业综合实验楼、1座岩芯库实验楼）、1个分析楼、1个数据中心、以及附属配套设施（1座食堂、燃气调压柜、变电站和门卫房）。该基地主要进行零部件维修及研发工作，不涉及产品生产。研发产业基地内已建工程如下表所示： - 中海油田服务股份有限公司天津分公司天津研发产业基地北区 - 现有工程一览表 序号; 名称; 层数; 高度 m; 占地面积m2; 建筑面积m2; 主要功能及用途; 备注. 1; 油技生产车间; 1; 12.9; 10983.5; 13051.63; 定向井和测井工具、设备、仪器维修、调试; /. 2; 油生生产车间; 1; 14.2; 5109.3; 6040.25; 技术设备工具器材维修、保养; /. 3; 物探电缆车间; 1; 9.8; 7536.5; 8248.25; 物探电缆和设备的加工、维修、矫正; /. 4; 油化生产车间; 1; 12.9; 3576.5; 3576.5; 固井和泥浆设备、工具的维护、维修、保养; /. 5; 工业综合实验楼; 4; 29.7; 8603.39; 34806.73; 普通实验、精密仪器实验室、会议室、办公; /. 6; 岩芯库实验楼; 8; 37.8; 6979.36; 30665.86; 存放岩芯标本及油气勘探开发实验; /. 7; 综合物供中心库房; 1; 14.0; 2883.5; 3066.31; 材料、配件、附件工具等物资集散; /. 8; 分析楼; 4; 21.9; 3957.48; 12870.15; 从事油田生产、油田化学类别的实验; 本项目涉及. 9; 数据中心; 4; 21.9; 4450.58; 16562.58; SED设计、数据处理、地震资料处理等系统管理; /. 10; 燃气调压柜; 1; 8.9; 10.89; /; 用以食堂用气; /. 11; 变电站; 1; 8.9; 888.12; 888.12; /; /. 12; 门卫; 1; 9; 75; 35; /; /. 13; 食堂; 1; 8.3; 2439.52; 4306.92; 地上2439.52m2 地下1867.4m2; /. 14; 蓝白领公寓; 18; 59.9; 28098.2; 59439.5; 中海油服内部员; /. 本项目依托现有分析楼进行建设，现有分析楼主体为四层建筑，北部为油化实验室，南部为油生实验室。分析楼各层设置多个单独房间，用于实验。现有分析楼布局及功能详见下表： - 分析楼布局情况一览表 项目; 楼层; 实验室布置; 实验室功能; 备注. 油生实验室; 一层; 106热采三维驱替模拟实验室; 在三维物理模型上高度仿真地下环境，进行热采驱替实验，以研究驱替机理、优化开采方案并评价最终油气采收率。使用蒸汽作为驱动介质，不涉及溶剂。; /. 107三维地层模拟实验室; 构建高精度的三维物理模型，真实还原地下储层的岩性、物性及流体分布，从而用于油气藏开发方案优化、驱替机理研究和生产动态预测。实验是常规水驱或气驱，不涉及溶剂。; /. 108长期导流实验室; 通过模拟地层闭合应力与温度等条件，长期、持续地测量支撑剂填充层或岩石裂缝的导流能力，为压裂方案优化提供关键数据。使用水或标准盐水作为测试流体，不涉及溶剂。; /. 109热采综合模拟实验室; 精确模拟的地层条件下，研究热力采油机理并优化开采工艺。核心驱替介质为蒸汽或热水，不涉及溶剂。; /. 110岩石力学实验室; 通过一系列测试（如单轴/三轴抗压、巴西劈裂、直剪实验等），获取岩石的弹性模量、泊松比、内聚力和内摩擦角等关键力学参数，为钻井、压裂和储层改造等工程设计提供基础数据与安全预警。使用的介质是水，不涉及溶剂。; /. 111热采二维驱替模拟实验室; 利用二维可视化物理模型，直接观测热流体（如蒸汽）在多孔介质中的扩展前沿、冷凝波及以及油气渗流规律，主要用于揭示宏观驱替的微观机理。使用的介质是蒸汽，不涉及溶剂。; /. 113管道流变实验室; 通过不同尺寸的管式流变仪，精确测量钻完井液、水泥浆、压裂液等非牛顿流体在不同剪切速率下的摩阻压降，从而建立其流变模型并计算关键水力参数。用于钻完井液、水泥浆、压裂液等物质的水力参数，不涉及溶剂。; /. 二层; 207 分析仪器室; 对水进行离子组成分析，不涉及溶剂。; /. 208压裂液性能实验室; 对压裂液的流变性、粘度等进行分析，不涉及溶剂。; /. 210压裂配液室; 待测压裂液样品的配制，介质为水，不涉及溶剂。; /. 211粒度测定室; 对地层砂粒、充填砾石等物质粒径的测定，不涉及溶剂。; /. 212过滤介质检测实验室; 对过滤介质的检测，不涉及溶剂; /. 213分析实验室; 进行原油蒸馏; 本项目涉及. 214稠油PVT分析实验室; 对支撑剂、砾石等物质的粒径、圆度、界面张力进行检测，不涉及溶剂。; /. 215试剂间; 化学品试剂的暂存; /. 216热采流体分析实验室; 注入蒸汽的干度与热物性分析、产出液（油、水、气）的组分与性质变化监测、以及冷凝液与原油的相互作用研究，旨在精确获取流体的粘度、密度、组分、离子含量及相态行为等关键参数。; /. 217试剂间; 化学品试剂的暂存; /. 218分析实验室; 原油四组分、含蜡量的测定; 本项目涉及. 220热采一维驱替实验室; 通过长岩心驱替实验，在模拟地层温度与压力的条件下，精确测量热采流体（如蒸汽、热水）的突破时间、驱替效率及残余油饱和度，并评估不同介质的降粘与洗油效果。不涉及溶剂。; /. 221试剂间; 化学品试剂的暂存; /. 223样品间; 样品暂存; /. 225分析实验室; 进行原油脱水; 本项目涉及. 三层; 酸岩反应动力类实验室; 通过优化酸化工艺参数、选用高效酸液体系及配套技术，可加快酸对岩石的溶蚀效率，从而提升原油产出速度；主要涉及的酸为柠檬酸; /. 四层; 403泡沫评价实验室; 研究泡沫性质、哪种起泡剂发泡性能更好，更好的应用于现场; /. 405调剖和堵水模拟实验室; 在室内模拟真实油藏条件（温度、压力、矿化度），优化注入参数（段塞大小、浓度、注入速度等），为现场施工提供决策依据。不涉及溶剂。; /. 407配液室; 配制不同化学驱药剂，主要为表面活性剂，介质为水，不涉及溶剂; 本项目涉及. 408产出液处理剂模拟实验室413产出液处理剂评价实验室; 在室内模拟油田地面集输系统的工况，筛选、评价和优化用于处理油气水产出的化学药剂，确保处理后的流体达标，保障生产安全、环保和高效。涉及的化学剂为破乳剂（聚胺类、烷基酚醛树脂等），不涉及溶剂。; /. 409微观可视模拟实验室; 利用透明二维微模型 来代表多孔介质（如岩石孔隙），在显微镜下直接观察和记录多种流体（油、气、水）及其与化学剂在其中的运移、分布、相互作用 过程。不涉及溶剂。; /. 411化学驱类实验室; 通过室内研究，揭示化学驱替机理，筛选和优化化学剂体系，并为现场应用提供可靠的设计方案和参数预测，最终实现最大化原油采收率。; 本项目涉及. 油化实验室; 一层（固井实验）; 102强度实验室; 水泥浆常压养护、水泥浆强度试模常压养护。介质为水，不涉及溶剂。; 本项目涉及. 104常规性能及稠化实验室; 水泥浆稠化时间测定、流变性能测定和滤失量测定。介质为水，不涉及溶剂。. 二层（钻完井液、含油沾染物实验）; 204生态毒理学实验室; 钻井材料毒性测试; /. 206A海洋生物驯养间; 海洋生物驯养，用于毒性测试; /. 206B实验室; 水泥浆常压养护、水泥浆强度试模常压养护。介质为水，不涉及溶剂。 水泥浆稠化时间测定、流变性能测定和滤失量测定。介质为水，不涉及溶剂。; /. 211实验室. 208、210、212库房; 用于实验用品暂存; /. 209实验室; 含油沾染物的测定，包括含水量、含油量等; 本项目涉及. 213实验室; 含油沾染物的测定，包括含水油固三相测定等; 本项目涉及. 三层（钻完井液实验）; 307配浆实验室; 钻完井液的配制; 本项目涉及. 308水分析实验室、309高温实验室、310常规性能实验室、311高压实验室; 钻完井液的检测，包括密度、粘度和切力、滤失量、水油和固相含量、闪点、倾点、灼烧残渣量等; 本项目涉及. 312危废暂存间; 危险废物的暂存; /. 313危险化学品库; 化学品试剂的暂存; /. 314库房; 样品的暂存; /. 315化学品试剂暂存间; 化学品试剂的暂存; /. 四层（钻完井液实验、钻井材料检测）; 407实验室; 油基钻完井液的测定，包含密度、流变性、高温高压等; /. 408元素分析实验室、409光谱分析实验室、410水质分析实验室、411色谱分析实验室; 钻井材料物质元素检测，包含C、H、O、N、S、TOC、无机阴阳离子等; 本项目涉及. 413仪器分析实验室; 水基钻完井液的测定，包含密度、流变性、高温高压等; /. 412储层保护实验室; 岩心实验检测：渗透率、动态滤失量、储层伤害评价; /. 414岩屑储备室; 岩屑暂存; /. 415玻璃器皿间; 玻璃器皿暂存; /. 417样品储存间; 样品暂存; /. 418备品备件间; 备品备件暂存; /. 5、现有工程主要设备 本项目仅涉及分析楼，现有工程内容仅针对分析楼主要设备进行分析，具体见下表： - 现有工程主要实验设备一览表 类别; 序号; 设备名称; 数量(台/套); 位置; 备注. 油生实验; 1; 多元热流体注入系统; 1; 106热采三维驱替模拟实验室; /. 2; 稠油热采三维非均质模型本体; 1; 106热采三维驱替模拟实验室; /. 3; 过热蒸汽发生器; 1; 106热采三维驱替模拟实验室; /. 4; 稠油热采三维物理模拟实验装置; 1; 106热采三维驱替模拟实验室; /. 5; 浊度仪; 2; 108长期导流实验室; /. 6; 高温高压PVT分析仪; 1; 108长期导流实验室; /. 7; 压裂支撑剂导流能力测试系统; 1; 110岩石力学实验室; /. 8; 高温高压岩石力学测试系统; 1; 110岩石力学实验室; /. 9; 气体分析仪; 3; 111热采二维驱替模拟实验室; /. 10; 多元热流体二维物理模拟实验装置; 1; 111热采二维驱替模拟实验室; /. 11; 电导率仪; 1; 207分析仪器室; /. 12; 数显型电动搅拌玻璃恒温水浴锅; 1; 207分析仪器室; /. 13; 离子色谱仪; 3; 207分析仪器室; /. 14; 高温高压流变性装置; 1; 208分析仪器室; /. 15; 旋转流变仪; 1; 208分析仪器室; /. 16; 流变仪测量单元; 1; 208压裂液性能实验室; /. 17; 吴茵混调器; 5; 210压裂配液室; /. 18; 高速分散机; 1; 210压裂配液室; /. 19; 多元热流体吞吐储能装置; 1; 210压裂配液室; /. 20; 热滚炉; 1; 212过滤介质检测实验室; /. 21; 试管烘干器; 2; 212过滤介质检测实验室; /. 22; 离心机; 1; 212过滤介质检测实验室; /. 23; 岩心饱和度仪; 1; 213分析实验室; /. 24; 恩氏蒸馏装置; 1; 213分析实验室; 本项目涉及. 25; 显微镜; 2; 213分析实验室; /. 26; 振动筛; 1; 214稠油PVT分析实验室; /. 27; 气液分离及检测装置; 1; 216热采流体分析实验室; /. 28; 液相色谱仪; 1; 216热采流体分析实验室; /. 29; 四组分测定装置; 1; 218分析实验室; 本项目涉及. 30; 石油四组分测定仪; 1; 218分析实验室; 本项目涉及. 31; 含蜡测定仪; 1; 218分析实验室; 本项目涉及. 32; 微型高温高压反应釜; 1; 218分析实验室; /. 33; 热采多功能岩心驱替装置; 2; 220热采一维驱替实验室; /. 34; 高计量泵; 3; 220热采一维驱替实验室; /. 35; 破乳剂评选仪; 1; 225分析实验室; /. 36; 便携式原油电脱水装置; 1; 225分析实验室; 本项目涉及. 37; 分光光度计; 2; 303地层敏感性实验室; /. 38; 耐酸界面张力仪; 1; 303地层敏感性实验室; /. 39; 水分析仪PT800; 1; 303地层敏感性实验室; /. 40; 防蜡率测定仪; 1; 303地层敏感性实验室; /. 41; 沥青质溶解速率测定仪; 1; 303地层敏感性实验室; /. 42; 数显型恒速直流电动搅拌机; 1; 306长岩心驱替实验室; /. 43; 循环水式真空泵; 1; 306长岩心驱替实验室; /. 44; 智能页岩膨胀仪; 1; 306长岩心驱替实验室; /. 45; 恒温水浴锅; 1; 306长岩心驱替实验室; /. 46; 恒温循环系统套装; 1; 307地层伤害模拟实验室; /. 47; 动滤失及地层伤害岩芯驱替系统; 1; 307地层伤害模拟实验室; /. 48; 闭口闪点测定仪; 1; 307地层伤害模拟实验室; /. 49; 碳酸盐岩含量测定仪; 1; 307地层伤害模拟实验室; /. 50; 旋转岩盘测试仪; 1; 310酸岩反应动力学研究室; /. 51; 培养箱UF55; 1; 311岩心处理室; /. 52; 恒温干燥箱; 1; 311岩心处理室; /. 53; 高温高压滤失仪; 1; 311岩心处理室; /. 54; Haake RS6000流变仪; 1; 312天平室; /. 55; RS6000流变仪耐酸转子; 1; 312天平室; /. 56; 电子天平; 3; 312天平室/309配液及添加剂评价室; /. 57; 电位滴定仪; 2; 314除防垢实验室; /. 58; 数显型磁力搅拌器; 1; 314除防垢实验室; /. 59; 加热磁力搅拌器; 1; 314除防垢实验室; /. 60; 界面张力测定仪; 1; 314除防垢实验室; /. 61; 水份测定仪; 1; 314除防垢实验室; /. 62; 密度仪; 1; 314除防垢实验室; /. 63; 水分测定仪; 1; 314除防垢实验室; /. 64; 吴茵混调器; 4; 314除防垢实验室; /. 65; 自动测试渗透率仪及配套设备; 1; 315岩心性能测定室; /. 66; 水中含油分析仪; 2; 315岩心性能测定室; /. 67; 泡沫扫描分析仪; 1; 403泡沫评价实验室; /. 68; 金相显微镜; 1; 404综合实验室; /. 69; 自动电位滴定仪; 1; 407驱油剂评价实验室; /. 70; 纳米激光粒度仪; 1; 407驱油剂评价实验室; /. 71; 全自动凯式定氮仪; 1; 407驱油剂评价实验室; /. 72; 旋转粘度计; 3; 408产出液处理剂模拟实验; /. 73; 变频高速搅拌机; 1; 408产出液处理剂模拟实验; /. 74; 六速旋转粘度计; 2; 408产出液处理剂模拟实验; /. 75; 化学驱类实验装置; 1; 411化学驱类实验; 本项目涉及. 76; 搅拌器; 1; 413产出液处理剂评价实验室; /. 油化实验; 1; 高温高压养护釜; 3; 102强度室; 本项目涉及. 2; UCA静胶凝强度测试仪; 4; 102强度室. 3; 压力测试机; 2; 102强度室. 4; 岩心实验流动仪; 1; 102强度室. 5; 动态岩心失水仪; 1; 102强度室. 6; 常压水浴箱; 8; 102强度室. 7; 激光粒度仪; 1; 102强度室. 8; 高温高压稠化仪; 8; 104性能及稠化室. 9; 常压稠化仪; 4; 104性能及稠化室. 10; 流变仪; 4; 104性能及稠化室. 11; 高温高压失水仪; 3; 104性能及稠化室. 12; X射线衍射仪; 1; 104性能及稠化室. 13; X射线荧光光谱仪; 1; 104性能及稠化室. 14; 瓦林搅拌器; 3; 106准备间. 15; 高温高压稠化仪; 3; 206B实验室. 16; 瓦林搅拌器; 1; 206B实验室. 17; 常压稠化仪; 1; 206B实验室. 18; 高温高压失水仪; 1; 206B实验室. 19; UCA静胶凝强度测试仪; 1; 206B实验室. 20; 变频高速搅拌器; 17; 206B实验室. 21; 高温高压失水仪(固井); 1; 206B实验室. 22; 五联固相含量测定仪; 1; 209实验室. 23; 水浴合成实验装置; 3; 211实验室. 24; 红外测油仪; 1; 213实验室. 25; 水浴合成实验装置; 3; 211实验室. 26; 瓦林搅拌器; 7; 213实验室. 27; 红外测油仪; 1; 213实验室. 28; 电子天平; 4; 三层各实验室. 29; 搅拌器; 11. 30; 透明运动粘度测定仪; 1. 31; 五轴高温滚子加热箱; 2. 32; 极压润滑仪; 2. 33; 高温高压失水仪; 6. 34; 粘度计; 5. 35; 全自动凝点倾点测定仪; 1. 36; 真空干燥箱; 1. 37; 全自动开口闪点仪; 1. 38; 超声波清洗机; 1. 39; 离子分析仪; 1. 40; 数显加热水浴槽; 1. 41; 多联中压失水仪; 1. 42; 密度计; 3. 43; 电热干燥箱; 1. 44; 闭口闪点仪; 1. 45; 分光光度计; 1. 46; 激光粒度仪; 1. 47; 浊度仪; 1. 48; 破乳电压仪; 1. 49; 粘滞系数仪; 1. 50; 渗透封堵仪; 1. 51; 零渗透失水仪; 1. 52; 真空干燥箱; 1. 53; 三维静音振动筛分仪; 1. 54; 固相仪; 1. 55; 台式恒温振荡器; 1. 56; 线性膨胀仪; 1. 57; 马弗炉; 1. 58; 稠化仪; 6. 59; 静胶凝强度测试仪; 1. 60; 强度养护箱; 2. 61; 油井水泥压力实验机; 1. 62; 油浴合成实验装置; 2; 407实验室. 63; 流变仪; 1; 407实验室. 64; 气相色谱-质谱联用仪; 1; 409光谱分析实验室. 65; 液质联用仪; 2; 409光谱分析实验室、411色谱分析实验室. 66; 高效液相色谱仪; 1; 411色谱分析实验室. 67; 气相色谱仪; 2; 411色谱分析实验室. 68; 凝胶色谱仪; 1; 411色谱分析实验室. 69; 离子色谱仪; 1; 411色谱分析实验室. 70; 元素分析仪; 1; 411色谱分析实验室. 71; 总有机碳分析仪; 1; 411色谱分析实验室. 72; 同步热分析仪; 1; 411色谱分析实验室. 73; 岩心实验流动仪; 1; 412储层保护实验室; /. 74; 动态岩心失水仪; 1; 412储层保护实验室; /. 75; 落锥仪; 1; 412储层保护实验室; /. 5、现有工程工艺 本项目仅涉及分析楼，现有工程工艺内容仅针对分析楼进行分析。现有分析楼主要用于开展油田生产实验（油生实验）与油田化学实验（油化实验）。 （1）油生实验 1）体系配方调整 根据不同作业区块、不同地质情况、不同井段及井深需要配合各种不同钻完井液材料组成的体系，实验室主要技术人员根据钻井现场需要调整每一种体系配方到适应生产作业的最佳状态。 2）部分新材料科研开发 在原有材料不能满足不同作业区块、不同地质钻井情况时，需要实验室协助各科研单位研究开发一些新材料以满足打井需要。 以压裂添加剂检测为例，对分析楼实验流程进行说明，具体如下： A、收到需要检验的压裂添加剂（通常包括杀菌剂(如氯酚盐、季按盐等)、稳定剂(如硫代硫酸钠)、破胶剂(如过硫酸盐)、玉裂减阻剂(如聚烷基笨乙烯)、压裂降滤失剂(如硅粉)、支撑物(如砂子、烧结陶粒)等)； B、使用超纯水对收到的样品进行稀释，根据需要检测的项目不同，稀释不同倍数； C、对样品的性能进行测试，主要测试方式有上机检验、滴定、加热观察等实验形式； D、检验后的废液作为危险废物处置。 （2）油化实验 1）钻完井液材料检验 钻完井液材料大体分为：高温高压降滤失剂、降粘剂、提切剂、增粘剂、润滑剂、防塌剂、加重剂、堵漏剂、油层保护剂、缓蚀杀菌剂、隐性酸螯合剂、管柱清洗剂等，该分析室主要对上述材料进行检验。 2）固井实验 对水泥浆性能、外加剂效能及固井质量进行系统模拟实验，为固井提供技术支持。 （3）小结 整个实验包括物理实验和化学实验。 1）物理性能实验是对钻完井液各体系及实验室取来的一些钻完井液材料进行各项物理机械性能的测试，如检测材料密度性能、水分性能、筛余量性能、流变性能、滤失量性能、零渗透性能、含砂量测定、封堵性能及润滑性能等。 2）化学实验主要对钻完井液各体系及化验室取来的一些钻完井液材料的化学成分或性能进行分析测试。 化学分析过程中会产生一定量的分析废液，主要为实验过程使用的酸、碱废液、含有机物废液(S3)。实验过程需要清洗实验仪器，初次清洗水作为危险废物处置(S4)，后续清洗水(W3)。涉及有机溶剂的实验全部在通风橱内进行，有机废气通过排风系统收集后经楼顶排气口排放（G3)。 6、现有工程产排污环节 现有工程主要生产设施产排污环节汇总如下表所示。 - 现有工程主要生产设施产排污环节汇总表 废气. 序号; 排放口编号; 高度（m）; 污染源; 污染物因子; 处理措施. 1; 物探车间排气筒P1-P3; 15; 物探车间; 颗粒物; 滤筒除尘器. 2; 物探车间排气筒P; 15; 物探车间注塑及粘结; TRVOC、非甲烷总烃、臭气浓度; 二级活性炭装置. 3; 分析楼P4-1~P4-5; 25; 分析楼; 有机废气; 活性炭装置. 4; P食堂（蓝白领公寓食堂）; 50; 蓝白领公寓食堂; 食堂油烟; 高效油烟净化器. 5; P食堂（北区工程食堂）; 8; 基地食堂; 食堂油烟; 高效油烟净化器. 6; P锅炉; 61; 蓝白领公寓锅炉; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; /. 6; 厂界; /; 颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度; 颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度; /. 废水. 序号; 排放口编号; 污染源; 污染物因子; 处理措施. 1; DW01; 数据处理中心、蓝白领公寓; pH、COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、SS、动植物油、阴离子表面活性剂; 生活污水处理站. 2; DW02; 综合实验楼、油技生产车间、物供中心普通库房; pH、COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、SS、石油类; 油技污水处理站（油水分离+气浮+催化氧化+活性炭吸附）. 3; DW03; 1#食堂、变电站、油生生产车间 综合实验楼; pH、COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、SS、动植物油; 隔油池沉淀/综合实验楼生活污水经过化粪池处理后. 4; DW04; 物探电缆车间、油化生产车间、岩芯库实验楼、分析楼; pH、COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、SS; 分析楼油生、油化废水分别经油生污水处理站和油化污水处理站处理，其余废水经隔油池沉淀. 噪声. 序号; 厂界; 污染源; 污染物因子; 处理措施. 1; 东、南、西、北侧厂界; 输送泵类、环保设施风机、工艺设备等; 等效连续A声级; 选用低噪声设备，建筑隔声. 固体废物. 序号; 固废类别; 产生位置; 固废名称; 处理措施. 1; 危险废物; 分析楼; 含酸废水; 暂存于危废暂存间，交天津合佳威立雅环境服务有限公司处理. 分析楼; 含油废水. 分析楼; 废化学试剂. 分析楼; 废试剂瓶. 分析楼; 废油桶. 分析楼; 废活性炭. 分析楼、各车间; 沾染废物（含有机溶剂、油类等）. 分析楼; 含油泥浆. 分析楼; 铅酸蓄电池. 分析楼; 污水在线监测废液. 分析楼; 废机油桶. 分析楼; 废机油. 分析楼; 废液压油桶. 分析楼; 废液压油. 分析楼; 废海绵. 分析楼; 废四氢呋喃桶. 各车间、分析楼及实验楼; 废灯管. 各车间、分析楼及实验楼; 废防冻液. 分析楼及实验楼; 废硒鼓、墨盒. 分析楼及实验楼; 废药品. 分析楼及实验楼; 实验废液. 分析楼及实验楼; 实验器皿及实验仪器初次清洗废水. 各污水处理站; 污泥. 各污水处理站; 污水在线监测废液. 各车间; 废油桶. 各车间; 含油废物. 各车间; 铅酸蓄电池. 各车间; 废干电池. 物探电缆车间; 废机油桶. 物探电缆车间; 废清洗机. 物探电缆车间、油技车间; 废矿物油. 物探电缆车间; 废液压油桶. 物探电缆车间; 废液压油. 物探电缆车间; 废活性炭. 物探电缆车间; 废四氢呋喃桶. 2; 一般固废; 各车间; 更换废零部件; 暂存于一般固废暂存间，交有资质单位处理. 各车间; 废清理件. 各车间; 废包装材料. 锅炉房; 废离子交换树脂. 物探电缆车间; 废包装物（一般废包装物）. 物探电缆车间; 边角料. 物探电缆车间; 不合格品. 分析楼; 废水泥浆. 分析楼; 灼烧残渣. 分析楼; 废水基钻井液. 分析楼; 废普通试剂及样品. 分析楼; 破损实验器皿、滴管等. 分析楼; 废水泥浆. 分析楼; 废擦拭纸等. 分析楼; 水泥粉末. 3; 生活垃圾; 生活垃圾; 交城市管理委员会处理. 7、项目所在基地现有工程污染物排放情况 （1）废气 物探电缆车间各个排气筒达标情况根据天津鼎泰检测科技有限公司2025年6月4日出具的检测报告（报告编号：G2TBB23KD0029215H3）进行分析；分析楼各个排气筒达标情况根据天津鼎泰检测科技有限公司2025年3月24日、2025年8月6日、2026年2月3日出具的检测报告（报告编号：ABF2240040001LZ、AFF7160070001LZ、AFG1220010002LZ）进行分析；食堂油烟排气筒达标情况根据天津鼎泰检测科技有限公司2025年6月26日、2025年8月27日出具的检测报告（报告编号：AFF6030020008L、AFF8130050001LZ）进行分析；燃气锅炉废气排气筒达标情况根据天津蓝宇环境检测有限公司出具的检测报告（报告编号：津蓝环检：LYYSBG202507002，检测时间2025.7.24-7.25）进行分析。 有组织废气排放情况见下表。 - 有组织废气监测结果 监测点位; 污染物; 最大排放浓度(mg/m³); 最大排放速率kg/h; 标准; 依据. 浓度(mg/m³); 速率kg/h. 物探电缆车间; P1; TRVOC; 22.2; 0.0955; 50; 1.5; 工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12/ 524-2020）中的“塑料制品制造”限值要求. 非甲烷总烃; 3.41; 0.0147; 40; 1.2. 颗粒物; 未检出; 0.00215; 120; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）排放标准限值. 臭气浓度(无量纲); 85; 1000; 《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）. P2; 颗粒物; 未检出; 0.00274; 120; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）排放标准限值. 臭气浓度(无量纲); 85; 1000; 《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）. P3; 颗粒物; 未检出; 0.00268; 120; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）排放标准限值. 臭气浓度(无量纲); 97; 1000; 《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）. 分析楼; P4-1; 非甲烷总烃; 3.55; 0.0349; 50; 7.65; 工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12/ 524-2020）中的“其他行业”限值要求. TRVOC; 0.888; 0.00872; 60; 9.2. 苯; 0.009; 0.0000884; 1; 0.6. 甲苯与二甲苯合计; 0.084; 0.0008246; 40; 4.45. P4-2; 非甲烷总烃; 3.74; 0.0591; 50; 7.65. TRVOC; 0.802; 0.0127; 60; 9.2. 苯; 0.007; 0.000111; 1; 0.6. 甲苯; 0.02; 0.000316; /; /. 二甲苯; 0.078; 0.00123; /; /. 甲苯与二甲苯合计; 0.098; 0.001546; 40; 4.45. P4-3; 非甲烷总烃; 3.56; 0.0305; 50; 7.65. TRVOC; 1.2; 0.0103; 60; 9.2. 苯; 0.044; 0.000378; 1; 0.6. 甲苯; 0.008; 0.0000686; /; /. 二甲苯; 0.042; 0.00036; /; /. 甲苯与二甲苯合计; 0.050; 0.0004286; 40; 4.45. P4-4; 非甲烷总烃; 3.75; 0.04; 50; 7.65. TRVOC; 1.09; 0.0117; 60; 9.2. 苯; 0.026; 0.000278; 1; 0.6. 甲苯; 0.008; 0.0000856; /; /. 二甲苯; 0.005; 0.0000535; /; /. 甲苯与二甲苯合计; 0.013; 0.0001391; 40; 4.45. P4-5; 非甲烷总烃; 0.98; 0.0208; 50; 7.65. TRVOC; 2.88; 0.0611; 60; 9.2. 甲醇; ＜2; 0.0214; 190; 18.8; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 臭气浓度; 151（无量纲）; /; 1000（无量纲）; /; 《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）. 食堂; P食堂（蓝白领公寓食堂）; 油烟; 2.0; /; 1.0; /; 《餐饮业油烟排放标准》（DB12/ 644-2016）. P食堂（北区工程食堂）; 油烟; ＜0.1; /; 1.0; /. 燃气锅炉; P1; 颗粒物; 1.7; 0.0015; 10; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2020）表4. 二氧化硫; 未检出; 0.0016; 20; /. 氮氧化物; 17; 0.017; 95; /. CO; 11; 0.0075; 50; /. 烟气黑度; ≤1(级); /; ≤1(级); /. 物探车间P1、P2、P3各排气筒之间的距离分别小于其排气筒高度之和，需要进行等效达标分析，P1-P3排气筒高度均为15m，P1与P2等效排气筒P’1-2颗粒物的等效速率为0.00489kg/h，P’1-2与P3的等效排气筒P’3颗粒物的等效速率为0.00757kg/h，均可达标排放；分析楼P4-1~P5排气筒高度均为25m，其中P4-1、P4-2、P4-3各排气筒之间的距离小于其排气筒高度之和，P4-1、P4-2、P4-3与P4-4、P4-5之间的距离均大于其两根排气筒高度之和，因此，仅对P4-1、P4-2、P4-3进行等效分析。P4-1与P4-2等效排气筒P’’1-2TRVOC的等效速率为0.02142kg/h，P’’1-2与P3的等效排气筒P’’3TRVOC的等效速率为0.03172kg/h，均可达标排放。 综上可知，现有工程各废气排放口污染物监测数据满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《餐饮业油烟排放标准》（DB12/ 644-2016）、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）相关限值要求。 厂界废气达标情况根据谱尼测试科技（天津）有限公司2025年3月12日出具的检测报告（报告编号：No.ABF2140100001LZ）进行分析。 - 无组织废气检测结果 检测点; 检测项目; 检测结果; 执行标准及限值. 厂界外上风向1#; 总悬浮颗粒物; 排放浓度 μg/m3; 188; 1.0; GB16297-1996. 氨; 排放浓度mg/m3; 0.029; 0.2; DB12/059-2018. 硫化氢; 排放浓度mg/m3; ＜0.001; 0.02. 臭气浓度; 排放浓度（无量纲）; ＜10; 20. 厂界外下风向2#; 总悬浮颗粒物; 排放浓度μg/m3; 204; 1.0; GB16297-1996. 氨; 排放浓度mg/m3; 0.037; 0.2; DB12/059-2018. 硫化氢; 排放浓度mg/m3; ＜0.001; 0.02. 臭气浓度; 排放浓度（无量纲）; ＜10; 20. 厂界外下风向3#; 总悬浮颗粒物; 排放浓度 μg/m3; 212; 1.0; GB16297-1996. 氨; 排放浓度mg/m3; 0.042; 0.2; DB12/059-2018. 硫化氢; 排放浓度mg/m3; ＜0.001; 0.02. 臭气浓度; 排放浓度（无量纲）; ＜10; 20. 厂界外下风向4#; 总悬浮颗粒物; 排放浓度 μg/m3; 208; 1.0; GB16297-1996. 氨; 排放浓度mg/m3; 0.039; 0.2; DB12/059-2018. 硫化氢; 排放浓度mg/m3; ＜0.001; 0.02. 臭气浓度; 排放浓度（无量纲）; ＜10; 20. （2）废水 公司排水系统采用污水与雨水分流制排水的管道系统。基地设有4个污水排口：蓝白领公寓和2#食堂产生的废水经公寓内配套的生活污水处理站处理后经DW01废水排放口排入市政污水管网，最终排入新河污水处理厂处理；1#油技生产车间和2#油技生产车间产生的含油废水隔油池处理后，进入油技污水处理站处理后与工业综合分析楼的生活污水汇集后，最终经过DW02废水排放口排放，经过市政污水管网最终排入新河污水处理厂处理；1#食堂废水、油生生产车间的含油废水均经过隔油池处理后，以上的废水均经过DW03废水排放口排放，经过市政污水管网最终排入新河污水处理厂处理；分析楼油生和油化产生的废水分别经过油生污水处理站和油化污水处理站处理后与油化生产车间、物探电缆生产车间废水经隔油池处理后一同经过DW04废水排放口排放，经过市政污水管网最终排入新河污水处理厂处理。 1)分析楼污水处理系统 分析楼内油生、油化各设有1处污水处理站，用于处理分析楼废水，处理能力均为15m³/d，现有工程废水为间断源，油生和油化废水量最大分别为11.7m³/d和10.2m³/d。油生和油化污水处理站采用“AO”的处理工艺，污水处理工艺如下。 清掏后作为危废处理 - 依托现有工程污水处理站工艺流程及产污节点 分析楼产生的废水经过油生和油化污水处理站处理后与油化生产车间、物探电缆生产车间废水经隔油池处理后一同经过DW04废水排放口排放，最终经过市政污水管网排入新河污水处理厂处理。 2)各排口达标分析 污水排放口DW01(公寓排口)废水达标情况根据天津鼎泰检测科技有限公司2025年8月12日出具的检测报告（报告编号：AFF8010070001L）进行分析；污水排放口DW02(北门排口)、污水排放口DW03(油生排口)、污水排放口DW04(油化南排口)废水达标情况根据海油总节能减排监测中心有限公司2025年8月28日出具的检测报告（报告编号分别为：EPMC/PM-SW-2508-020、EPMC/PM-SW-2508-021、EPMC/PM-SW-2508-022）进行分析。 - 各个排污口废水水质监测结果（单位：mg/L，pH 无量纲） 监测位置; 监测项目; 监测结果; 排放标准限值; 达标情况. 污水排放口DW01; pH; 7.5; 6~9; 达标. 悬浮物; 未检出; 400; 达标. 化学需氧量; 41; 500; 达标. 五日生化需氧量; 9.6; 300; 达标. 石油类; 0.44; 15; 达标. 氨氮; 1.78; 45; 达标. 总氮; 17.9; 70; 达标. 总磷; 2.43; 8; 达标. 动植物油类; 0.29; 100; 达标. 污水排放口DW02; pH; 7.3; 6~9; 达标. 悬浮物; 77; 400; 达标. 化学需氧量; 51; 500; 达标. 五日生化需氧量; 17.8; 300; 达标. 石油类; 0.20; 15; 达标. 氨氮; 1.68; 45; 达标. 总氮; 4.77; 70; 达标. 总磷; 0.25; 8; 达标. 动植物油类; 0.69; 100; 达标. 污水排放口DW03; pH; 7.2; 6~9; 达标. 悬浮物; 66; 400; 达标. 化学需氧量; 59; 500; 达标. 五日生化需氧量; 24.1; 300; 达标. 石油类; 0.17; 15; 达标. 氨氮; 5.82; 45; 达标. 总氮; 14.8; 70; 达标. 总磷; 0.85; 8; 达标. 动植物油类; 0.72; 100; 达标. 污水排放口DW04; pH; 7.4; 6~9; 达标. 悬浮物; 35; 400; 达标. 化学需氧量; 58; 500; 达标. 五日生化需氧量; 17.1; 300; 达标. 石油类; 0.08; 15; 达标. 氨氮; 1.55; 45; 达标. 总氮; 7.31; 70; 达标. 总磷; 0.49; 8; 达标. 动植物油类; 0.37; 100; 达标. 根据上表可知，现有工程污水排放口水质均符合《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）中规定的三级排放标准限值要求。 （3）噪声 根据天津鼎泰检测科技有限公司2025年11月19日、2026年1月29日出具的检测报告（报告编号：AFFB100060001L、AFG1200050001LZ），基地四侧厂界噪声监测结果能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。检测结果如下表所示。 - 厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 监测位置; 监测时段; 监测结果; 所属功能区类别; 排放标准限值; 达标情况. 东侧厂界界外1米处1#; 昼间; 49; 3类; 65; 达标. 南侧厂界界外1米处2#; 昼间; 55; 65; 达标. 西侧厂界界外1米处3#; 昼间; 54; 65; 达标. 北侧厂界界外1米处4#; 昼间; 56; 65; 达标. 北侧厂界界外1米处4#; 夜间; 48; 55; 达标. 本项目四侧厂界仅北侧厂界处设有泵站，有高噪声设备水泵，其余东、西、南侧厂界均无高噪声设备，根据监测报告，有高噪声设备的北侧厂界夜间噪声可达标排放，则其余东、西、南侧厂界噪声可达标排放。 （4）固体废物 现有工程产生的固体废物种类、数量及去向见下表。 - 现有工程固体废物产生及处置情况一览表 序号; 种类; 产生单元; 类别; 废物代码; 现有工程年产生量（t/a）; 处理方式. 1; 含酸废液; 分析楼; 危险废物; HW49/900-047-49; 4.3; 危险废物暂存于各车间的危废暂存间内，定期交由天津合佳威立雅环境服务有限公司处置. 2; 含油废水; 分析楼; HW09/900-007-09; 5. 3; 含油泥浆; 分析楼; HW08/071-002-08; 4.5. 4; 废化学试剂; 分析楼; HW49/900-047-49; 0.5. 5; 废试剂瓶; 分析楼; HW49/900-047-49; 2.2. 6; 废油桶; 分析楼、各车间; HW09/900-041-49; 0.2. 7; 废活性炭; 分析楼、物探车间; HW29/900-039-49; 12. 8; 沾染废物（含有机溶剂、油类等）; 分析楼及各车间; HW49/900-041-49; 2.6. 9; 废药品; 分析楼及实验楼; HW49/900-002-03; 0.192. 10; 含油泥浆; 分析楼; HW49/900-041-49; 6.5. 11; 铅酸蓄电池; 各车间; HW49/900-047-49; 9.605. 12; 废干电池; 各车间、分析楼及实验楼; HW23/384-001-23; 0.06. 13; 废清洗剂; 物探车间; HW09/900-007-49; 0.33. 14; 废防冻液; 各车间、分析楼及实验楼; HW09/900-007-49; 3. 15; 废灯管; 各车间、分析楼及实验楼; HW29/900-023-29; 0.2. 16; 实验废液; 分析楼及实验楼; HW49/900-047-49; 0.2. 17; 实验器皿及实验仪器初次清洗废水; 分析楼及实验楼; HW49/900-047-49; 2. 18; 污泥; 各污水处理站; HW08/251-002-08; 25. 19; 污水在线监测废液; 污水处理站; HW49/900-047-49; 4.5. 20; 废机油桶; 物探电缆车间; HW08/900-249-08; 0.03. 21; 废机油; HW08/900-217-08; 0.6. 22; 废液压油桶; HW08/900-249-08; 0.03. 23; 废液压油; HW08/900-218-08; 0.7. 24; 废海绵; HW49/900-041-49; 0.001. 25; 废四氢呋喃桶; HW49/900-041-49; 0.002. 26; 更换废零部件; 各车间; 一般工业固废; SW59/900-099-S59; 1; 暂存于一般固废暂存间定期外售物资回收部门. 27; 废包装材料; SW59/900-099-S59; 3. 28; 废离子交换树脂; 锅炉; SW59/900-099-S59; 0.12t/3a. 29; 废包装材料; 分析楼及物探电缆车间; SW59/900-099-S59; 3.6. 30; 边角料; 分析楼及物探车间; SW59/900-099-S59; 0.035. 31; 不合格品; 物探车间; SW59/900-099-S59; 0.07. 32; 废清理件; SW59/900-099-S59; 0.75. 33; 废零部件; 分析楼; SW59/900-099-S59; 2.2. 34; 水基钻井液; SW59/900-099-S59; 16. 35; 普通试剂及样品; SW59/900-099-S59; 2. 36; 破损实验器皿、滴管等; SW59/900-099-S59; 1.5. 37; 废擦拭纸等; SW59/900-099-S59; 0.6. 38; 废水泥浆; SW59/900-099-S59; 50. 39; 水泥粉末; SW59/900-099-S59; 55. 油生生产车间西北角设置1座危险废物暂存间，用于暂存油生生产车间产生的危险废物；物探电缆车间北侧设置1座危险废物暂存间，用于暂存物探电缆车间产生的危险废物；2#油技生产车间北侧设置1座危险废物暂存间，用于暂存2#油技生产车间产生的危险废物；分析楼里设置2间危险废物暂存间，分别位于三层东侧和三层北侧，用于暂存分析楼产生的危险废物。 本项目依托分析楼现有2个危废暂存间，危险废物贮存方式采用铁桶和托盘贮存，危险废物在危废间的贮存周期为半年，危废暂存间地面进行了硬化，并在地面和裙脚处刷环氧地坪漆以加强防渗，内部设有铁托盘，满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，并设置警示标志，实验过程产生的危险废物统一收集后分类暂存于危险废物暂存间。危废间内部已张贴危险废物标识牌，建设单位已设置良好的危险废物管理制度及台账记录工作。 综上，现有工程固体废物去向合理，危险废物已按要求进行转运。 8、现有环境风险防范与应急措施 中海油田服务股份有限公司天津分公司天津分公司根据环境保护部令第34号《突发环境事件应急管理办法》、环发[2015]4号《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》、环办[2014]34号《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》等文件的规定，已于2025年10月27日修订完成了《中海油田服务股份有限公司天津分公司突发环境事件应急预案》，并已在天津市滨海高新技术产业开发区城市管理和生态环境局完成备案，备案号为tigx-2025-087-L，风险等级为一般。 根据调查，分析楼现有主要风险防范措施及应急措施如下： ①地面已进行了硬化和防渗处理。 ②分析楼外发生泄漏或产生消防废水时，使用沙袋对雨水排口2、雨水排口3、雨水排口4进行封堵，将事故废水暂存于基地内，事故结束后，对其水质进行监测，若能达到基地污水处理站对进水水质要求，则用泵抽出至基地污水处理站处理，若超出基地污水处理站处理能力，则用泵抽出至应急桶中，作危废处置。 ③分析楼危废间地面硬化，并涂防火地坪漆。 ④分析楼内设置可燃气体报警器。 ⑤基地设有8个雨水排口分别通过基地雨水管网排至市政雨水管网，8个雨水排口使用沙袋进行封堵，泄漏物料可截留在基地雨水管道内，避免化学品从雨水井排出基地外。严重火灾时，消防废水可能经基地雨水管网进入市政雨水管网，此时须报告生态环境局，启动区域应急，市政雨水管网进入下游新东河干渠之前设有二号雨水泵站(常闭状态)，可对事故废水截留，地表水环境风险可防控。 9、排污许可执行情况 企业已取得固定污染源排污登记回执（登记编号：91120116732833745W004X），企业最新一次取得时间为2024年7月30日(有效期：：2024年07月30日至2029年07月29日)。 企业已按要求履行了污染物排放总量、执行报告管理制度等管理制度，并按要求进行了监测。 10、废气、废水及噪声污染物日常监测执行情况 现有工程日常监测执行情况详见下表： - 现有工程污染物日常监测计划一览表 单位：dB（A） 监测项目; 监测点位; 监测因子; 要求监测频次; 实际监测频次; 是否满足监测要求. 废气; 物探车间排气筒P1-P3; 颗粒物; 每年一次; 每年一次; 是. 物探车间排气筒P1; TRVOC、非甲烷总烃、臭气浓度; 每年一次; 每年一次; 是. 分析楼P4-1~P4-5; 非甲烷总烃、TRVOC、苯、甲苯、二甲苯; 每年一次; 每年一次; 是. P食堂（蓝白领公寓食堂）; 食堂油烟; 每年一次; 每年一次; 是. P食堂（北区工程食堂）; 食堂油烟; 每年一次; 每年一次; 是. P锅炉; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 每年一次; 每年一次; 是. 厂界; 颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度; 每年一次; 每年一次; 是. 废水; DW01; pH、COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、SS、动植物油、阴离子表面活性剂; 每季度一次; 每季度一次; 是. DW02; pH、COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、SS、石油类; 每季度一次; 每季度一次; 是. DW03; pH、COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、SS、动植物油; 每季度一次; 每季度一次; 是. DW04; pH、COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、SS; 每季度一次; 每季度一次; 是. 噪声; 东、南、西、北侧; 等效连续A声级; 每季度一次; 每季度一次; 是. 11、排污口规范化 现有工程均已设置标识牌和规范化采样平台，危废暂存间内地面均进行了防腐防渗处理，满足排污口规范化要求，现有工程规范化设置情况示例如下。 物探车间排气筒P1; 排气筒P1标识牌. 物探车间排气筒P2; 排气筒P2标识牌. 物探车间排气筒P3; 排气筒P3标识牌. # 锅炉废气排放口; # 锅炉废气检测孔. # 食堂油烟排气筒P食堂（北区工程）; # 食堂油烟排气筒P食堂（蓝白领公寓）. # 分析楼P4-1; # 分析楼P4-2. # 分析楼P4-3; # 分析楼P4-4. # 分析楼P4-5. 油技车间危险废物暂存间; 油技车间危险废物包装标识. 分析楼油生危险废物暂存间内部; 分析楼油生危险废物暂存间. 分析楼油化危险废物暂存间; 分析楼油化危险废物暂存间内部. 分析楼一般固废暂存. DW01排放口; DW02排放口. DW03排放口; DW04排放口. 12、小结 根据对建设单位现场踏勘情况及查阅的环保资料，并对照现行法律法规和标准，现有工程均已通过环保审批和验收；废气、废水中各类污染物达标排放、厂界噪声满足标准限值要求；固体废物均有合理明确的处置去向，危废暂存间能够满足现有危险废物暂存要求；应急预案已进行备案；已按照要求进行了排污许可登记；废气、废水污染物排放总量满足环评批复总量控制要求；环境管理制度完善，能够满足日常环境管理要求；基地内现有废气排放口、废水总排放口、危废暂存间，均已设置标识牌和规范化采样平台，危废暂存间内地面均进行了防腐防渗处理，满足排污口规范化要求。 综上，建设单位无现有环境问题。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）常规污染物 本项目所在区域基本污染物环境质量现状评价引用《2024年天津市生态环境状况公报》统计数据，由于《环境空气质量标准》(GB3095-2026)自2026年3月1日起实施，晚于《2024年天津市生态环境状况公报》数据统计时段。2024年，《环境空气质量标准》(GB3095-2026)尚未发布及实施，不能作为2024年环境空气质量评价依据，2024年环境空气质量评价需根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单(公告[2018]第29号)限值进行项目所在区域环境空气质量达标判断，后续环境管理执行《环境空气质量标准》(GB3095-2026)。 - 环境空气质量监测结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 36; 35; 102.86; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 66; 70; 94.29; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 36; 40; 90; 达标. CO; 24h平均浓度第95百分位数; 1100; 4000; 27.50; 达标. O3; 8h平均浓度第90百分位数; 184; 160; 115; 不达标. 注：SO2、NO2、PM10、PM2.5 4 项污染物为浓度均值，CO 为24 小时平均浓度第95 百分位数，O3为日最大8 小时平均浓度第90 百分位数。. 由上表可见，该地区环境空气基本污染物中PM10年均值、SO2年均值、NO2年均值和CO日平均浓度第95百分位数值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，PM2.5年均值和O3日最大8小时平均浓度第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。六项污染物没有全部达标，因此本项目所在区域属于非达标区。 （2）特征污染物 根据本项目污染物排放情况，特征因子为非甲烷总烃，于2025年9月28日~9月30日委托天津蓝宇环境检测有限公司对非甲烷总烃进行了检测，报告编号：津蓝环检：LYHPBG202509005。 ①监测点位 监测点位为本项目所在基地东南侧。 - 环境空气现状补充监测点位图 ②监测因子、监测时间及监测频率、监测方法 - 监测方案一览表 监测点名称; 平均时间; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离(m). 所在基地东南侧; 1h平均; 非甲烷总烃; 2025年9月28日~9月30日; 东南; 50m. - 监测分析方法 项目类别; 测试方法; 方法检出限. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07mg/m³. ③监测数据 本次大气其他污染物监测数据如下表所示。 - 环境空气其他污染物监测数据 监测点位; 污染物; 监测时间; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围. 所在基地东南侧; 非甲烷总烃（mg/m³）; 2025年9月28日~9月30日; 1h平均; 2.0; 1.1-1.3. ④监测结果 采用单因子指数法进行评价，单因子计算公式如下，污染负荷指数与污染负荷系数的计算格式： 式中：Pi-----第i种污染物的单因子评价指数 Ci-----第i种污染物的实测浓度值，mg/m³ -----第i种污染物的环境标准值，mg/m³ 超标率按如下公式计算: 本次大气其他污染物监测结果如下表所示。 - 环境空气其他污染物监测统计结果 监测点位; 污染物; 评价时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 所在基地东南侧; 非甲烷总烃（mg/m³）; 2025年9月28日~9月30日; 2.0; 1.1-1.3; 65; 0; 达标. 由监测结果可看出，监测范围内环境空气特征污染物非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中环境标准限值要求。 2、声环境 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需开展声环境质量现状评价。 3、生态环境 本项目无产业园区外新增用地，不开展生态现状调查。 4、地下水环境 （1）污染途径 本项目油生实验室器皿后续清洗废水和油化实验室实验器皿及实验仪器后续清洗废水经分析楼现有油生污水处理站和油化污水处理站处理，污水排放管道和污水处理站均为现有，废水排放种类与现有工程相同，油生污水处理站和油化污水处理站均为地下混凝土结构，水池池体由于老化或腐蚀等情况防渗层破坏发生泄漏时，不易发现，存在污染地下水、土壤的途径。 - 监测点位布设 - 本次评价由天津鼎泰检测科技有限公司对厂区分析楼污水处理站附近现有 - 监测井进行了现状监测，并出具了检测报告（报告编号：AFG3110030001L）。监测点位示意图见下图。 - 地下水环境质量监测点位示意图 （3）监测因子 根据项目特点和可能对地下水的影响，本次选定的监测因子如下 八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。 基本监测因子为：pH、氨氮、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量。 特征监测因子为：氨氮、耗氧量、总磷、甲苯、二甲苯、石油类。 （4）监测时间 本次地下水样品采样时间为2026年3月12日，报告编号：AFG3110030001L。 （5）评价标准 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)第10.3.2条，对属于GB/T 14848水质指标的评价因子，应按其规定的水质分类标准值进行评价；对于不属于GB/T 14848水质指标的评价因子，可参照国家(行业、地方)相关标准的水质标准值(如GB 3838、GB 5749、DZ/T 0290等)进行评价。本评价标准选取《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)和《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)进行评价。 - 地下水质量标准限值 序 号; 检测项目; 标准值; 参考规范. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅴ类. 1; pH; 6.5～8.5; 5.5～6.5 8.5～9.0; <5.5 >9.0; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）. 2; 氨氮（以N计）（mg/L）; ≤0.02; ≤0.1; ≤0.5; ≤1.5; >1.5. 3; 硝酸盐（以N计）（mg/L）; ≤2; ≤5; ≤20; ≤30; >30. 4; 亚硝酸盐（以N计）（mg/L）; ≤0.01; ≤0.1; ≤1; ≤4.8; >4.8. 5; 挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）; ≤0.001; ≤0.001; ≤0.002; ≤0.01; >0.01. 6; 氰化物（mg/L）; ≤0.001; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.1; >0.1. 7; 砷（mg/L）; ≤0.001; ≤0.001; ≤0.01; ≤0.05; >0.05. 8; 汞（mg/L）; ≤0.0001; ≤0.0001; ≤0.001; ≤0.002; >0.002. 9; 铬（六价）; ≤0.005; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.1; >0.1. 10; 总硬度（以CaCO3计）（mg/L）; ≤150; ≤300; ≤450; ≤650; >650. 11; 铅（mg/L）; ≤0.005; ≤0.005; ≤0.01; ≤0.1; >0.1. 12; 镉（mg/L）; ≤0.0001; ≤0.001; ≤0.005; ≤0.01; >0.01. 13; 铁（mg/L）; ≤0.1; ≤0.2; ≤0.3; ≤2; >2. 14; 锰（mg/L）; ≤0.05; ≤0.05; ≤0.1; ≤1.5; >1.5. 15; 溶解性总固体; ≤300; ≤500; ≤1000; ≤2000; >2000. 16; 耗氧量（CODMn法，以O2计）（mg/L）; ≤1; ≤2; ≤3; ≤10; >10. 17; 硫酸盐（mg/L）; ≤50; ≤150; ≤250; ≤350; >350. 18; 氯化物（mg/L）; ≤50; ≤150; ≤250; ≤350; >350. 19; 甲苯（mg/L）; ≤0.0005; ≤0.14; ≤0.7; ≤1.4; >1.4. 20; 二甲苯（总量）（mg/L）; ≤0.0005; ≤0.1; ≤0.5; ≤1; >1. 21; 银（mg/L）; ≤0.001; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.10; >0.1. 22; 石油类（mg/L）; ≤0.05; ≤0.05; ≤0.05; ≤0.5; ≤1; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. 23; 总磷（mg/L）; ≤0.02; ≤0.1; ≤0.2; ≤0.3; ≤0.4. - 监测方法 - 地下水监测方法一览表 项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. pH值; 水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020; /. 钾离子; 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014; 0.0045mg/L. 钠离子; 0.00636mg/L. 钙离子; 0.00661mg/L. 镁离子; 0.00194mg/L. 碳酸根; 《地下水质检验方法 滴定法测定 碳酸根、重碳酸根和氢氧根》 DZ/T 0064.49-2021; 5mg/L. 重碳酸根; 《地下水质检验方法 滴定法测定 碳酸根、重碳酸根和氢氧根》 DZ/T 0064.49-2021; 5mg/L. 硫酸盐; 《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)》HJ/T 342-2007; 8mg/L. 氯化物; 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》 GB 11896-89; 10mg/L. 硝酸盐氮; 《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法》HJ/T 346-2007; 0.08mg/L. 氟化物; 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 7484-1987; 0.05mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L. 亚硝酸盐氮; 《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》GB 7493-87; 0.003mg/L. 挥发酚; 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009; 0.0003mg/L. 氰化物; 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法; 0.002mg/L. 总硬度; 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006 7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法; 1.0mg/L. 可滤残渣（溶解性总固体）; 103～105℃烘干的可滤残渣 《水和废水监测分析方法》 (第四版) (增补版) 国家环境保护总局 (2002年)第三篇 第一章 七（二）; 4mg/L. 高锰酸盐指数; 《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB/T 11892-1989; 0.5mg/L. 汞; 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014; 0.04µg/L. 六价铬; 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 GB/T 7467-1987; 0.004mg/L. 铅; 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014; 0.09µg/L. 砷; 0.12µg/L. 镉; 0.05µg/L. 铁; 0.82µg/L. 锰; 0.12µg/L. 铜; 0.08µg/L. 钛; 0.46µg/L. 锑; 0.15µg/L. 钴; 0.03µg/L. 锌; 0.67µg/L. 镍; 0.06µg/L. 石油类; 《水质 石油类的测定 紫外分光光度法》HJ 970-2018; 0.01mg/L. （7）监测结果 - 地下水八大离子当量分析表 监测位置; S1. 分析项目; mg/L; mmol/L; %. 钾离子; 22.6; 0.58; 2.31. 钠离子; 438; 19.04; 75.95. 钙离子; 57.2; 2.86; 11.41. 镁离子; 31.1; 2.59; 10.34. 氯化物; 544; 15.32; 51.98. 硫酸盐; 330; 6.88; 23.32. 重碳酸根; 444; 7.28; 24.69. 碳酸根; <5; —; —. 水化学类型; Cl·HCO3-Na. - 地下水环境质量监测结果 序号; 井号; 监测因子; 单位; 监测结果; 评价结果; 标准依据. 1; S1; pH值; 无量纲; 7.9; I; 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017). 2; 总硬度(以CaCO₃计); mg/L; 289; Ⅲ. 3; 溶解性总固体/溶解性固体总量; mg/L; 1.7×10³; Ⅳ. 4; 硫酸盐/硫酸根(SO₄²⁻); mg/L; 330; Ⅳ. 5; 氯化物(Cl⁻ ); mg/L; 544; V. 6; 铁; mg/L; 2.26; V. 7; 锰; mg/L; 0.226; Ⅳ. 8; 铝; mg/L; 1.95; V. 9; 化学需氧量/耗氧量(CODᴍₙ法，以O₂计); mg/L; 2.8; Ⅲ. 10; 氨氮(以N计); mg/L; 3.44; V. 11; 钠; mg/L; 438; V. 12; 亚硝酸盐(NO₂⁻,以N计); mg/L; 0.004; I. 13; 硝酸盐(NO₃⁻,以N计); mg/L; 0.26; I. 14; 氰化物; mg/L; 0.004L; II. 15; 氟化物(F⁻); mg/L; 1.54; Ⅳ. 16; 汞; mg/L; 0.00005; I. 17; 砷; mg/L; 0.0050; Ⅲ. 18; 镉; mg/L; 0.00013; II. 19; 铬(六价); mg/L; 0.004L; I. 20; 铅; mg/L; 0.0148; Ⅳ. 21; 甲苯; μg/L; 0.3L; I. 22; 挥发性酚类(以苯酚计); mg/L; 0.002L; Ⅲ. 23; 银; mg/L; 0.00004L; I. 25; 二甲苯(总量); μg/L; 0.2L; I. 26; 碳酸根; mg/L; 5L; /; /. 27; 重碳酸根; mg/L; 444; /; /. 28; 钙; mg/L; 57.2; /; /. 29; 钾; mg/L; 22.6; /; /. 30; 镁; mg/L; 31.1; /; /. 31; 总磷(以P计); mg/L; 0.42; V; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002). 32; 石油类; mg/L; 0.19; Ⅳ. 注：L表示检测结果小于检出限。 - 地下水环境质量单样标准指数一览表 水质类别; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅴ. 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017); pH值、硝酸盐、亚硝酸盐、甲苯、银、汞、铬(六价)、二甲苯; 氰化物、镉; 总硬度(以CaCO3计)、化学需氧量/耗氧量(CODᴍₙ法，以O₂计)、砷、挥发性酚类(以苯酚计); 溶解性总固体/溶解性固体总量、硫酸盐/硫酸根(SO₄²⁻)、氟化物(F⁻)、铅、锰; 氯化物(Cl⁻ )、铁、铝、氨氮(以N计)、钠、总磷(以P计). 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002); /; /; /; 石油类; /. 由上表现状评价结果可以看出，pH值、硝酸盐、亚硝酸盐、甲苯、银、汞、铬(六价)、二甲苯指标满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中I类用水标准；氰化物、镉指标满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中Ⅱ类用水标准；总硬度(以CaCO3计)、化学需氧量/耗氧量(CODᴍₙ法，以O₂计)、砷、挥发性酚类(以苯酚计)满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中III类用水标准；溶解性总固体/溶解性固体总量、硫酸盐/硫酸根(SO₄²⁻)、氟化物(F⁻)、铅、锰满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中Ⅳ类用水标准；氯化物(Cl⁻ )、铁、铝、氨氮(以N计)、钠、总磷(以P计)满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中V类用水标准；石油类满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV类用水标准。 超标原因分析：站址浅水层中的溶解性总固体/溶解性固体总量、硫酸盐/硫酸根(SO₄²⁻)、氟化物(F⁻)、铅、锰、氯化物(Cl⁻ )、铁、铝、氨氮(以N计)、钠、总磷(以P计)等指标含量相对较高，可能是由原生环境造成的，其形成除与含水层中母岩有关外，还与地下水补给、径流、排泄条件有关。地下水在该地区径流缓慢，地下水埋藏较浅，地下水动态类型为入渗—蒸发型，蒸发在带走水分的同时，促使盐分不断累积，也会造成部分组分富集。同时，可能受人为活动的影响，导致潜水石油类、锰等指标浓度较高。 5、土壤环境质量现状 （1）监测点位布设 考虑本项目涉及入渗途径影响，本项目在分析楼东南侧临近综合污水处理站处取土壤样进行监测，并将其作为背景值，编号为T1。取样时间为2026年1月21日，报告编号：AFG1200040002LZ。取样深度参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），柱状监测点T1采样深度为0.3 m、1.2m、2.8m，点位设置详见下图。 - 土壤环境现状监测点位图 （2）监测因子 ① 基本因子：汞、砷、镉、六价铬、铅、铜、镍、银、铝、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、对二甲苯+间二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，共47项； ② 特征因子：pH、甲苯、二甲苯、石油烃（C10-C40）。 （3）监测时间 本次土壤柱状样T1采样时间为2026年1月21日。 （4）评价标准 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（DB12/1311-2024）规定了保护人体健康的建设用地土壤污染风险筛选值和管制值，本项目为工业用地，按照该标准中的第二类用地标准进行评价。具体如下： - 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 单位：mg/kg 污染物项目; 筛选值; 管制值. 第二类用地; 第二类用地. 重金属和无机物. 砷; 60; 140. 镉; 65; 172. 铬（六价）; 5.7; 78. 铜; 18000; 36000. 铅; 800; 2500. 汞; 38; 82. 镍; 900; 2000. 锑; 180; 360. 钴; 70; 350. 挥发性有机物. 四氯化碳; 2.8; 36. 氯仿; 0.9; 10. 氯甲烷; 37; 120. 1，1-二氯乙烷; 9; 100. 1，2-二氯乙烷; 5; 21. 1，1-二氯乙烯; 66; 200. 顺1，2-二氯乙烯; 596; 2000. 反1，2-二氯乙烯; 54; 163. 二氯甲烷; 616; 2000. 1，2-二氯丙烷; 5; 47. 1，1，1，2-四氯乙烷; 10; 100. 1，1，2，2-四氯乙烷; 6.8; 50. 1，1，1-三氯乙烷; 840; 840. 1，1，2-三氯乙烷; 2.8; 15. 三氯乙烯; 2.8; 20. 1，2，3-三氯丙烷; 0.5; 5. 氯乙烯; 0.43; 4.3. 苯; 4; 40. 氯苯; 270; 1000. 1，2-二氯苯; 560; 560. 1，4-二氯苯; 20; 200. 乙苯; 28; 280. 苯乙烯; 1290; 1290. 甲苯; 1200; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; 570; 570. 邻二甲苯; 640; 640. 半挥发性有机物. 硝基苯; 76; 760. 苯胺; 260; 663. 2-氯酚; 2256; 4500. 苯并[a]蒽; 15; 151. 苯并[a]芘; 1.5; 15. 苯并[b]荧蒽; 15; 151. 苯并[k]荧蒽; 151; 1500. 䓛; 1293; 12900. 二苯并[a，h]蒽; 1.5; 15. 茚并[1，2，3-cd]芘; 15; 151. 萘; 70; 700. 石油烃类. 石油烃（C10-C40）; 4500; 9000. （5）监测方法 - 土壤监测方法一览表 项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. pH值; 《土壤 pH值的测定 电位法》HJ 962-2018; /. 锰; 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016; 0.4mg/kg. 钴; 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016; 0.04mg/kg. 锑; 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016; 0.08mg/kg. 铅; 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997; 0.1mg/kg. 锌; 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019; 1mg/kg. 镍; 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019; 3mg/kg. 铜; 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019; 1mg/kg. 六价铬; 《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ 1082-2019; 0.5mg/kg. 镉; 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997; 0.01mg/kg. 砷; 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013; 0.01mg/kg. 汞; 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013; 0.002mg/kg. 石油烃（C10-C40）; 《土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》HJ 1021-2019; 6mg/kg. 钛; 《土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 974-2018; 0.01g/kg. 氯甲烷; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; 1.0μg/kg. 氯乙烯; 1.0μg/kg. 1,1-二氯乙烯; 1.0μg/kg. 二氯甲烷; 1.5μg/kg. 反式-1,2-二氯乙烯; 1.4μg/kg. 1,1-二氯乙烷; 1.2μg/kg. 顺式-1,2-二氯乙烯; 1.3μg/kg. 氯仿; 1.1μg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 1.3μg/kg. 四氯化碳; 1.3μg/kg. 苯; 1.9μg/kg. 1,2-二氯乙烷; 1.3μg/kg. 三氯乙烯; 1.2μg/kg. 1,2-二氯丙烷; 1.1μg/kg. 甲苯; 1.3μg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 1.2μg/kg. 氯苯; 1.2μg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; 1.2μg/kg. 乙苯; 1.2μg/kg. 间,对-二甲苯; 1.2μg/kg. 邻-二甲苯; 1.2μg/kg. 苯乙烯; 1.1μg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.2μg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 1.2μg/kg. 1,4-二氯苯; 1.5μg/kg. 1,2-二氯苯; 1.5μg/kg. 苯胺; 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017; 0.1mg/kg. 2-氯苯酚; 0.06mg/kg. 硝基苯; 0.09mg/kg. 萘; 0.09mg/kg. 苯并[a]蒽; 0.1mg/kg. 䓛; 0.1mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 0.2mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 0.1mg/kg. 苯并[a]芘; 0.1mg/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.1mg/kg. 二苯并[a,h]蒽; 0.1mg/kg. （6）监测结果 - T1土壤环境质量监测结果 单位mg/kg，pH除外 监测项目; 筛选值; T1-1（0.3m）; T1-2（1.2m）; T1-3（2.8m）. 监测结果; 评价结果; 监测结果; 评价结果; 监测结果; 评价结果. pH值; /; 7.83; /; 8.4; /; 8.52; /. 铅; 800; 29.4; ＜筛选值; 30; ＜筛选值; 27.1; ＜筛选值. 镍; 900; 40; ＜筛选值; 50; ＜筛选值; 48; ＜筛选值. 铜; 18000; 37; ＜筛选值; 34; ＜筛选值; 34; ＜筛选值. 六价铬; 5.7; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 镉; 65; 0.20; ＜筛选值; 0.19; ＜筛选值; 0.18; ＜筛选值. 砷; 60; 13.1; ＜筛选值; 21.5; ＜筛选值; 21.2; ＜筛选值. 汞; 38; 0.060; ＜筛选值; 0.042; ＜筛选值; 0.054; ＜筛选值. 氯甲烷; 37; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 氯乙烯; 0.43; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 苯; 4; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 1,1-二氯乙烯; 66; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 二氯甲烷; 616; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 反式-1,2-二氯乙烯; 54; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 1,1-二氯乙烷; 9; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 1,2-二氯乙烷; 5; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 顺式-1,2-二氯乙烯; 596; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 二氯甲烷; 616; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 1,2-二氯丙烷; 5; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 氯仿; 0.9; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 1,1,1-三氯乙烷; 840; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 四氯化碳; 2.8; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 甲苯; 1200; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 三氯乙烯; 2.8; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 四氯乙烯; 53; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 氯苯; 270; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 乙苯; 28; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 间,对-二甲苯; 570; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 邻-二甲苯; 640; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 苯乙烯; 1290; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 1,4-二氯苯; 20; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 1,2-二氯苯; 560; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 萘; 70; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 硝基苯; 76; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 苯胺; 260; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 2-氯酚; 2256; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 苯并[a]蒽; 15; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 苯并[a]芘; 1.5; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 苯并[b]荧蒽; 15; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 苯并[k]荧蒽; 151; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 䓛; 1293; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 二苯并[a,h]蒽; 1.5; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 石油烃（C10-C40）; 4500; 222; ＜筛选值; 52; ＜筛选值; 54; ＜筛选值. 二甲苯（总）; /; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值; ND; ＜筛选值. 银; 2256; 0.12; ＜筛选值; 0.13; ＜筛选值; 0.11; ＜筛选值. 铝%; /; 11.4; ＜筛选值; 15.4; ＜筛选值; 16.4; ＜筛选值. 从监测结果可见，本项目土壤各项监测指标的检测结果均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 根据资料收集及现场调查，本项目厂界外500m范围内环境保护目标详见下表。 - 大气环境保护目标分布情况 序号; 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界边界最近距离(m). 1; 和旭园; 居民; 大气环境; 二类区; W; 100. 2; 梧桐锦苑; 居民; 大气环境; 二类区; N; 60. 3; 瀚澜苑; 居民; 大气环境; 二类区; N; 240. 4; 和丰广场; 居民; 大气环境; 二类区; W; 85. 5; 和畅广场; 居民; 大气环境; 二类区; W; 325. 6; 滨海高新区海洋科技园保障性租赁住房; 居民; 大气环境; 二类区; SE; 180. 7; 在建小区; 居民; 大气环境; 二类区; N; 60. 2、声环境保护目标 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目废气执行标准具体标准限值见下表。 - 本项目废气排放控制标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 最高允许排放速率; 执行标准. 排气筒高度（m）; 排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃; 50; 25; 7.65; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）其他行业. TRVOC; 60; 25; 9.2. 甲苯与二甲苯合计; 40; 25; 4.45. 2、废水 本项目废水依托分析楼现有污水处理设施处理达标后经排污口DW04排入市政污水管网，本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准。 - 废水污染物排放标准一览表 污染因子; 单位; 标准值; 标准名称. pH; 无量纲; 6～9; 《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）. SS; mg/L; 400. BOD; mg/L; 300. CODcr; mg/L; 500. 氨氮; mg/L; 45. 总氮; mg/L; 70. 总磷; mg/L; 8. 石油类; mg/L; 15. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区域标准，夜间不实验。标准限值详见下表。 - 建筑施工场界环境噪声排放标准 类别; 噪声限值dB(A); 标准. 运营期; 3类：昼间65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008). 施工期; 昼间70 夜间55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011). 4、固体废物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ 2025-2012)；一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)，采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《市生态环境局关于在环境影响评价与排污许可工作中加强重点污染物排放总量控制管理的通知》（2023年3月8日）和《天津市人民政府办公厅关于印发天津市重点污染物排放总量控制管理办法（试行）的通知》（津政办规[2023]1号）及国家相关规定并结合本项目实际污染物排放情况，本项目涉及的排放总量控制的污染物为VOCs、COD、总磷。 1、废气 （1）根据预测值进行核算： VOCs：根据污染源分析，P4-2：VOCs新增年排放量0.236t/a；P4-4：VOCs新增年排放量0.16t/a；P4-5：VOCs新增年排放量0.326t/a，综上，本项目建成VOCs新增年排放量0.722 t/a。 （2）根据标准浓度进行核算： 按VOCs速率标准核算： 1）油生实验室 P4-2：9.2kg/h×2000h/a×10-3=18.4t/a； P4-4：9.2kg/h×2000h/a×10-3=18.4t/a. 2）油化实验室 P4-5：9.2kg/h×2000h/a×10-3=18.4t/a； 综上，根据排放标准核算，本项目VOCs排放量为55.2t/a。 2、废水 （1）根据预测值进行核算： 排放量=总排口出水水质×本项目年废水量 CODCr：76mg/L×66.98m3/a×10-6=0.005t/a 氨氮：1.7mg/L×66.98m3/a×10-6=0.0001t/a 总氮：3.04mg/L×66.98m3/a×10-6=0.0002t/a 总磷：1.99mg/L×66.98m3/a×10-6=0.0001t/a （2）根据标准浓度进行核算： CODCr：500mg/L×66.98m3/a×10-6 =0.033t/a 氨氮：45mg/L×66.98m3/a×10-6 =0.003t/a 总氮：70mg/L×66.98m3/a×10-6=0.005t/a 总磷：8mg/L×66.98m3/a×10-6 =0.0005t/a （3）本项目废水依托分析楼现有污水处理系统处理达标后最终排入新河污水处理厂，该污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/566-2015）A标准。排入外环境的量为： COD：30mg/L×66.98m3/a×10-6=0.002t/a 氨氮：（1.5 mg/L×7/12+3.0 mg/L×5/12）×66.98m3/a×10-6=0.0003t/a 总氮：10mg/L×66.98m3/a×10-6=0.0007t/a 总磷：0.3mg/L×66.98m3/a×10-6=0.00002t/a 3、本项目污染物总量汇总表 - 本项目污染物排放总量一览表 污染物类别; 污染物名称; 本项目产生量t/a; 本项目削减量t/a; 本项目排放量t/a; 本项目标准排放量t/a; 排入外环境量t/a. 废气; VOCs; 1.805; 1.083; 0.722; 55.2; 0.722. 废水; CODCr; 0.041; 0.036; 0.005; 0.033; 0.002. 氨氮; 0.0008; 0.0007; 0.0001; 0.003; 0.0003. 总氮; 0.0017; 0.0015; 0.0002; 0.005; 0.0007. 总磷; 0.0008; 0.0007; 0.0001; 0.0005; 0.00002. - 本项目污染物“三本账” - 项目污染物“三本账”统计一览表 类别; 污染物; 环评批复总量(t/a); [4]环评预测总量(t/a); 现有工程排放量(t/a); 本项目排放量(t/a); 以新带老削减量t/a; 全厂预测排放总量t/a; [2]增减量t/a. 废气; 颗粒物; /; 0.231; 0.144; /; /; 0.144; /. VOCs; /; 0.1374; 0.077; 0.722; /; 0.8594; +0.722. SO2; 0.545; /; 0.27; /; /; 0.27; /. NOx; 2.288; /; 0.83; /; /; 0.83; /. 废水; CODcr; 36.504; /; 22.117; 0.005; /; 22.122; +0.005. 氨氮; 2.6502; /; 0.5762; 0.0001; /; 0.5763; +0.001. 总磷; /; 1.3001; 0.8091; 0.0001; /; 0.80923; +0.0001. 总氮; /; 11.4405; 6.1235; 0.0002; /; 6.1237; +0.0002. 注：[1]全厂废气预测排放总量=环评批复总量/环评预测总量+本项目排放量，全厂废水预测排放总量=现有工程排放量+本项目排放量；[2]增减量=全厂预测排放总量-环评批复总量-以新带老削减量；[3]、[4]具体数据来源见表23。 综上，本项目建成后，新增污染物排放总量为VOCs 0.722t/a、CODcr0.005t/a、氨氮0.0001t/a，总氮0.0002t/a，总磷0.0001t/a。 本项目建成后，CODcr、氨氮、总氮和总磷现有工程实际排放量与本项目预计排放量之和小于环评批复总量，因此本次不再进行其总量申请。 综上，本项目申请总量指标为VOCs0.722t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期无土建工程，本项目依托现有设备进行实验，不新增实验设备，因此，施工期不涉及废气、噪声、固废的产生，不会对周围环境产生影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目废气排放量、处理措施排放方式如下： - 废气污染源情况一览表 排气筒; 污染物名称; 产生情况; 时间h＜1000（无量纲）; 处理措施; 收集效率%; 处理效率%; 风量(m³/h); 有组织排放. 产生量(kg/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m³); 排放量(kg/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m³). P4-2(依托）; 现有工程; TRVOC; /; 0.1847; /; 2000; 产生的废气经通风橱、各个色谱仪自带排气管收集，依托现有2#活性碳装置处理; 100; 60; 19100; /; 0.073875; /. 非甲烷总烃; /; 0.1847; /; /; 0.073875; /. 甲苯、二甲苯; /; 0.0048; /; /; 0.0019325; /. 本项目新增; TRVOC; 590; 0.295; /; 236; 0.118; /. 非甲烷总烃; 590; 0.295; /; 236; 0.118; /. 甲苯、二甲苯; 15; 0.0075; /; 6; 0.003; /. 臭气浓度; /; ＜1000（无量纲）; /; 1000（无量纲）. 本项目建成后; TRVOC; /; 0.4797; 25.12; /; 0.191875; 10.04. 非甲烷总烃; /; 0.4797; 25.12; /; 0.191875; 10.04. 甲苯、二甲苯; /; 0.0123; 0.64; /; 0.005; 0.26. 臭气浓度; /; ＜1000（无量纲）; /; 1000（无量纲）. P4-4(依托）; 现有工程; TRVOC; /; 0.125; /; 2000; 产生的废气经通风橱、各个色谱仪自带排气管收集，依托现有4#活性碳装置处理; 100; 60; 10900; /; 0.05; /. 非甲烷总烃; /; 0.125; /; /; 0.05; /. 甲苯、二甲苯; /; 0.00043; /; /; 0.0001739; /. 本项目新增; TRVOC; 400; 0.2; /; 160; 0.08; /. 非甲烷总烃; 400; 0.2; /; 160; 0.08; /. 甲苯、二甲苯; 1.5; 0.00075; /; 0.6; 0.0003; /. 臭气浓度; /; ＜1000（无量纲）; /; 1000（无量纲）. 本项目建成后; TRVOC; /; 0.325; 29.82; /; 0.13; 11.93. 非甲烷总烃; /; 0.325; 29.82; /; 0.129; 11.93. 甲苯、二甲苯; /; 0.00118; 0.11; /; 0.00047; 0.04. 臭气浓度; /; ＜1000（无量纲）; /; 1000（无量纲）. P4-5(依托）; 现有工程; TRVOC; /; 0.1528; /; 2000; 产生的废气经通风橱、各个色谱仪自带排气管收集，依托现有5-7#活性炭装置处理; 100; 60; 48000; /; 0.0611; /. 非甲烷总烃; /; 0.052; /; /; 0.0208; /. 臭气浓度; /; ＜1000（无量纲）; /; 1000（无量纲）. 本项目新增; TRVOC; 815; 0.4075; /; 326; 0.163; /. 非甲烷总烃; 275; 0.1375; /; 110; 0.055; /. 臭气浓度; /; ＜1000（无量纲）; /; 1000（无量纲）. 本项目建成后; TRVOC; /; 0.5603; 11.67; /; 0.2241; 4.67. 非甲烷总烃; /; 0.1895; 3.95; /; 0.0758; 1.58. 臭气浓度; /; ＜1000（无量纲）; /; 1000（无量纲）. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 本项目排放口基本情况一览表 排气筒编号; 排气筒名称; 高度m; 排气筒内径m; 排气温度℃; 排放口类型; 坐标. P4-2（依托）; 油生实验室排气筒; 25; 1.1; 25; 一般排放口; 117°37'37.706"E 39°04'49.064"N. P4-4（依托）; 油生实验室排气筒; 25; 1.1; 25; 一般排放口; 117°37'37.696"E 39°04'48.944"N. P4-5（依托）; 油化实验室排气筒; 25; 1; 25; 一般排放口; 117°37'37.020"E 39°04'50.668" N. - 本项目风量分配表 本项目所依托排气筒; 总风量（m³/h）; 集气点位; 治理设施. P4-2; 19100; 油生实验室二层废气; 1#活性炭装置. P4-4; 10900; 油生实验室四层废气; 3#活性炭装置. P4-5; 17000; 油化实验室二层废气; 5#活性炭装置. 20000; 油化实验室三层废气; 6#活性炭装置. 11000; 油化实验室四层废气; 7#活性炭装置. （1）源强核算过程 1）油生实验过程产生的有机废气 本项目依托现有实验设备，通过增加作业频次，在不新增实验类别的前提下，新增对原油类性质检测以及化学驱物质筛选测试能力，此部分新增实验量主要集中在油生实验室二层和四层进行，根据前述分析，在进行四组分分析、原油含蜡量分析、原油蒸馏、化学驱实验过程中会产生有机废气，主要污染物为TRVOC、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯。油生实验过程中产生的有机废气经通风橱收集后依托现有活性炭装置（2#和4#活性炭装置）处理后经依托现有2根25m高排气筒P4-2和P4-4排放。 本项目在实施过程中，将充分利用现有实验设备，不新增实验类别及原辅材料种类，仅通过增加现有实验的作业频次来实现本次实验目的。因此，项目运行期间所产生的污染物种类及产排污情况可参照现有工程进行类比分析。类比现有工程分析楼P4-2、P4-4排气筒日常监测报告，根据天津鼎泰检测科技有限公司2025年3月24日、2025年8月6日出具的检测报告（报告编号：ABF2240040001LZ、AFF7160070001LZ），P4-2排气筒排放的污染物TRVOC、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯最大排放速率分别为0.0591kg/h、0.0591 kg/h、0.001546 kg/h，P4-4排气筒排放的污染物TRVOC、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯最大排放速率分别为0.04kg/h、0.04kg/h、0.0001391kg/h，现有工程检测负荷约80%。类比可行性见下表： - 类比可行性一览表 序号; 类比项; 现有工程油生实验室; 本项目; 可比性. 1; 原料类型; 原油样品、无水乙醇、二甲苯、石油醚、无水煤油、甲苯、正庚烷等; 原油样品、无水乙醇、二甲苯、石油醚、无水煤油、甲苯、正庚烷等; 相似，可类比. 2; 原料总用量; 607.97kg/a; 972.79kg/a; 约为现有工程的1.6倍. 3; 收集方式; 通风橱收集; 通风橱收集; 本项目依托现有工程. 4; 废气处理方式; 2#和4#活性炭装置; 2#和4#活性炭装置; 本项目依托现有工程. 上表分析可知，本项目产污情况参照现有工程进行类比分析是可行的。本项目所用原辅材料用量为现有工程的1.6倍，则本项目新增污染物排放量按照现有工程的满负荷1.6倍进行计算，经计算，本项目P4-2排气筒新增污染物TRVOC、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯最大排放速率分别为0.118kg/h、0.118kg/h、0.003kg/h，P4-4排气筒新增污染物TRVOC、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯最大排放速率分别为0.08kg/h、0.08kg/h、0.0003kg/h。本项目建成后P4-2排气筒、P4-4排气筒污染物喷漆房情况如下。 - 油生实验室废气排放情况汇总表 排气筒; 污染物名称; 产生情况; 时间h; 收集效率%; 处理效率%; 风量(m³/h); 有组织排放. 产生量(kg/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m³); 排放量(kg/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m³). P4-2(依托）; 现有工程; TRVOC; /; 0.1847; /; 2000; 100; 60; 19100; /; 0.073875; /. 非甲烷总烃; /; 0.1847; /; /; 0.073875; /. 甲苯、二甲苯; /; 0.0048; /; /; 0.0019325; /. 本项目新增; TRVOC; 590; 0.295; /; 236; 0.118; /. 非甲烷总烃; 590; 0.295; /; 236; 0.118; /. 甲苯、二甲苯; 15; 0.0075; /; 6; 0.003; /. 臭气浓度; /; ＜1000（无量纲）; /; 1000（无量纲）. 本项目建成后; TRVOC; /; 0.4797; 25.12; /; 0.191875; 10.04. 非甲烷总烃; /; 0.4797; 25.12; /; 0.191875; 10.04. 甲苯、二甲苯; /; 0.0123; 0.64; /; 0.005; 0.26. 臭气浓度; /; ＜1000（无量纲）; /; 1000（无量纲）. P4-4(依托）; 现有工程; TRVOC; /; 0.125; /; 2000; 100; 60; 10900; /; 0.05; /. 非甲烷总烃; /; 0.125; /; /; 0.05; /. 甲苯、二甲苯; /; 0.00043; /; /; 0.0001739; /. 本项目新增; TRVOC; 400; 0.2; /; 160; 0.08; /. 非甲烷总烃; 400; 0.2; /; 160; 0.08; /. 甲苯、二甲苯; 1.5; 0.00075; /; 0.6; 0.0003; /. 臭气浓度; /; ＜1000（无量纲）; /; 1000（无量纲）. 本项目建成后; TRVOC; /; 0.325; 29.82; /; 0.13; 11.93. 非甲烷总烃; /; 0.325; 29.82; /; 0.129; 11.93. 甲苯、二甲苯; /; 0.00118; 0.11; /; 0.00047; 0.04. 臭气浓度; /; ＜1000（无量纲）; /; 1000（无量纲）. 2）油化实验过程产生的有机废气 本项目依托现有实验设备，通过增加作业频次，在不新增实验类别的前提下，新增对水泥浆检测、含油沾染物、钻完井液，以及钻井材料的性能检测能力，此部分新增实验量主要集中在油化实验室一到四层进行，根据前述分析，在进行钻完井液实验、含油沾染物检测、固相仪测定实验、钻井材料检测过程中会产生有机废气，主要污染物为TRVOC、非甲烷总烃、甲醇。油化实验过程中产生的有机废气经通风橱收集后依托现有活性炭装置（5-7#活性炭装置）处理后经依托现有1根25m高排气筒P4-5排放。 本项目在实施过程中，将充分利用现有实验设备，不新增实验类别及原辅材料种类，仅通过增加现有实验的作业频次来实现本次实验目的。因此，项目运行期间所产生的污染物种类及产排污情况可参照现有工程进行类比分析。类比现有工程分析楼P4-5排气筒日常监测报告，根据天津鼎泰检测科技有限公司2026年2月3日出具的检测报告（报告编号：AFG1220010002LZ），P4-5排气筒排放的污染物TRVOC、非甲烷总烃最大排放速率分别为0.0611kg/h、0.0208kg/h，现有工程检测负荷约60%。类比可行性见下表： - 类比可行性一览表 序号; 类比项; 现有工程油化实验室; 本项目; 可比性. 1; 原料类型; 含油样品、0.05M EDTA溶液、EDTA标准溶液、三乙醇胺、正辛醇、白油、正己烷、乙醇、丙酮、甲醇、乙腈、石油醚、四氯乙烯、丙三醇、乙醇、油酸、二乙烯三胺、马来酸酐、油基钻井液合成基础油、油基钻井液矿物基础油等; 含油样品、0.05M EDTA溶液、EDTA标准溶液、三乙醇胺、正辛醇、白油、正己烷、乙醇、丙酮、甲醇、乙腈、石油醚、丙三醇、乙醇、油酸、二乙烯三胺、马来酸酐、油基钻井液合成基础油、油基钻井液矿物基础油等; 相似，可类比. 2; 原料总用量; 3319.99kg/a; 5311.93kg/a; 约为现有工程的1.6倍. 3; 收集方式; 通风橱收集、烘干炉管道收集; 通风橱收集、烘干炉管道收集; 本项目依托现有工程. 4; 废气处理方式; 5-7#活性炭装置; 5-7#活性炭装置; 本项目依托现有工程. 上表分析可知，本项目产污情况参照现有工程进行类比分析是可行的。本项目所用原辅材料用量为现有工程的1.6倍，则本项目新增污染物排放量按照现有工程的满负荷1.6倍进行计算，经计算，本项目P4-5排气筒新增污染物TRVOC、非甲烷总烃最大排放速率分别为0.163kg/h、0.055kg/h。本项目建成后P4-5排气筒污染物TRVOC、非甲烷总烃最大排放速率分别为0.2241kg/h、0.0758kg/h。 本项目产生的甲醇产生情况参照《实验室挥发性有机物污染防治技术指南(T/ACEF001-2020) 编制说明》，实验室有机溶剂挥发比例可取 30%，本项目建成后甲醇使用量为70kg/a，经计算本项目建成后甲醇排放量为21kg/a。因甲醇的排放标准值远大于TRVOC的标准限值，因此不再度甲醇进行对标分析。 - 油化实验室废气排放情况汇总表 排气筒; 污染物名称; 产生情况; 时间h; 收集效率%; 处理效率%; 风量(m³/h); 有组织排放. 产生量(kg/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m³); 排放量(kg/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m³). P4-5（依托）; 现有工程; TRVOC; /; 0.1528; /; 2000; 100; 60; 48000; /; 0.0611; /. 非甲烷总烃; /; 0.052; /; /; 0.0208; /. 本项目新增; TRVOC; 815; 0.4075; /; 326; 0.163; /. 非甲烷总烃; 275; 0.1375; /; 110; 0.055; /. 本项目建成后; TRVOC; /; 0.5603; 11.67; /; 0.2241; 4.67. 非甲烷总烃; /; 0.1895; 3.95; /; 0.0758; 1.58. 异味影响分析 本项目异味主要来源于各种有机溶剂，类比分析楼油生和油化排气筒例行检测数据（报告编号：AFG1220010002LZ），类比可行性如下表所示。 - 臭气浓度类比情况表 类比条件; 类比项目; 本项目; 可比性. 工艺; 实验、色谱分析; 实验、色谱分析; 具备可比性. 物料; 石油、镁盐、钙盐、铵盐、钠盐、钾盐、盐酸盐、酯类化合物、酮类化合物、酚类化合物、醇类化合物、有机酸类化合物、醚类化合物、甲苯、二甲苯共计3.32t/a; 石油、镁盐、钙盐、铵盐、钠盐、钾盐、盐酸盐、酯类化合物、酮类化合物、酚类化合物、醇类化合物、有机酸类化合物、醚类化合物、甲苯、二甲苯共计5.31t/a; 本项目物料种类和与类比项目相同，实验类型相同，物料增加，臭气浓度考虑成倍增加，具备可比性. 处理设施; 单级活性炭; 单级活性炭; 处理设施相同具备可比性. 恶臭因子; 无; 无; 均无恶臭因子，具备可比性. 由上表类比结果，本项目与类比项目为同一企业同一分析楼并且实验类型相同，仅增加实验频次，本项目物料是类比项目的1.6倍数，考虑臭气浓度较现有工程比例增加，具备类比可行性，根据类比项目臭气浓度监测数据（臭气浓度151），预测本项目建成后各排气筒臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）排放标准限值（1000无量纲）。 - 废气排放达标论证 - 本项目建成后各排气筒污染物达标排放论证 排气筒; 污染物名称; 预测排放; 排放标准; 是否达标. 速率(kg/h); 浓度(mg/m³); 速率(kg/h); 浓度(mg/m³). P4-2 （依托）; 本项目建成后; TRVOC; 0.191875; 10.04; 9.2; 60; 是. 非甲烷总烃; 0.191875; 10.04; 7.65; 50; 是. 甲苯与二甲苯合计; 0.005; 0.26; 4.45; 40; 是. 臭气浓度; ＜1000（无量纲）; 1000（无量纲）; 是. P4-4 （依托）; 本项目建成后; TRVOC; 0.13; 11.93; 9.2; 60; 是. 非甲烷总烃; 0.129; 11.93; 7.65; 50; 是. 甲苯与二甲苯合计; 0.00047; 0.04; 4.45; 40; 是. 臭气浓度; ＜1000（无量纲）; 1000（无量纲）; 是. P4-5 （依托）; 本项目建成后; TRVOC; 0.2241; 4.67; 9.2; 60; 是. 非甲烷总烃; 0.0758; 1.58; 7.65; 50; 是. 臭气浓度; ＜1000（无量纲）; 1000（无量纲）; 是. 本项目废气依托现有排气筒排放，由上表可知，本项目建成后，TRVOC、非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计排放速率及浓度可满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）相关限值要求，臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）相关限值要求。 （3）厂界异味影响分析 本项目产生挥发性有机物的实验过程均在通风橱内进行。污水处理站废气无组织排放，本项目新增排入污水处理设施的废水为实验器皿及实验仪器后续清洗废水，水质较好，不会明显降低现状污水处理站的进水水质，本项目建成后厂界臭气浓度可类比厂区现状监测值（＜10，无量纲，No.ABF2140100001LZ），满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）中20（无量纲）的要求，不会对周围空气环境造成明显影响。 （4）非正常工况 本项目为实验类项目，不存在开停车等情况，非正常工况为废气治理措施失效，排气筒P4-2、P4-4、P4-5在非正常工况下的排放参数如下表所示。 - 非正常工况排放参数表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m³）; 非正常排放速率/（kg/h）; 应对措施. P4-2; 环保设施故障; TRVOC; 25.12; 0.4797; 立即停产检修. 非甲烷总烃; 25.12; 0.4797. 甲苯、二甲苯; 0.64; 0.0123. P4-4; 环保设施故障; TRVOC; 29.82; 0.325; 立即停产检修. 非甲烷总烃; 29.82; 0.325. 甲苯、二甲苯; 0.11; 0.00118. P4-5; 环保设施故障; TRVOC; 11.67; 0.5603; 立即停产检修. 非甲烷总烃; 3.95; 0.1895. 注：排气筒非正常工况下各污染物排放速率根据排气筒建成后的排放速率推算的产生速率。 （4）废气收集及治理设施可行性分析 ①废气收集设施可行性分析 本项目实验过程中产生的有机废气由通风橱负压收集，杜绝了无组织排放，收集设施合理可行。 ②治理设施可行性分析 废气治理设施可行性分析——活性炭装置 活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸附杂质的目的。 废气进入活性炭吸附，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时吸附气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，达到净化气体的目的。 P4-2、P4-4、P4-5排气筒前端处理设施均为单级活性炭装置，实验室使用的试剂用量较少，进口浓度相对较低，采用单级活性炭装置进行处理后废气可稳定达标排放。 P4-2排气筒：本项目建成后经2#活性炭装置处理的有机废气量为0.9594t/a。参数设定：吸附剂为蜂窝状活性炭，有机废气的吸附率为20%，活性炭箱设计处理效率为60%。共0.9594t/a的有机废气通过活性炭箱，处理效率60%，即被活性炭箱吸附的有机废气=0.9594*60%=0.57564t/a，根据《简明通风设计手册》（中国工业建筑出版社），活性炭对有机废气的有效吸附量为0.2-0.3kg/kg（本项目以0.2kg计），所需活性炭最少量=0.57564t/a÷0.2t/t=2.878t/a。活性炭箱的装填量为0.5t/箱，则每两个月更换一次活性炭，全年活性炭量为3t/a。 P4-4排气筒：本项目建成后经过4#活性炭装置处理的有机废气量为0.65t/a。参数设定：吸附剂为柱状活性炭，有机废气的吸附率为20%，活性炭箱设计处理效率为60%。共0.65t/a的活性炭通过活性炭箱，处理效率60%，即被活性炭箱吸附的有机废气=0.65 *60%=0.39t/a，根据《简明通风设计手册》（中国工业建筑出版社），活性炭对有机废气的有效吸附量为0.2-0.3kg/kg（本项目以0.2kg计），所需活性炭最少量=0.39 t/a÷0.2t/t=1.95t/a。活性炭箱的装填量为0.5t/箱，则每季度更换一次活性炭，全年活性炭量为2t/a。 P4-5排气筒：本项目建成后经过5-7#活性炭装置处理的有机废气量为1.12t/a。参数设定：吸附剂为蜂窝状活性炭，有机废气的吸附率为20%，活性炭箱设计处理效率为60%。共1.12 t/a的活性炭通过活性炭箱，处理效率60%，即被活性炭箱吸附的有机废气= 1.12 *60%= 0.672t/a，根据《简明通风设计手册》（中国工业建筑出版社），活性炭对有机废气的有效吸附量为0.2-0.3kg/kg（本项目以0.2kg计），所需活性炭最少量=0.672t/a÷0.2t/t=3.36t/a。5-7#活性炭箱的装填量均为0.4t/箱，则每四个月更换一次活性炭，全年活性炭量为3.6t/a。 现有工程2#活性炭箱每四个月更换一次，4#活性炭箱每四个月更换一次，5-7#活性炭箱每半年更换一次，本项目建成后，活性炭更换频次增加。 P4-2、P4-4、P4-5排气筒前端处理设施碳箱尺寸为：直径1.2m，高3m，根据设计单位提供资料，活性炭VOCs进气浓度要求≤300mg/m³，本项目实施后，P4-2、P4-4、P4-5排气筒有机废气产生浓度分别为25.12mg/m³、29.82mg/m³、11.67mg/m³，可满足要求；P4-2、P4-4前端处理设施为一级活性炭箱，箱内填充的为蜂窝状活性炭，碳箱尺寸直径1.6m，高3.5m，进入活性炭箱的气体流速分别为0.75m/s（19100m³/h÷（3.14×0.8×0.8×3.5）m³÷3600）、0.43m/s（10900m³/h÷（3.14×0.8×0.8×3.5）m³÷3600）；P4-5前端有并列三个活性炭箱，尺寸同P4-2前端活性炭箱，风量分别为19100m³/h、10900m³/h、17000m³/h，进入活性炭箱的气体流速分别为0.75m/s、0.43m/s、0.67m/s（17000m³/h÷（3.14×0.8×0.8×3.5）m³÷3600），均满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）相关要求。 综上，本项目有机废气采用活性炭吸附装置处理是可行的。 （5）废气排放的环境影响 本项目有机废气经通风橱、烘箱的密闭管路收集，引入活性炭吸附装置处理后经25m高排气筒排放，有机废气处理效率可达50%以上。各排气筒TRVOC、非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计的排放速率、排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）限值要求，各排气筒臭气浓度及厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）限值要求。 因此，本项目建成后排放的废气不会对周围环境和环保目标造成较大影响。 （6）废气监测计划 - 本项目废气监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次[2]; 执行标准. P4-2; TRVOC; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）. 非甲烷总烃; 1次/年. 甲苯与二甲苯合计; 1次/年. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）. P4-4; TRVOC; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）. 非甲烷总烃; 1次/年. 甲苯与二甲苯合计; 1次/年. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）. P4-5; TRVOC; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）. 非甲烷总烃; 1次/年. 甲醇; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）. 厂界（全厂监测计划）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 硫化氢; 《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）. 氨. 臭气浓度. 非甲烷总烃; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）. 注：[1]本项目不涉及无组织排放，但根据主管部门要求，需对厂界进行监管；[2]本项目废气监测频次根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行。 2、废水 （1）源强核算 本项目仅排放实验器皿及实验仪器后续清洗废水（含有重金属的后续清洗废水做为危废处理，不排放），本项目不新增实验类别及原辅材料种类，仅通过增加现有实验的作业频次来实现本次实验目的，本项目与现有工程排放的废水为同一类型的废水，因此其水质可以类别现有工程废水水质，废水依托油生、油化实验室各自污水处理站处理达标后，通过基地DW04排放口进行排放。本项目废水量为0.2679m³/d，根据分析楼油化污水处理站及油生污水处理站出口废水监测报告（报告编号：2025091702、EPMC/PM-SW-2510-010），油化污水处理站出口水质为pH7.6、SS13mg/L、BOD526.7 mg/L、COD76 mg/L、氨氮1.70mg/L、总磷1.99mg/L、总氮3.04mg/L、石油类0.41mg/L（经隔油后）；油生污水处理站出口水质为pH7.4、SS6mg/L、BOD56.4 mg/L、COD14 mg/L、氨氮0.131mg/L、总磷0.29mg/L、石油类0.58mg/L（经隔油后）。油化及油生污水处理站处理后的废水与纯水站排浓水一起经厂区DW04排放口排入市政污水管网。本报告保守考虑，分析楼排入DW04排放口的废水水质按油生及油化污水站出水口水质较差的考虑。即，本项目排入DW04排放口的废水水质如下表所示。 - 本项目废水水质一览表(单位：mg/L，pH除外) 污染源; 水量m3/d; pH; SS; COD; BOD; 氨氮; 总磷; 总氮; 石油类. 本项目排放废水; 0.2679; 7.6; 13; 76; 26.7; 1.7; 1.99; 3.04; 0.58. (2)总排口DW04达标分析 本项目建成后总排口DW04水质情况详见下表： - 本项目建成后总排口DW04水质一览表(单位：mg/L，pH除外) 污染源; 水量m3/d; pH; SS; COD; BOD; 氨氮; 总磷; 总氮; 石油类. 本项目对污水处理系统出口贡献浓度; 0.2679; 7.6; 13; 76; 26.7; 1.7; 1.99; 3.04; 0.58. 现有DW04排口水质; 1.805; 7.4; 35; 58; 17.1; 1.55; 0.49; 7.13; 0.08. 本项目建成后总排口; 2.0729; 6-9; 30.52; 61.66; 19.05; 1.58; 0.80; 6.30; 0.18. DB12/356-2018三级标准; /; 6-9; 400; 500; 300; 45; 8; 70; 15. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 本项目建成后总排口DW04废水水质仍满足《污水综合排放标准》(DB12/356-2018)“三级”标准。 - 废水排放口基本信息 - 废水排放口基本信息一览表 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 地理坐标; 排放方式; 排放规律; 排放 去向; 排放标准. 污染物种类; 《污水综合排放标准》DB12/356-2018三级. DW04; 废水排放口; 一般排放口-总排口; 117.620010°E 39.078088°N; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 新河污水处理厂污水处理厂; pH; 6~9. COD; 500mg/L. 氨氮; 45mg/L. 总磷; 8mg/L. 总氮; 70mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. 石油类; 15mg/L. - 本项目废水监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. DW04; pH值、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类; 1次/季; 《污水综合排放标准》DB12/356-2018三级. (4)依托分析楼内现有污水处理系统的可行性分析 本项目在实施过程中，将充分利用现有实验设备，不新增实验类别及原辅材料种类，仅通过增加现有实验的作业频次来实现本次实验目的。废水产生情况与工程类似，本项目仅排放实验设备及仪器的二次清洗水，水质较好，不会明显降低废水处理站的进水水质，因此，本项目废水排放不会影响废水处理设施的处理效率。 油生和油化实验室设有1处污水处理系统，用于处理分析楼废水，处理能力均为15m³/d，现有工程废水为间断源，废水量最大为11.7m³/d，尚有3.3m³/d余量，本项目新增废水量为0.09m3/d，可满足本项目需求。 从水质、水量角度进行分析，本项目废水依托分析楼内现有污水处理系统是可行的。 (5)依托集中污水处理厂的可行性 本项目废水最终排往新河污水处理厂集中处理。新河污水处理厂位于天津市滨海新区塘沽西北方向的京津塘高速路以北、黑潴河以东、塘黄路以西区域，占地面积约154.4亩。收水范围为塘沽城区的西至塘沽中环线、宁东沽路，南至海河北岸，北至京津塘高速公路且沿铁路向南至新港四号路并向东延伸，东至跃进路；塘沽河头一中心桥镇2010年规划面积。一期工程于2004年6月初开工，2005年4月25日工程竣工，6月份开始正式运行，设计处理水量50000吨/日。扩改工程于2009年9月开工，2010年5月进入试运行，6月底通过验收：处理规模扩容至70000吨/天，采用“预处理+A/O脱氮+混凝沉淀+过滤+消毒”处理工艺。 新河污水处理厂2024年实际日处理污水量约为9万t，本项目日排水量为0.8t，占比较小，基本不会对污水处理的进水水质造成影响。综上，新河污水处理厂可以满足本项目废水的水量、水质处理需求，因此故本项目废水排入新河污水处理厂是可行的。 根据天津市污染源监测数据管理与信息共享平台公示的数据（2026年3月7日），外排废水达标性分析如下： - 污水处理厂排放情况 单位：mg/L（pH值除外） 污水处理厂名称; 点位; 时间; 污染物种类; 排放浓度（最大值）; 标准值; 单位; 是否达标. 新河污水处理厂; DW001; 2026年3月1日; pH值; 7.412; 6~9; 无量纲; 是. 化学需氧量; 22.33; 30; mg/ L; 是. 氨氮; 0.121; 1.5(3); mg/L; 是. 总磷; 0.195; 0.3; mg/L; 是. 总氮; 6.827; 10; mg/L; 是. 新河污水处理厂自运行以来一直运行稳定，达标排放，根据天津市污染源监测数据管理与信息共享平台公示的监测结果可知，出水浓度均可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A标准。因此本项目废水最终依托新河污水处理厂进行处理是可行。 3、噪声 本项目无新增设备，根据企业现状厂界噪声检测，本项目建成后，厂界四侧噪声可满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值要求，达标排放。 本项目噪声监测计划如下表所示： - 噪声监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 四侧厂界外1m; 连续等效A声级; 1次/季度; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类. 4、固体废物 （1）主要固体废物产生量、种类及去向 本项目新增固体废物主要包括废水泥浆、灼烧残渣、废包装物（废纸箱、废塑料袋等）、废水基钻井液、废普通试剂及样品、破损实验器皿、滴管等、废化学试剂、废试剂瓶、实验废液、实验器皿及实验仪器初次清洗废水、沾染废物（含有机溶剂、油类等）、废活性炭、污泥、含油泥浆、废油桶。其中废水泥浆、灼烧残渣、废包装物（废纸箱、废塑料袋等）、废水基钻井液、废普通试剂及样品、破损实验器皿、滴管等为一般固体废物。废化学试剂、废试剂瓶、实验废液、实验器皿及实验仪器初次清洗废水、沾染废物（含有机溶剂、油类等）、废活性炭、污泥、含油泥浆、废油桶为危险废物。 1）一般固体废物 ①废水泥浆产量约为5t/a，交由一般工业固废处置利用单位回收处理。 ②灼烧残渣实验会产生钻井液的灼烧残渣，产生量约为0.5t/a，交由一般工业固废处置利用单位回收处理。 ③实验过程中会产生废包装物（一般废包装物），产生量约为1t/a，交由一般工业固废处置利用单位回收处理。 ④钻完井液实验过程会产生废水基钻井液，产生量约为3t/a，交由一般工业固废处置利用单位回收处理。 ⑤废普通试剂及样品 实验过程中会产生废普通试剂，产生量约为0.5t/a，交由一般工业固废处置利用单位回收处理。 ⑥破损实验器皿、滴管等 实验过程中会产生破损实验器皿、滴管等，产生量约为0.5t/a，交由一般工业固废处置利用单位回收处理。 2）危险废物 ①废化学试剂 实验过程中会产生废化学试剂，产量约为0.3t/a，作为危险废物交有资质单位处理。 ②废试剂瓶 实验过程会产生废试剂瓶，产生量约为1.1t/a，作为危险废物交有资质单位处理。 ③实验废液 实验过程会用到溶剂、无机化学品等，产生实验废液，产生量约为0.05t/a，作为危险废物交有资质单位处理。 ④实验器皿及实验仪器初次清洗废水 产生量约为0.4t/a，作为危险废物交有资质单位处理。 ⑤沾染废物（含有机溶剂、油类等） 实验过程中会产沾染废物（沾染油分的称量纸、沾染溶剂的滤纸、沾染溶剂的氧化铝等），产生量约为2t/a，作为危险废物交有资质单位处理。 ⑥废活性炭 因实验量增加，废气排放量增加造成废活性炭量增加，本项目废活性炭年增加量为3.2t/a，作为危险废物交有资质单位处理。 ⑦污泥 本项目实验器皿及部分仪器设备的清洗废水排入污水处理站，污水处理量增加，因此污水处理站产生的污泥量增加，污泥增加量为2t/a，作为危险废物交有资质单位处理。 ⑧含油泥浆 油基钻完井液实验过程中会产生废含油泥浆，产生量约为3t/a，作为危险废物交有资质单位处理。 ⑨废油桶 煤油、白油使用过程会产生废油桶，年产生量约为0.3t/a，作为危险废物交有资质单位处理。 本项目固体废物基本情况详见下表。 - 本项目固体废物汇总及性质鉴别一览表 序号; 固废名称; 属性; 危废类别; 危废代码; 产生量t/a; 产废周期; 产生环节; 物理性状; 主要有毒有害名称; 环境危险特性; 贮存方式. 1; 废水泥浆; 一般固废; SW59; 900-099-S59; 5; 每天; 实验; 固体; /; /; 20L桶. 2; 废水基钻井液; SW59; 900-099-S59; 3; 每天; 实验; 固体; /; /; 20L桶. 3; 废普通试剂及样品; SW59; 900-099-S59; 1; 每天; 实验; 液态; /; /; 20L桶. 4; 灼烧残渣; SW59; 900-099-S59; 0.5; 每天; 实验; 固态; /; /; 20L桶. 5; 废包装物; SW59; 900-099-S59; 1; 每天; 实验; 固态; /; /; 200L桶. 6; 废化学试剂; 危险废物; HW49其他废物; 900-047-49; 0.3; 每天; 实验; 液态; 化学品; T/In; 20L桶. 7; 废试剂瓶; HW49其他废物; 900-047-49; 1.1; 每周; 实验; 固态; 化学品; T/In; 20L桶. 8; 实验废液; HW49其他废物; 900-047-49; 0.05; 每天; 实验; 液态; 化学品; T/In; 20L桶. 9; 实验器皿及实验仪器初次清洗废水; HW49其他废物; 900-047-49; 0.4; 每天; 实验器皿清洗; 液态; 化学品; T/In; 20L桶. 10; 沾染废物（含有机溶剂、油类等）; HW49其他废物; 900-047-49; 2; 每天; 实验; 固态; 有机溶剂、油类; T/In; 20L桶. 11; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 3.2; 每年; 废气处理; 固态; 有机化合物; T/In; 200L桶. 12; 污泥; HW49其他废物; 772-006-49; 2; 每天; 废水处理; 固态; 有机化合物; T/In; 200L桶. 13; 含油泥浆; HW49其他废物; 900-047-49; 3; 每天; 实验; 固态; 油类; T/In; 200L桶. 14; 废油桶; HW49其他废物; 900-041-49; 0.3; 每天; 实验; 固态; 油类; T/In; 200L桶. 本项目依托分析楼现有油生危废暂存间和油化危废暂存间进行暂存，危废暂存间建筑面积均为10.42m2，危险废物贮存方式采用托盘贮存，危险废物在危废间的贮存周期为半个月，油生现有工程合计已使用面积约8m2，剩余空间面积约7m2，本项目危险废物占地面积约0.5m2；油化现有工程合计已使用面积约9m2，剩余空间面积约6m2，本项目危险废物占地面积约0.5m2现有危废暂存间剩余面积可满足本项目的存储需求。本项目固体废物不会对外环境产生二次污染。 本项目建成前后全厂固体废物产生情况如下表所示。 - 本项目建成前后全厂固体废物情况一览表 序号; 固废种类; 危险废物名称; 本项目建成前年产生量t/a; 本项目建成后年产生量t/a; 变化量t/a. 1; 危险废物; 含酸废水; 4.3; 4.3; 0. 2; 含油废水; 5; 5; 0. 3; 废化学试剂; 0.5; 0.8; +0.3. 4; 废试剂瓶; 3.2; 4.3; +1.1. 5; 废油桶; 0.2; 0.5; +0.3. 6; 废活性炭; 12; 15.2; +3.2. 7; 沾染废物（含有机溶剂、油类等）; 19.6; 21.6; +2. 8; 废药品; 0.192; 0.192; 0. 9; 含油泥浆; 6.5; 9.5; 3. 10; 铅酸蓄电池; 9.605; 9.605; 0. 11; 实验废液; 0.2; 0.25; +0.05. 12; 实验器皿及实验仪器初次清洗废水; 0.2; 2; +0.2. 13; 污泥; 22; 24; +2. 14; 污水在线监测废液; 4.5; 4.5; 0. 15; 废机油桶; 0.03; 0.03; 0. 16; 废机油; 0.6; 0.6; 0. 17; 废液压油桶; 0.03; 0.03; 0. 19; 废液压油; 0.7; 0.7; 0. 20; 废海绵; 0.001; 0.001; 0. 21; 废四氢呋喃桶; 0.002; 0.002; 0. 22; 废干电池; 0.06; 0.06; 0. 23; 废清洗剂; 0.33; 0.33; 0. 24; 废防冻液; 3; 3; 0. 25; 废灯管; 0.2; 0.2; 0. 26; 废硒鼓、墨盒; 0.8; 0.8; 0. 27; 废胶管; 0.3; 0.3; 0. 28; 一般固体废物; 更换废零部件; 22.2; 22.2; 0. 29; 废包装物（一般废包装物）; 67.6; 68.6; +1. 30; 废水泥浆; 150; 155; +5. 31; 灼烧残渣; 0.5; 1; +0.5. 32; 废离子交换树脂; 0.12t/3a; 0.12t/3a; 0. 33; 边角料; 2; 2; 0. 34; 不合格品; 0.07; 0.07; 0. 35; 废清理件; 10.75; 10.75; 0. 36; 废零部件; 10.2; 10.2; 0. 37; 废水基钻井液; 16; 19; +3. 38; 废普通试剂及样品; 2; 3; +1. 39; 破损实验器皿、滴管等; 1.5; 2; +0.5. 40; 废水泥浆; 50; 55; +5. 41; 废擦拭纸等; 2.6; 2.6; 0. 42; 水泥粉末; 55; 55; 0. 本项目依托的现有危废暂存间基本情况如下表所示： - 本项目依托的基地现有危废暂存间基本情况一览表 序号; 贮存场所名称; 位置; 占地面积; 危险废物名称; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 5; 危废暂存间; 油生实验室三层; 10.42m2; 废化学试剂; 20L桶; 0.5t; 每半年. 6; 废试剂瓶; 20L桶; 0.5t; 每半年. 7; 废活性炭; 200L桶; 5t; 每半年. 8; 实验废液; 20L桶; 0.5t; 每半年. 9; 废油桶; 堆存; 0.5t; 每半年. 10; 沾染废物（含有机溶剂、油类等）; 20L桶; 0.5t; 每半年. 11; 沾染废物（含有机溶剂、油类等）; 20L桶; 0.5t; 每半年. 12; 含酸废水; 200L桶; 2t; 每半年. 13; 含油泥浆; 200L桶; 5t; 每半年. 14; 污泥; 200L桶; 5t; 每半年. 15; 实验器皿及实验仪器初次清洗废水; 20L桶; 0.5t; 每半年. 16; 危废暂存间; 油化实验室三层; 10.42m2; 含油废水; 200L桶; 0.5t; 每半年. 17; 废化学试剂; 20L桶; 0.5t; 每半年. 18; 废试剂瓶; 20L桶; 0.5t; 每半年. 19; 废油桶; 堆存; 0.5t; 每半年. 20; 废活性炭; 20L桶; 5t; 每半年. 21; 沾染废物（含有机溶剂、油类等）; 20L桶; 0.5t; 每半年. 22; 废药品; 20L桶; 0.5t; 每半年. 23; 含油泥浆; 200L桶; 5t; 每半年. 24; 实验废液; 20L桶; 0.5t; 每半年. 25; 实验器皿及实验仪器初次清洗废水; 20L桶; 0.5t; 每半年. 26; 污泥; 200L桶; 5t; 每半年. 27; 含酸废水; 200L桶; 2t; 每半年. 固体废物在厂内的处置措施如下：一般固废定期由物资回收部门处理；危险废物储存在危险废物暂存间内，并及时转运至有资质的危废处置单位。 本项目产生的危险废物依托基地现有固体危废暂存间存储，现有危废暂存间已进行地面硬化防渗处理，并设置防渗托盘起到双层防渗作用，危废间内侧张贴危险废物分类标识，危废间外侧张贴危废间警示标识，其建设满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求。 （2）固体废物管理措施 A. 一般工业固体废物： 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第五十八号）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》等有要求进行收集、处置和管理： ①危险废物、生活垃圾和一般工业固体废物分别存放。 ②不相容的一般工业固体废物设置了不同的分区进行贮存。 ③企业已建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理与归档，永久保存。 ④企业已建立了工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取了防止工业固体废物污染环境的措施。 ⑤企业已根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》，一般工业固体废物管理台账实施分级管理，按照要求填写档中附表1-附表8，主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息、固体废物在产废单位内的贮存、利用、处置等信息。 B. 危险废物： 1）暂存及管理要求 本项目依托的危险废物贮存设施的运行与管理均已按照下列要求执行： ①未将不相容的废物混合或合并存放的情况； ②企业设置了危险废物情况的记录表，记录表注明了危险废物的名称、源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。对于危险废物的记录和货单在危险废物处置后企业保留三年； ③企业定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，会及时采取措施清理更换。 ④根据《危险废物产生单位管理计划制定指南》，企业制定了危险废物管理计划，满足档规定的制定形式、时限和包含的主要内容。 ⑤根据《危险废物产生单位管理计划制定指南》，产废单位要结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，建立了危险废物台账，如实记载了产生危险废物的种类、数量、流向、贮 存、利用处置等信息。企业在台账工作的基础上如实向所在地县级以上人民政府环境保护主管部门申报了危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置 等有关资料。 综上所述，在建设单位严格对项目产生的危险废物进行全过程管理并落实相关要求的条件下，本项目危险废物处理可行、贮存合理，不会对环境造成二次污染。 2）厂内转移过程环境管理要求 危险废物产生后及时转移至密闭容器中，并进行了记录；危险废物在产生环节收集后及时转移至厂内暂存场所。在采取上述措施后，可有效减少危险废物厂内转运中可能出现的泄漏、遗洒等情况，对环境的影响可接受，不会引起二次污染。 3）运输过程环境管理要求 本项目危险废物运输由企业委托的有资质危险废物处置单位进行运输，建设单位配合运输单位员工进行危险废物中转作业，中转装卸及运输过程遵守了如下技术要求： ①装卸危险废物的工作人员熟悉危险废物的属性，并配备适当的个人防护装备。 ②装卸区配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 ③危险废物装卸区设置了必要的隔离设施。 4）委托处置过程环境管理要求 本项目危险废物均由具有相应处理资质的单位进行处置。该有资质单位必须能提供专业收集、运输、贮存、处理处置及综合利用危险废物及相关环境服务的企业。须持有《危险废物经营许可证》，具有收集、运输、贮存、处理处置及综合利用本项目危险废物的资质。 本项目运营期产生的危险废物在转移过程中，严格执行《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）的相关规定，履行了移出人应当履行的义务，制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账、如实填写和运行危险废物转移联单等。 5、环境风险 5.1风险物质识别 项目建成后本项目实验用化学品依托分析楼现有化学试剂存放处，无新增危险物质种类，增加周转频次。油生实验室和油化实验室产生的危险废物依托分别依托油生和油化现有危废暂存间存储，故将油生和油化现有库房及危废暂存间纳入本项目环境风险分析。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对本项目涉及的原辅材料、危险废物及次生衍生物进行危险性识别，筛选结果详见下表。 - 本项目危险物质一览表 序号; 原料名称; 形态; 最大贮存量（kg）; 最大包装规格; 危险特性; CAS号; 储存地点. 属于HJ169-2018附录B中的物质. 1; 二甲苯; 液态; 8.7; 500mL/瓶; 有毒; 1330-20-7; 分析楼. 2; 甲苯; 液态; 2.5; 500mL/瓶; 有毒; 108-88-3. 3; 石油醚; 液态; 26.3; 500mL/瓶; 有毒; 8032-32-4. 4; 正辛醇; 液态; 0.05; 500mL/瓶; 有毒; 111-87-5. 5; 正己烷; 液态; 17; 500mL/瓶; 有毒; 110-54-3. 6; 丙酮; 液态; 19; 500mL/瓶; 有毒; 64-64-1. 7; 甲醇; 液态; 10; 500mL/瓶; 有毒; 67-56-1. 8; 乙腈; 液态; 11.7; 500mL/瓶; 有毒; 75-05-8. 8; 正己烷; 液态; 3.32; 500mL/瓶; 有毒; 110-54-3. 9; 油类物质; 液态; 160.7; 20L/桶; /; /. 10; 废试剂、设备及仪器自来水清洗废水等; CODCr 浓度≥10000mg/L 的有机废液; 液态; 0.15; 20L桶; /; /; 危废暂存间. 注1：危废暂存间内的危险物质量为现有工程量+本项目量； 2：最大暂存量根据密度计算。 5.2 Q值计算 （1）危险物质数量与临界量比值 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），需要计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 本项目建成后，分析楼Q值情况见下表。 - 本项目涉及风险单元Q 值确定表 序号; 危险物质名称; 位置; 最大存在量qi（t）; 临界量Qi（t）; qi/Qi. 1; 二甲苯; 分析楼; 0.0087; 10; 0.00087. 2; 甲苯; 0.0025; 10; 0.00025. 3; 石油醚; 0.0263; 10; 0.00263. 4; 正辛醇; 0.00005; 10; 0.000005. 5; 正己烷; 0.017; 10; 0.0017. 6; 丙酮; 0.019; 10; 0.0019. 7; 甲醇; 0.01; 10; 0.001. 8; 乙腈; 0.0117; 10; 0.00117. 9; 油类物质; 0.00332; 10; 0.000332. 10; 废试剂、设备及仪器自来水清洗废水等; 0.1607; 10; 0.01607. ∑（qi/Qi）; 0.03. 由计算可知，本项目Q值划分为Q＜1，不需要进行风险专项评价。 5.3环境风险识别 本项目可能发生的环境风险事故类型主要为运输或存储过程中化学品包装容器破裂破损引起的风险物质泄露，以及风险物质火灾引发的伴生/次生污染物排放，具体风险识别结果如下表。 - 本项目环境风险识别结果一览表 危险单元; 危险物质; 风险触发因素; 风险类型; 环境影响途径; 影响后果. 分析楼; 各危险化学品; 操作不当，或容器破损引起泄漏、火灾; 泄漏、火灾; ①化学品泄漏后未及时截留可能通过破损地面进入土壤；②化学品泄漏后，物料挥发分挥发后通过分析楼门窗进入大气环境；③泄漏后遇明火燃烧产生的次生污染物引起大气污染；④消防废水进入基地雨水管网，未及时截留通过雨水管道进入地表水；; ①本项目化学品泄漏后可立即进行吸附处理，无地表水污染途径，不会对地表水造成污染；②本项目所用化学品泄漏后，由于单桶储存量较小，泄漏后立即进行吸附处理，环境空气中的挥发量非常少，不会对环境空气造成影响；③本项目周边五百米范围不存在环境风险目标，火灾基本上不会对风险目标造成影响；③发生消防事故时，消防废水可经雨水管网收集至事故水池内，若防控不当，消防废水可能经雨水排口流出基地进入下游地表水，污染地表水体。分析楼物料存储间及暂存区地面硬化，且储存化学品单桶包装较小，泄漏后可及时用吸附棉等进行处理，将泄漏控制在实验室储存间内。. 危废暂存间; 废有机溶剂、废酸液等; 操作不当，或容器破损引起泄漏、火灾; 泄漏、火灾; ①废有试剂、废酸液泄漏后未及时截留可能通过破损地面进入土壤；②废有机溶剂泄漏后遇明火燃烧产生的次生污染物引起大气污染；③消防废水进入基地雨水管网，未及时截留通过雨水管道进入地表水。; ①本项目依托现有危废间，危废间已进行防渗处理，且废有机溶剂泄漏后可立即进行吸附处理，无地表水污染途径，不会对地表水造成污染；②本项目周边五百米范围不存在环境风险目标，火灾基本上不会对风险目标造成影响；③发生消防事故时，消防废水可经雨水管网收集至事故水池内，若防控不当，消防废水可能经雨水排口流出基地进入下游地表水，污染地表水体；④危废间地面按要求进行了防渗，无地下水污染途径，不会对地下水造成污染；. 危险化学品、危险废物转移过程; 各危险化学品、废有机溶剂等; 操作不当，或容器破损引起泄漏、火灾; 泄漏、火灾; ①危险化学品、废酸液、废有机溶剂泄漏后未及时截留可能通过基地雨水管网进入地表水；②化学品和废有机溶剂泄漏后，物料挥发分可能对环境空气造成影响；③有机溶剂泄漏后遇明火燃烧产生的次生污染物引起大气污染；④消防废水进入基地雨水管网，未及时截留可能进入下游地表水。; ①本项目化学品泄漏后可立即进行吸附处理，无地表水污染途径，不会对地表水造成污染；②本项目所用化学品泄漏后，由于单瓶、单桶储存量较小，泄漏后立即进行吸附处理，环境空气中的挥发量非常少，不会对环境空气造成影响；③本项目周边五百米范围不存在环境风险目标，火灾基本上不会对风险目标造成影响；④发生消防事故时，可立即用吸附材料进行处理，不会对地表水造成污染。. 5.3环境风险分析 1）泄漏事故环境风险分析 储存间、危废暂存间内的包装桶发生泄漏，泄漏物料可被收集在室内，不会对下游水体产生影响。本项目无剧毒物质，且单件包装量很少，液体物料泄漏后挥发不会对周围环境较大不利影响。 本项目危险单元地面和车间外道路均已做硬化处理，发生泄漏事故后化学品不会对土壤和地下水环境产生影响。 2）火灾爆炸事故次生/伴生污染环境风险分析 泄漏的化学品遇明火或者高温引发火灾爆炸事故，燃烧生成的CO、CO2等气体进入大气中可能对环境空气造成一定影响。火灾产生的消防废水若截流不当可能进入雨水管网排出基地进入下游新东河干渠，园区雨水管网经雨水泵站与下游明渠相连。若下游雨水泵站处于开启状态，则消防废水可能经园区的雨水管网流入明渠中。 本项目危险单元地面和车间外道路均已做硬化处理，由于化学品存储量较小，发生火灾爆炸事故后不会炸裂地面，故不会对土壤和地下水环境产生影响。 5.4环境风险防范措施及应急要求 本项目为扩建项目，不行增风险单元，无新增化学品种类，化学品依托分析楼现有试剂储存间储存，危险废物位依托现有危废暂存间内，本项目依托现有工程环境风险防范措施： 1）大气环境风险防范措施 ①建设单位已建立相关巡检制度，可及时发现泄漏、火灾次生环境事故的发生。 ②建设单位在本项目新增的储存间设置相应的应急物资，以便在泄漏、火灾等次生突发环境事故的第一时间内进行应急处置。 ③对储存的容器应设置明显的标识及警示牌，对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；对储存化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态。 ④使用危险化学品时应按操作规程操作，配备通风设施。危险化学品有明确标识，禁止随意摆放，按需取用，统一保管。 ⑤使用挥发性、易燃性等易燃、易爆危险品的现场不得使用明火或吸烟，同时加强通风，使作业场所有害气体浓度降低。 2）水环境防范措施 本项目依托分析楼现有化学品柜进行储存，分析楼地面采用不发火防渗透地面，地面无裂痕。 ①泄漏事故：存储间内化学品包装桶最大规格为20L/桶，危废暂存间内包装桶最大规格为20L/桶，考虑泄漏事故发生时最大源强为单桶全部泄漏，则泄漏源强为20L。发生事故后，应急人员可用消防沙进行吸附，收集至废物收集桶内。 ②火灾爆炸事故：使用灭火器等处置的初期火灾，灭火结束后将消防废物（废干粉、废泡沫等）及时收集，做危险废物处置；若启用消防栓等消防设施进行蔓延火灾的先期处置，用消防沙袋迅速封堵基地雨水排放口，将灭火产生的消防废水拦截，待灭火工作结束后，将基地雨水管网内的消防废水抽出，委托有资质单位对应急事故容器中的消防废水进行检测，检测后满足排放要求的排入市政污水管网，不满足排放要求时按照危险废物进行处置。 经以上分析，危废暂存间及厂内现有风险防范措施可行，具有依托有效性，满足项目要求。 5.5应急预案要求 根据环保部环发[2010]113号文《突发环境事件应急预案暂行管理办法》、环发[2015]4号《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》及《企业突发环境事件风险评估指南》等文件，企业应按照以上文件的要求组织编制《企业突发环境事件应急预案》，预案包括应急预案正文、风险评估报告、编制说明、应急资源调查报告四部分内容，并在环境保护竣工验收前到管理部门进行备案。本项目无新增环境风险单元、无新增风险物质种类及暂存量，按照相关文件及环保部门要求进行应急预案修订。 5.6环境风险评价小结 根据上述分析内容可知，本项目主要风险物质为分析楼内化学品以及危险废物暂存间中的废液，其潜在风险为泄漏以及火灾引发的次生/伴生影响；在做好风险防范及应急措施的前提下，其风险是可防控的。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | P4-2（依托） | TRVOC、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、臭气浓度 | 依托现有通风橱收集后依托现有活性炭吸附装置处理，尾气依托现有25m高排气筒排放 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）其他行业 |
|  | P4-4（依托） | TRVOC、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | 依托现有通风橱收集后依托现有活性炭吸附装置处理，尾气通过依托现有25m高排气筒排放 |  |
|  | P4-5（依托） | TRVOC、非甲烷总烃、臭气浓度 | 依托现有通风橱收集后依托现有活性炭吸附装置处理，尾气依托现有25m高排气筒排放 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-202 |
| 地表水环境 | DW04（实验废水） | pH值、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类 | 依托分析楼现有污水处理站处理达标后经基地DW04总排口排入市政污水管网，最终进入新河污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》DB12/356-2018三级 |
| 声环境 | / | / | / | / |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目新增固体废物主要包括废水泥浆、灼烧残渣、废包装物（废纸箱、废塑料袋等）、废水基钻井液、废普通试剂及样品、破损实验器皿、滴管等、废化学试剂、废试剂瓶、实验废液、实验器皿及实验仪器初次清洗废水、沾染废物（含有机溶剂、油类等）、废活性炭、污泥、含油泥浆、废油桶等，其中废水泥浆、灼烧残渣、废包装物（废纸箱、废塑料袋等）、废水基钻井液、废普通试剂及样品、破损实验器皿、滴管等为一般固体废物，交由一般工业固废处置利用单位回收处理，废化学试剂、废试剂瓶、实验废液、实验器皿及实验仪器初次清洗废水、沾染废物（含有机溶剂、油类等）、废活性炭、污泥、含油泥浆、废油桶为危险废物，依托现有危废暂存间存储，定期交有资质单位进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 地面硬化，涂地坪漆 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①建设单位已建立相关巡检制度，可及时发现泄漏、火灾次生环境事故的发生。 ②对储存的容器应设置明显的标识及警示牌，对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；对储存化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态。 ③建设单位在化学品储存间地面进行防渗漏处理。现有危废暂存间内地面已进行防腐防渗处理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污口规范化 本项目依托的排气筒P4-2、P4-4、P4-5建设均按照《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）以及《关于发布“天津市污染源排放口规范化技术要求”的通知》（津环保监测[2007]57号）要求进行了建设。 （2）排污许可制度衔接 根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版），企业排污为登记管理， 本项目在通过环境影响评价审批后，产生实际排污行为之前应当完成排污许可登记并取得登记回执。 （3）环境保护竣工验收 依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）和《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收。 建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。 （4）根据地方环境管理部门要求，按《关于印发天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案的通知》完成自动监控系统建设。 |  |  |  |

# 六、结论

项目建设内容符合国家产业政策要求，选址符合该地区总体规划。实验过程产生的废气污染物经废气治理措施处理后可实现达标排放；废水经总排口排入市政管网，最终进入下游污水处理厂处理，具有可行的排水去向；各类固体废物均得到合理的处理处置措施，不产生二次污染；在落实本评价论述的风险防范措施后，项目环境风险可防可控。在综上所述，本项目在落实各项环保措施的情况下，各类污染物可以做到达标排放，不会对环境产生明显影响，从环境角度，本项目建设具备环境可行性。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.144 | 0.231 |  | / |  | 0.144 | / |
|  | VOCs | 0.077 | 0.1374 |  | 0.722 |  | 0.722 | +0.722 |
|  | SO2 | 0.27 | 0.545 |  | / |  | 0.27 | / |
|  | NOx | 0.83 | 2.288 |  | / |  | 0.83 | / |
| 废水 | CODcr | 22.117 | 36.504 |  | 0.005 |  | 36.509 | +0.005 |
|  | 氨氮 | 0.5762 | 2.6502 |  | 0.0001 |  | 2.6503 | +0.0001 |
|  | 总磷 | 0.8091 | 1.3001 |  | 0.0001 |  | 1.3001 | +0.0001 |
|  | 总氮 | 6.1235 | 11.4405 |  | 0.0002 |  | 11.4407 | +0.0002 |
| 一般工业 固体废物 | 更换废零部件 | 22.2 |  |  |  |  | 22.2 | 0 |
|  | 废包装物（一般废包装物） | 67.6 |  |  |  |  | 68.6 | +1 |
|  | 废水泥浆 | 150 |  |  |  |  | 155 | +5 |
|  | 灼烧残渣 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | +0.5 |
|  | 废离子交换树脂 | 0.12t/3a |  |  |  |  | 0.12t/3a | 0 |
|  | 边角料 | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 |
|  | 不合格品 | 0.07 |  |  |  |  | 0.07 | 0 |
|  | 废清理件 | 10.75 |  |  |  |  | 10.75 | 0 |
|  | 废零部件 | 10.2 |  |  |  |  | 10.2 | 0 |
|  | 废水基钻井液 | 16 |  |  |  |  | 19 | +3 |
|  | 废普通试剂及样品 | 2 |  |  |  |  | 3 | +1 |
|  | 破损实验器皿、滴管等 | 1.5 |  |  |  |  | 2 | +0.5 |
|  | 废水泥浆 | 50 |  |  |  |  | 55 | +5 |
|  | 废擦拭纸等 | 2.6 |  |  |  |  | 2.6 | 0 |
|  | 水泥粉末 | 55 |  |  |  |  | 55 | 0 |
| 危险废物 | 含酸废水 | 4.3 |  |  | 0 |  | 4.3 | 0 |
|  | 含油废水 | 5 |  |  | 0 |  | 5 | 0 |
|  | 废化学试剂 | 0.5 |  |  | 0.3 |  | 0.8 | +0.3 |
|  | 废试剂瓶 | 3.2 |  |  | 1.1 |  | 4.3 | +1.1 |
|  | 废油桶 | 0.2 |  |  | 0.3 |  | 0.5 | +0.3 |
|  | 废活性炭 | 12 |  |  | 3.2 |  | 15.2 | +3.2 |
|  | 沾染废物（含有机溶剂、油类等） | 19.6 |  |  | 2 |  | 21.6 | +2 |
|  | 废药品 | 0.192 |  |  | 0 |  | 0.192 | 0 |
|  | 含油泥浆 | 6.5 |  |  | 3 |  | 9.5 | 3 |
|  | 铅酸蓄电池 | 9.605 |  |  | 0 |  | 9.605 | 0 |
|  | 实验废液 | 0.2 |  |  | 0.05 |  | 0.25 | +0.05 |
|  | 实验器皿及实验仪器初次清洗废水 | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 2 | +0.2 |
|  | 污泥 | 22 |  |  | 2 |  | 24 | +2 |
|  | 污水在线监测废液 | 4.5 |  |  | 0 |  | 4.5 | 0 |
|  | 废机油桶 | 0.03 |  |  | 0 |  | 0.03 | 0 |
|  | 废机油 | 0.6 |  |  | 0 |  | 0.6 | 0 |
|  | 废液压油桶 | 0.03 |  |  | 0 |  | 0.03 | 0 |
|  | 废液压油 | 0.7 |  |  | 0 |  | 0.7 | 0 |
|  | 废海绵 | 0.001 |  |  | 0 |  | 0.001 | 0 |
|  | 废四氢呋喃桶 | 0.002 |  |  | 0 |  | 0.002 | 0 |
|  | 废干电池 | 0.06 |  |  | 0 |  | 0.06 | 0 |
|  | 废清洗剂 | 0.33 |  |  | 0 |  | 0.33 | 0 |
|  | 废防冻液 | 3 |  |  | 0 |  | 3 | 0 |
|  | 废灯管 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.2 | 0 |
|  | 废硒鼓、墨盒 | 0.8 |  |  | 0 |  | 0.8 | 0 |
|  | 废胶管 | 0.3 |  |  | 0 |  | 0.3 | 0 |

注：涉及总量污染物，当无需新申请总量时⑥=①+③+④-⑤；⑦=0；需新申请总量时⑥=②+④-⑤；现有工程批过总量⑦=⑥-②，现有工程无批复总量时⑦=④；不涉及总量的污染物，⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①-③  单位：t/a